8. Адрес изготовителя.

РФ, 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Маяковского, 16 - ЗАО «Электроприбор».

- тел: (8-48762)-6-13-34; факс:(8-48762)-6-23-85;'

- E-mail: Epribor@newmsk.tula.net -http://home.tala.net'ElectropriboT/

10. Технические характеристики аппаратов

- Максимальный сварочный ток,	300А

- Пределы регулирования сварочного тока,	50-ЗООА

- Макс, потребляемая из сети полная мощность:	8,ЗкВА

- Коэфф. Мощн.(Соsф) при токах от 80 до 200А, не хуже	0,95

- Продолжительность включения, ПН%, не хуже	60

- КПД*, не хуже	80%

- Вес:

«Дуга» 318М1 - 220В,1ф, «Дуга» 318М1 - 220В,1ф/380В,2ф,

«Дута» 318М1 - 380В, 2ф., «Дуга» 318М1Е - 220-240В,1ф,

«Дуга» 318МЕ - 380-400В,2ф	41 кг.

«Дута» 318М1Проф - 220В, 1ф,

«Дута» 318М1Проф. - 380В,2ф. «Дуга» 318МЕ Проф - 220-240В,1ф,
«Дуга» 318МЕ Проф - 380-400В,2ф	47 кг.

«Дута» 318М1Проф - 220В, 1 ф/380В,2ф,	49 кг.

8.	Габаритные размеры:

«Дуга»318М1 -220В,1ф,«Дуга»318М1 - 380В,2ф,

«Дуга» 318М1Е - 220-240В,1ф,

«Дута» 318МЕ - 380-400В,2ф	400x280x360мм

«Дуга» 318М1 - 220В,1ф/380В,2ф	400x300x360мм

«Дуга» 318МЕ Проф - 220-240ВДФ,

«Дута» 318МЕ Проф - 380-400В,2ф

«Дуга» 318М1 Проф - 220В,1ф,

«Дуга» 318МШроф. - 380В,2ф,	470x280x500мм

«Дуга» 318МЕ Проф - 220В,1ф/380В,2ф	470x300x500мм

9.	Установленная наработка составляющих аппарата (при проведении
регламентных работ** и соблюдении правил эксплуатации):

- Трансформатор - 12000ч;

- Дроссель - 12000ч.;

- Конденсаторная батарея - 12000ч.;

- Диодный блок - 12000ч.;

- Автоматический выключатель-срок эксплуатации: 2-х полюсный -2г.; 3-х полюсный - 20лет;***

- Вентилятор - срок эксплуатации 8 лет.***

- дополнительная информация предоставляется заводом-изготовителем.

- * регламентные работы - регулярная чистка от пыли, зачистка контактов переключателя сварочного тока, подтяжка контактов.

*** по паспортным данным заводов-изготовителей.

Адреса торговых представителей, центров гарантийного и

сервисного обслуживания сварочного оборудования товарного

знака "Дуга", выпускаемого ЗАО "Электроприбор"

- г.Москва, 1-й Дорожный проезд, д.7, строение 2, ООО «Сварби» (торговый представитель). тел. (495)-518-94-64, факс. (495)-775-58-30

- г.Москва, Шелапутинский пер., д.1, ЗАО «Мидасот-Т» (торговый представитель),

тел. (495)-777-65-49, факс.(495)-915-58-26

- г.Тула. пр.Ленина, д.102, корп.4, ЗАО «Сварка-Центр» (торговый представитель). тел./факс (4872)-33-40-53

- г.Владимир, ул.Электрозаводская, д.1, ЗАО «Сомит», тел. (4922) 27-90-95

5.	г.Волжский, Волгоградской обл.; ул.Мира, 746; ООО "Инструмент-Сервис";
тел/факс: (8443) 59-39-52; e-mai!:info@m-instrament.ru

6.	г.Днепропетровск, ул.Паникахи, Д.2, ООО «Днепрсварка»,
т/ф (056)-744-96-45,744-96-46

7 г.Иваново, ул.Калинина, д.22/2, ЗАО «Мидасот-Т», т/ф (4932)-37-45-78

- г.Ижевск, ул.Майская, 30, ООО "РЭМО", тел.(3412)25-89-69; факс: 22-72-76

- г.Киев, ул.Алма-Атинская, д.2/1, ООО «Русо», тел. (044)559-17-24

- г. Киров, ул.Большевиков, д. 111;ПБОЮЛ Шиляев В.В. Ten.(8332)32-14-19;E-mail:law.tools@mail.ra

- пКрасноярек, ул. Мечникова. 46а, ООО "Варадат". тел/факс (39121-43-26-58; 43-05-00

П.Г.Красноярск, ул. Киренского, д.89; 000"Инструмент Сервис", тел. (3912) 44-35-78; 44-38-39; e-mail: Kti-servise@kras.rustel.ru

- Курганская обл., с. Кетово, ул.Красина, 19; ИП Абрамов П.М.; тел. (35231)2-30-49

- г.Курск, ул.Союзная, 456, Ефимов Г.В.; тел./факс: (4712)34-19-98

- г.Нижний Новгород, ул.Кожевенная, 6; ООО «Ключ», т/ф.(8312) 30-31-79; 31-38-35;75-95-09; e-mail:key@smn.ru

16.	г.Омск, ООО "Технологический сервис", ул. 10 лет Октября, 195 к.2
т.(3812) 61-50-50; 61-65-20; 61-85-43

- г.Орск, пер.Синчука, д.25, ООО «Робор», т/ф(3537)22-06-07; 22-02-16 e-mail: Robor@email.orgus.ru

- г. Петропавловск-Камчатский, ул Академика Королева, 69; ООО «Электроинструмент-Сервис»; тел. (4152)115-197.

- г.Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, д.52, ООО «Роском», (8632) 51-92-44

- г.Рязань, пр. Шабулииа, 2а; ЗАО НПКК «РусНИТ»; тел. (4912)22-22-31; 37-85-85.

- г.Самара, ул.Занорожская, 19; ООО "Специалист"; тел.(846)229-96-66; 229-96-67; 229-96-68.

- г.Санкт-Петербург. ул. Промышленная, д.7, ЗАО «Мидасот-С», тел.(812)-320-67-83;' 320-67-71; 786-19-09; т/ф (812)-786-16-49

- г.Санкт-Петербург, ул. Новочеркасский пр-т; ООО «Все для сварки», тел.(812) 388-21-21.

- г.Томск, мкр. Академический, 73, ООО НПП «Импульсные технологии», тел. (3822) 49-04-26, факс: 49-29-42

- г.Томск, ул.Московский тракт, д. 109, ЗАО «Техпромкомплект», тел. (3822) 42-07-32, т/ф (3822)42-07-22

- г.Тюмень, ул. Республики, 207; ООО «ТТЦ Инструмент», т.(3452)21-18-17,21-49-86

- г. Тюмень, ул. Республики, 143; ООО «Монолит»: тел. (3452) 22-55-97.

- г.Уфа, ул. Лесотехникума, 92/3, ОАО «СВАРТЭКС»,т/ф (3472)-32-93-90; 37-64-36

11. Возможные неисправности и способы их устранения.

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| надеваются нагрузочные клеммы аппарата | слабо затянуты контакты | зачистить контактные поверхности |
| при включении аппарата | перегорел светодиод | заменить светодиод |
| вентилятор не работает, на нагрузочных клеммах аппарата нет напряжения, индикатор не светится | неисправна система питания | проверить исправность вилки и розетки |
| перегрев аппарата (характерный запах) | неправильный режим эксплуатации аппарата, повышенное напряжение питания (более чем на 5%) | выдержать режим ПВ, обеспечить необходимое напряжение питания |
| не обеспечивается максимальный сварочный ток | сеть питания не обеспечивает номинальное напряжение под нагрузкой | обеспечить необходимое напряжение питания, использовать провода для подключения к сети сечением не менее 4-4.5 мм |
| аппарат не включается | сработал автоматический выключатель | рычажок автоматического выключателя опустить вниз до упора (при этом механизм защиты вернется в исходное состояние) |
|  | причина не установлена | устраняет изготовитель |

сварочный аппарат

постоянного тока

серии

ДУГА 318 М1

ПАСПОРТ

(инструкция по эксплуатации)

ТУ 3441-001-12454516-96 ГОСТ 12.2.007.8

изделие сертифицировано ГОССТАНДАРТОМ РОССИИ

г.Новомосковск, Тульской обл.

1. Введение.

Оригинальный способ формирования сварочной характеристики и устройство для его осуществления, охраняемые патентом РФ RU#2124559C1 и положенные в основу аппаратов нашего производства, обеспечивают недостигнутые ранее другими аналогичными аппаратами эксплуатационные параметры и уникальное энергосбережение. По многочисленным отзывам независимых экспертов наши изделия признаны техникой нового поколения.

Выпускаемая ЗАО «Электроприбор» электросварочная техника обладает уникальна высоким энергосбережением, малым весом и габаритами. Возможна длительная и надежная работа аппарата без перегрева с любыми электродами даже от простой осветительной сети (220В).

Серийная продукция нашего предприятия получила высшие оценки лучших специалистов: легкое зажигание, устойчивое горение дуги и отсутствие разбрызгивания металла. Простое достижение высокого качества сварных швов, в том числе высоколегированных сталей, любыми электродами, простая конструкция, высокая надежность, легкое обслуживание - отличительные особенности всех моделей семейства аппаратов "Дуга".

Во время работы наши аппараты не создают помех в электрической сети и не оказывает заметного влияния на работу телевизоров и компьютеров.

Аппараты использовались на восстановлении «Белого Дома», реконструкции Кремля, строительстве мемориала «Победы» на Поклонной Горе, стадионе «Лужники» и восстановлении Храма Христа Спасителя в г. Москве.

Вся продукция нашего предприятия сертифицирована ГОССТАНДАРТОМ РОССИИ.

2. Назначение.

Сварочный аппарат постоянного тока предназначен для ручной дуговой сварки прямого и сложного профиля различных металлов и сплавов на постоянном токе любой полярности всеми видами электродов, а также в среде защитных газов. Его можно использовать в производственных цехах и полевых условиях, в передвижных мастерских, коммунальном хозяйстве и т.п.

Климатическое исполнение аппарата - У, категория размещения - 3, тип атмосферы II по ГОСТ 15150, но для работ при нижнем значении температуры окружающей среды от 258°К (-15°С) до 313°К (+40°С).

Рис.1 Регулятор сварочного тока.

Не допускается использование аппаратов во взрывоопасной среде, а также содержащей едкие пары и газы, разрушающие металлы и изоляцию.

Допускается кратковременная (не более 6 часов) эксплуатация аппарата при температуре окружающей среды 318°К (+45°С) и относительной влажности 98%.

Степень жесткости климатических факторов внешней среды III по ГОСТ 16962.1.

Степень защиты по IP 22 по ГОСТ 14254.

3. Комплект поставки.

Сварочный аппарат:	1 шт.

Паспорт и инструкция по эксплуатации:	1 шт.

Вставка СКР-31	2 шт.

4. Общие указания и меры безопасности.

- Перед началом эксплуатации аппарата ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, произведите внешний осмотр аппарата и внимательно прочтите имеющиеся на нем надписи, что обеспечит правильное и безопасное использование всех его возможностей.

- Запрещается работа аппарата при неработающих вентиляторах.

- ЗАО «Электроприбор» обладает приоритетом на производство данного аппарата, совершенствует конструкцию и имеет право вносить изменения, неухудшающие его технические характеристики.

- При подготовке и проведении работ с аппаратом, обслуживающий персонал должен соблюдать требования действующих:

-	«Правил технической эксплуатации электроустановок-потребителей и
правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок-
потребителей напряжением до 1000В»;

- типовых инструкций по охране труда по профессиям;

- нормативных документов по безопасности труда, действующих в отрасли;

- настоящей инструкции по эксплуатации.

4.5.	К техническому обслуживанию допускаются лица, прошедшие курс
обучения на право выполнения сварочных работ.

4.6.	ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-	работа аппарата без заземления;

-работа аппарата с открытыми: боковыми стенками аппарата и

крышкой отсека сетевых клеммных зажимов;

-	перемещение аппарата, подключенного к сети;

- наличие на корпусе аппарата посторонних предметов;

- подключать и отключать сварочные провода при включенном аппарате;

- эксплуатировать аппарат при повышенном напряжении сети (более чем на 5%);

- оставлять работающий аппарат без присмотра.

5. Подготовка и порядок работы.

- В случае транспортирования или хранения аппарата в условиях повышенной влажности или низких температур, выдержите его при температуре 20 ± 5°С в течение 5 час, если предполагается дальнейшее использование в отапливаемом помещении.

- На лицевой панели аппарата (см. рис.1) находится регулятор сварочного тока. Каждому положению регулятора соответствует свое усредненное значение сварочного тока, т. к. в одном и том же положении регулятора величина сварочного тока зависит от диаметра и марки применяемых электродов, величины дугового промежутка, длины и диаметра сварочных проводов и т. д. Поэтому, в каждом конкретном случае, истинная величина сварочного тока может отличатся от указанной на лицевой панели аппарата величины до 20%. Для изменения положения регулятора необходимо приподнимать ручку.

5.3.Перед включением сварочного аппарата необходимо:

- убедиться, что напряжение в питающей сети соответствует паспортным данным и не превышает его более чем на 5%;

- установить выключатель «сеть» в положение «откл»;

- осмотреть и убедиться в хорошей изоляции сварочных проводов и подключить их к клеммам аппарата в нужной полярности, убедившись, что концы рабочих сварочных кабелей не касаются один другого.

-	установить переключатель «регулятор тока» в положение, соответствующее минимальному значению;

-открыть лючок с надписью «СЕТЬ», подключить сетевой кабель сечением не менее 4,0 мм2 к двум сетевым клеммам и прикрепить его хомутом к корпусу. Для аппаратов с комбинированным питанием предварительно учесть напряжение питающей сети, на которое рассчитан аппарат, например, 220В однофазной сети либо 380В двухфазной. Заводская установка напряжения на аппаратах с комбинированным питанием - на 380В. При необходимости установки однофазного питающего напряжения 220В на двух левых клеммах произвести переподключение проводника с клеммы с маркировкой "380В" на клемму с маркировкой "220В". Схема подключения изображена на рисунке №2.

Рис.2. Варианты подключения изделий к питающей сети

а) подключение аппаратов 318М1 и 318М1Е на 220В и 220-240В, 318М1 Профессионал и 318М1Е Профессионал на 220В и 220-240В к однофазной сети 220В

б) подключение аппаратов 318М1 и 318М1Е на 380В и 380-400В, 318М1 Профессионал и 318М1Е Профессионал на 380В и 380-400В к двухфазной сети 380В

в)  подключение аппарата 318М1 с комбинированным питанием 220В или 380В

- установить выключатель «сеть» в положение «вкл»;

- убедиться в нормальной работе вентилятора;

-	проверить работу аппарата.

5.4.	Для изменения сварочного тока, необходимо:

- прервать горение электрической дуги;

- приподнять ручку и установить переключатель "регулятор тока" в требуемое положение;

5.5.	Для отключения аппарата необходимо:

-	прервать горение электрической дуги;

-	установить выключатель «сеть» в положение «откл»;
-кратковременным замыканием сварочных проводов разрядить конденсаторы, находящиеся в аппарате:

-отключить сетевой кабель от питающей сети.

5.6.	Эксплуатация и транспортировка аппарата должна производиться только в вертикальном положении (ручками и лицевой панелью вверх) и должна исключать механические воздействия, приводящие к деформации корпуса и его составных частей.

5.7. При сварке в среде аргона сварочный ток может значительно превышать значения, указанные на лицевой панели (см. рис. I). В этом случае необходимо строго соблюдать режим ПВ. 6. Техническое обслуживание.

6.1.	В период эксплуатации аппарата необходимо проверять:
-целостность заземляющих проводов и нагрузочных клемм - ежедневно;
-надежность работы системы охлаждения аппарата - ежедневно;
-сопротивление изоляции проводов и обмоток ( не менее 2,5МОм.) - два

раза в год.

6.2.	ВНИМАНИЕ! Для обеспечения высокой надежности, в изделии применена интенсивная принудительная вентиляция. В случае использования аппарата в запыленных условиях необходимо, не реже, чем раз в три месяца удалять пыль при помощи волосяной щетки и пылесоса с внутренних блоков изделия, открыв для этого боковые крышки.

. Транспортирование и хранение.

- Упакованные аппараты должны перевозиться транспортом, исключающим возможность механических повреждений и атмосферного влияния.

- Перемещение аппарата должно выполняться за ручки при отключенных сварочных проводах и смотанном сетевом кабеле.

- Гарантийный срок хранения 1,5 года со дня продажи (см. ниже).

- Хранение аппарата должно осуществляться в помещении, не содержащем пыли и агрессивных веществ, вызывающих коррозию.

7.5.	Хранение аппарата в течение гарантийного срока должно
производиться в потребительской таре изготовителя при температуре воздуха
от - 20°С до + 45°С и относительной влажности воздуха до 80%.

Транспортировать только в ВЕРТИКАЛЬНОМ положении!

9. Гарантии изготовителя.

9.1.	Изготовитель гарантирует надежную работу аппарата и соответствие техническим характеристикам в течение 18 месяцев со дня продажи при соблюдении требований инструкции по эксплуатации, но не более 24 месяцев со дня выпуска изделия.

9.2.	Техническое обслуживание, хранение и транспортирование оборудования должно осуществляться в полном соответствии с требованиями настоящей инструкции.

Изготовитель не несет ответственности и прекращает гарантийные обязательства в случае:

- наличия повреждений, возникших при подключении аппарата в сеть с повышенным напряжением (более чем на 5%);

- самостоятельной разборки, сборки и изменения конструкции аппарата;

- наличия повреждений, возникших при включении аппарата в сеть при неработающем вентиляторе;

- изменения электрической схемы аппарата;

- хранения сварочного аппарата в помещении, содержащем пыль и агрессивные вещества, вызывающие коррозию;

- наличия механических повреждений, возникших при несоблюдении правил хранения, транспортирования и эксплуатации (например при падении, ударе и т.п.);

9.3.	В случае отсутствия отметки о продаже, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска изделия.