ПАСПОРТ

# НАЗНАЧЕНИЕ

Электрододержатели SHARK предназначены для крепления электрода, подвода к нему сварочного тока и манипулирования электродом при сварке. Электрододержатели SHARK имеют эргономичную, не скользящую ручку с насечками. Насечки на зажимных губках электрододержателей SHARK обеспечивают надежное крепление электрода в различных положениях, чтобы исключить возможность изгиба последнего при сварке в труднодоступных местах.

Материал ручки – ударопрочный пластик

Класс изоляции: B

Стандарт: EN 60974-11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Угол закрепления электрода 45 – 90 – 180о Артикул | Марка | Диаметр электрода, мм | Ток, А (35%) | Ток, А (60%) | Количество в упаковке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 548800000160 | SHARK 200 | 2-2,5 | 150 | 115 | 1 |
| 548800000260 | SHARK 300 | 3,25 | 250 | 200 | 1 |
| 548800000350 | SHARK 400 | 4,0 | 350 | 270 | 1 |
| 548800000500 | SHARK 500 | 5,0 | 500 | 380 | 1 |

# ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация электрододержателя должна производиться в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок промышленных предприятий».

Применять электроды и сварочный ток необходимо в соответствии с указанными параметрами технической характеристики электрододержателя.

Необходимо проверять состояние и крепление изолируемых деталей электрододержателя.

Подсоединение:

Убедиться, что на сварочный кабель не подается напряжение (источник питания отключен), зачистить сварочный кабель от изоляции на необходимую длину (ориентировочно 20-40 мм), закрепить кабельный наконечник, отвинтить винт, крепящий ручку электрододержателя, надвинуть ручку на кабель, подсоединить кабель к токопроводу, установить и закрепить ручку.

Внимание! Ненадежный контакт сварочного кабеля и токопровода приводит к перегреву ручки и потерям электроэнергии. Запрещена сварка при токе более номинального.

Во избежание порчи накладок огарок должен оставаться не менее 50 мм.

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие гарантирует нормальную работу электрододержателя в течение 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения всех правил данной инструкции.

Тип исполнения ___________________________

Дата продажи ______________________   Штамп продавца

ПАСПОРТ

# НАЗНАЧЕНИЕ

Электрододержатели SHARK предназначены для крепления электрода, подвода к нему сварочного тока и манипулирования электродом при сварке. Электрододержатели SHARK имеют эргономичную, не скользящую ручку с насечками. Насечки на зажимных губках электрододержателей SHARK обеспечивают надежное крепление электрода в различных положениях, чтобы исключить возможность изгиба последнего при сварке в труднодоступных местах.

Материал ручки – ударопрочный пластик

Класс изоляции: B

Стандарт: EN 60974-11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Угол закрепления электрода 45 – 90 – 180о Артикул | Марка | Диаметр электрода, мм | Ток, А (35%) | Ток, А (60%) | Количество в упаковке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 548800000160 | SHARK 200 | 2-2,5 | 150 | 115 | 1 |
| 548800000260 | SHARK 300 | 3,25 | 250 | 200 | 1 |
| 548800000350 | SHARK 400 | 4,0 | 350 | 270 | 1 |
| 548800000500 | SHARK 500 | 5,0 | 500 | 380 | 1 |

| ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ Артикул | Марка | Диаметр электрода, мм | Ток, А (35%) | Ток, А (60%) | Количество в упаковке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 548800000160 | SHARK 200 | 2-2,5 | 150 | 115 | 1 |
| 548800000260 | SHARK 300 | 3,25 | 250 | 200 | 1 |
| 548800000350 | SHARK 400 | 4,0 | 350 | 270 | 1 |
| 548800000500 | SHARK 500 | 5,0 | 500 | 380 | 1 |

Эксплуатация электрододержателя должна производиться в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок промышленных предприятий».

Применять электроды и сварочный ток необходимо в соответствии с указанными параметрами технической характеристики электрододержателя.

Необходимо проверять состояние и крепление изолируемых деталей электрододержателя.

Подсоединение:

Убедиться, что на сварочный кабель не подается напряжение (источник питания отключен), зачистить сварочный кабель от изоляции на необходимую длину (ориентировочно 20-40 мм), закрепить кабельный наконечник, отвинтить винт, крепящий ручку электрододержателя, надвинуть ручку на кабель, подсоединить кабель к токопроводу, установить и закрепить ручку.

Внимание! Ненадежный контакт сварочного кабеля и токопровода приводит к перегреву ручки и потерям электроэнергии. Запрещена сварка при токе более номинального.

Во избежание порчи накладок огарок должен оставаться не менее 50 мм.

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие гарантирует нормальную работу электрододержателя в течение 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения всех правил данной инструкции.

Тип исполнения ___________________________

Дата продажи ______________________   Штамп продавца