Инструкция по эксплуатации

Область применения

Газонокосилка предназначена только для скашивания газонов.

Техника безопасности

Внимание!  Перед подготовкой и вводом агрегата в действие обязательно изучите инструкцию по эксплуатации. Запрещается допускать к работе с агрегатом лиц, не ознакомившихся с инструкцией  по эксплуатации.

1.	Подростки моложе 16 лет не имеют права пользоваться агрегатом.

2.	Необходимо следить за тем, чтобы в зоне действия агрегата не находились посторонние лица и дети. Пользователь несет ответственность за посторонних, находящихся в зоне действия агрегата.

3.	При косьбе запрещается ставить косилку на ребро, в подобном положении ножи должны быть направлены  в противоположную от пользователя сторону.

4.	Перед началом работы следует удалить с газона инородные предметы, а также следить за тем, чтобы они не попали в зону действия  агрегата во время работы.

- Во время работы рекомендуется работать в прочной закрытой  обуви.

- Берегите  пальцы и ноги, ножами легко пораниться.

7.	Благодаря имеющейся ручке управления, следует обязательно сохранять безопасную дистанцию. Работать разрешается только при условии, когда ручки  управления находятся в рабочем положении, они должны быть откинуты назад и закреплены.

- При работе на склоне следует соблюдать особую осторожность и двигаться вдоль склона. При необходимости следует поддерживать косилку страховочным тросом. В целях безопасности запрещается работать под уклоном более 15°.

- Будьте  внимательны при движении назад.

- Обязательно требуется проверка специалиста, например,  при наезде на препятствие машина сразу же останавливается (повреждения вала, погнуты ножи).

11.	Прежде чем снять контейнер для сбора травы, следует  дождаться остановки ножей. Запрещается эксплуатировать газонокосилку без контейнера для сбора  травы и без защитной заслонки.

12.	При использовании косилки без контейнера для сбора травы следите за тем, чтобы защитная заслонка была опущена.

13.	Все работы по обслуживанию, проверке агрегата и заточке ножей следует проводить в строгом соответствии с данной инструкцией по эксплуатации.

14.	Необходимо регулярно проверять, прочно ли затянут винт, крепящий ножи.

15.	Запасные ножи и дополнительное оборудование могут быть установлены  только на тех газонокосилках, для которых они предназначены согласно инструкции. Только в этом случае гарантируются безопасность работы и производительность газонокосилки.

16.	При замене следует использовать запасной нож  только производства 
АЛ-КО и строго соблюдать инструкцию по замене и заточке  ножей.

Обращаем Ваше внимание на то, что фирма не несет ответственности  за неисправности, связанные с тем, если:

а) ремонт проводился не специалистами нашей сервисной станции;

б) при замене деталей были использованы запасные части других производителей.

Вышеуказанное распространяется и на отдельные части агрегата.

Условия эксплуатации

Косилка может скашивать траву высотой  10-12 см.

Если Вы хотите иметь ухоженный газон, он должен быть постоянно коротко подстрижен.

Для начала, если трава довольно высокая, нужно скашивать ее верхнюю часть, затем постепенно переходить на уровень более низкого скашивания. Правильный уровень скашивания составляет прибл. 2,5 см.

Старайтесь скашивать свой газон еженедельно. Часто скашиваемая трава становиться более густой и стойкой. Перед скашиванием трава не должна быть мокрой.

Чтобы скошенный участок был равномерным, нужно скашивать ровными полосами, которые должны  накладываться одна на другую на несколько см, чтобы не оставлять нескошенных участков.

Установка высоты среза

Скашивание травы производится в трех позициях.

1: 3,5 см

2: 2,5 см

3: 1,5 см

Регулятор высоты среза  должен располагаться на твердой и ровной поверхности - но не на газоне.

Вытащите регулировочный рукав и установите нужную позицию. Устанавливайте только на одну позицию. Регулировочные рукава должны  иметь одинаковую позицию высоты.

Регулировка режущего устройства

Режущее устройство должно быть правильно установлено. Если устройство загрязнено, то нижнюю часть ножей  следует откорректировать.

Небольшим вращением вправо, с обеих сторон  отрегулируйте гайку нижнего ножа, чтобы  все ножи по всей ширине расположились на валу.

Будьте осторожны с ножами,  пользуйтесь  перчатками.

Проверьте заточку ножей на листке бумаги.

Проверка специалиста необходима в следующих случаях:

а) после наезда на препятствие;

б) при внезапной остановке двигателя;

в) при погнутом ноже;

г) при погнутом вале двигателя.

Частота обработки газона

Частота обработки газона зависит от темпов роста травы.  В мае-июне, когда рост наиболее интенсивен, рекомендуется скашивать траву 2 раза в неделю, а остальные месяцы - 1 раз в неделю.

Трава на газоне должна быть высотой 4 - 6см, ее прирост до следующей обработки должен составлять 4 - 5 см.

Используя косилку с контейнером для сбора травы, можно косить несколько чаще.

Трава на декоративных газонах срезается короче - до  2,5 - 4 см в зависимости от качества поверхности.

Во время жары или засухи для предотвращения высыхания почвы лучше оставлять траву длиннее на 1,5 см.

Траву нельзя подрезать больше, чем на половину ее длины. Поэтому если трава слишком длинная, рекомендуется подстригать газон в два приема с перерывом  в несколько дней. Мы рекомендуем  поддерживать  постоянную одинаковую высоту  среза травы - Ваш газон буде выглядеть лучше.

Запомните! Ничто не наносит такого ущерба красоте газона, как не скошенная вовремя трава, сорняки очень быстро разрастаются и вытесняют культурные растения (газонную траву). Газон  желательно обрабатывать чаще.

- Перед началом работы необходимо убрать с газона камни, ветки и т.п. Таким образом, Вы предохраняете газонокосилку и предотвращаете несчастные случаи.

Обслуживание и профилактика

После окончания работы газонокосилку следует очистить.

Запрещается мыть косилку водой!

Для очистки от грязи и травы используйте тряпку или веник.

Храните косилку в сухом помещении.

Хранение зимой

После окончания сезона газонокосилку необходимо как следует очистить. Запрещается мыть газонокосилку водой!

Для очистки от грязи и травы используйте тряпку или веник.

Храните газонокосилку в сухом помещении.

При помощи контейнера для сбора травы вы получите ровно срезанную и уложенную траву.