# Аккумуляторная
дрель-шуруповерт

6093D

6096D

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Технические характеристики

| 6096D | 10 мм | 18 мм | 5.5 мм х 55 мм | 0-400, 0-1100 | 270 мм | 1.3 кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОДЕЛЬ | СТАЛЬ | ДЕРЕВО | ШУРУП ПО ДЕРЕВУ | ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ БЕЗ НАГРУЗКИ | ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ | МАССА |

- В связи с развитием и техническим прогрессом оставляем за собой право внесения технических изменений без предварительного информирования об этом.

- ПРИМЕЧАНИЕ: технические характеристики могут быть различными в зависимости от страны поставки.

Установка и снятие аккумулятора (Рис. 1)

- Перед установкой или снятием аккумулятора всегда выключите инструмент.

- Для снятия аккумулятора вытяните установочную пластину и, держа с обеих сторон аккумулятор, вытяните его из инструмента.

- Для установки аккумулятора, направляя язычок аккумулятора вдоль паза в корпусе инструмента, вставьте аккумулятор до упора. Убедитесь в надежности закрепления аккумулятора во избежание выпадения аккумулятора.

- При установке аккумулятора избегайте применения силы. Если он не вставляется легко, это значит, что он был вставлен неправильно.

ВНИМАНИЕ:

- Новый аккумулятор поставляется не заряженным. Зарядите его перед установкой в инструмент.

- Не оставляйте кнопку старта в нажатом состоянии (с помощью липкой ленты и т.п.), так как это приведет к неправильной работе зарядного устройства. Не правильное использование зарядного устройства может также привести к перегреву.

- При зарядке аккумулятора, вынутого из только что работавшего инструмента, индикатор может не загореться. Если это случилось, дайте ему остыть. Затем установите его в зарядное устройство и зарядите снова.

- Новый аккумулятор или аккумулятор, который не использовался долгое время, может зарядиться не полностью. Это нормальное явление и аккумулятор полностью зарядится после двух зарядок.

- Если Вы хотите зарядить два аккумулятора один за другим, то производите зарядку с интервалом 15 минут между зарядками.

Установка и снятие сверл и отверточных наконечников

ВНИМАНИЕ:

Перед установкой или сменой сверл и наконечников убедитесь в том, что инструмент выключен, а аккумулятор отсоединен от инструмента.

6093D (Рис. 2): Для установки сверла поместите его в патрон на всю глубину. Затяните его в патроне рукой. Поместите ключ в любое из трех отверстий на патроне и затяните, поворачивая ключ по часовой стрелке. Убедитесь, что все три отверстия затянуты равномерно.

Для удаления сверла поверните ключ против часовой стрелки, используя только одно из отверстий, после чего ослабьте патрон рукой.

После пользования ключом не забудьте вернуть его на место хранения, расположенное на корпусе дрели. (Рис. 3)

6095D (Рис. 4): Держа за кольцо, и поворачивая за муфту против часовой стрелки, откройте патрон. Поместите сверло в патрон на всю глубину. Держа за кольцо, поворачивайте муфту по часовой стрелке для закрепления сверла в патроне.

Для замены сверла, держа за кольцо, поворачивайте муфту против часовой стрелки.

Когда не используете отверточный наконечник, держите его на месте хранения, расположенное на корпусе дрели. (Рис. 3)

Включение (Рис. 5)

С увеличением давления на кнопку пуска увеличивается частота вращения инструмента. Для начала работы просто нажмите на кнопку пуска. Для остановки отпустите его.

ВНИМАНИЕ:

Перед установкой аккумулятора всегда убедитесь в том, что кнопка пуска работает правильно, и легко возвращается в выключенное положение при его отпускании.

Действие переключателя направления вращения (Рис. 6)

Для изменения направления вращения инструмент имеет специальный переключатель. Переместите переключатель вправо для получения вращения по часовой стрелке, влево – против часовой стрелки.

ВНИМАНИЕ:

- Перед началом работ проверьте правильность выбора направления вращения.

- Изменяйте направление вращения только после полной остановки инструмента во избежание его поломки.

Переключение скоростей (Рис. 7)

Для изменения скорости вращения поверните ручку переключения скоростей так, чтобы стрелка желаемой скорости на ручке совпала с указательной стрелкой на корпусе инструмента. Если ручка переключения скоростей поворачивается тяжело, включите инструмент и поверните ручку снова, в то время, когда инструмента работает на холостом ходу.

Регулировка вращающего момента (Рис. 8)

Вращающийся момент может быть установлен в шести позициях, поверните регулировочное кольцо таким образом, чтобы указатель на регулировочном кольце указывал на номер на корпусе инструмента. Вращающийся момент минимальный при указании на цифру 1 и максимальный при указании на	16	. Муфта будет перемещаться при меняющемся уровне вращающегося момента, когда указатель от 1 до 16. Муфта не будет перемещаться при указании на		.

Перед началом работы ввинтите испытательный винт в Ваш материал или в предмет, сделанный из того же материала, чтобы вычислить какой уровень вращающего момента соответствует данному материалу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Регулировочное кольцо не может быть зафиксировано в позиции между двумя номерами.

Заворачивание шурупов

Поставьте отверточный наконечник на шляпку шурупа. Слегка нажимая на инструмент, понемногу увеличивайте скорость вращения. Отпустите выключатель, когда шуруп завернется.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Проверяйте правильность установки отвертки. Не правильная установка может привести к поломке отвертки или шляпки шурупа.

- При закручивании шурупов в дерево, просверлите сначала направляющее отверстие сверлом меньшего диаметра – это облегчит Вашу работу и предотвратит раскалывание древесины. См. таблицу.

|  шурупа, мм |  отверстия, мм |
| --- | --- |
| 3.1 | 2.0 – 2.2 |
| 3.5 | 2.2 – 2.5 |
| 3.8 | 2.5 – 2.8 |
| 4.5 | 2.9 – 3.2 |
| 4.8 | 3.1 – 3.4 |
| 5.1 | 3.3 – 3.6 |
| 5.5 | 3.6 – 3.9 |

СВЕРЛЕНИЕ

Сверление древесины.

Для облегчения сверления древесины используйте специальные сверла для сверления древесины.

Сверление металла.

Для облегчения сверления металла в начальный момент с помощью кернера и молотка накерните в нужном месте углубление, и затем приступайте к сверлению.

При сверлении металлов используйте смазку. Не рекомендуется ее использование при сверлении железа и латуни.

ВАЖНО:

- Сильное нажатие на инструмент не ускорит процесс сверления, но может привести к поломке конца сверла и снизит срок эксплуатации инструмента.

- Очень большая вращающая сила действует на сверло при его прохождении через материал. Поэтому при сверлении держите инструмент крепко, а нажимайте на него аккуратно.

- Зажатое в материале сверло можно легко освободить, используя обратное направление вращения. При этом держите инструмент крепко в руках.

- При сверлении небольших по размеру образцов используйте тиски.

Ограничитель перегрузок (Рис. 8).

Ограничитель перегрузок автоматически выключит инструмент при продолжительной тяжелой работе с инструментом. Для последующего включения инструмента, подождав 20 – 30 секунд, нажмите кнопку рестарта. Уберите палец с кнопки старта в момент нажатия на кнопку рестарта.

Возможности данного инструмента.

Следующая таблица показывает возможности по сверлению и заворачиванию шурупов, используя заряд одночасового аккумулятора.

| Примечание |  отверстия | Заготовка | Толщина | Количество отверстий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Металл | 3 мм | Холоднокатный лист (сталь) | 1.6 мм | 230 |
|  | 6.5 мм |  |  | 50 |
|  | 3 мм | Алюминиевый лист | 1.6 мм | 750 |
|  | 10 мм |  |  | 120 |
| Дерево | 9 мм | Твердая древесина | 25 мм | 350 |
|  | *15 мм |  |  | 100 |
|  | *18 мм |  |  | 60 |

| Применение |  шурупа | Заготовка | Количество соединений |
| --- | --- | --- | --- |
| Шуруп по дереву | 3.5 х 20 мм | Твердая древесина | 500 |
|  | 4.5 х 20 мм |  | 400 |
|  | *5.1 х 35 мм |  | 90 |
|  | *5.5 х 50 мм |  | 60 |

* (… 400 об/мин)

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ:

Перед проведением осмотра и сервисных работ с инструментом убедитесь в том, что он выключен и аккумулятор отсоединен от него.

Для безопасной и надежной работы инструмента помните, что ремонт, обслуживание и регулировка инструмента должны проводиться в условиях сервисных центров фирмы «Макита» с использованием только оригинальных запасных частей и расходных материалов.

ГАРАНТИИ

Мы гарантируем работу инструмента фирмы «Макита» в соответствии с законом страны поставки. Повреждения, вызванные нормальным износом, перегрузом, неправильной эксплуатацией и хранением не могут являться предметом гарантии.

РУССКИЙ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЕС

О СООТВЕТСТВИИ 96

Ниже подписавшийся, Масахиро Ямагучи,

уполномоченный Makita Еurope Ltd, Road 7, Hortonwood

Industrial Estate, Telford, Shropshire TF 1 4GP, Великобритания.

Заявляет что данная аккумуляторная дрель

Модель 6093D, 6095D

(Серии: серийный номер)

произведённый компанией Makita Еurope Ltd в соответствии

со следующими евростандартами: EN50144, EN50082-1,

в соответствии с нормами директив 89/336/ЕЕС и 89/392ЕEС.

2 Января, 1996

РУССКИЙ

Шумы и Вибрации Модели

6093D/6095D

Типичный, измеренный способом А, уровень шумов 75дб (А).

Уровень шумов во время работ может превышать 85 дб (А).

-Используйте слуховые протекторы. -

Типичное измеренное среднеквадратичное ускорение не

больше 2.5 м/с2