ООО ”ТеплоТрейд”

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ

Б 130 (Б 150, Б 165, Б 180)

ПАСПОРТ

Б 130 (Б 150, Б 165, Б 180).00.000 ПС

Телефон горячей бесплатной линии: 8-800-700-60-10

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим  Вас  за покупку  бетоносмесителя!

Перед работой, пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с правилами по эксплуатации  бетоносмесителя, изложенными в настоящем  паспорте.

Наши бетоносмесители сертифицированы на соответствие требова-

ниям безопасности в системе сертификации технического регламента.   Органом  сертификации   на   бетоносмесители   выдана    декларация о соответствии ТС №RU Д-RU.AГ03.B.16377, подтверждающая

безопасность изделий по уровню шума, вибрации, а также электрическую и механическую безопасности.

Уверены, что наше изделие послужит Вам хорошим и надёжным  помощником  в  работе.

Желаем  Вам  удачи!

Изготовитель:  ООО ”ТеплоТрейд”

Российская Федерация, 453500

Республика Башкортостан,

г. Белорецк,  ул. Тюленина, 14.

Перевод паспорта на казахский, узбекский и таджикский языки

на сайте www.ttreid.ru

3

1  НАЗНАЧЕНИЕ

Бетоносмесители  предназначены для приготовления подвижных бетонных смесей марок П2-П4 по ГОСТ 7473-94, растворов строительных по ГОСТ 28013-98, а также их сухих компонентов.

2  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики бетоносмесителей приведены в таблице 1.

Таблица 1

| ### ХАРАКТЕРИСТИКИ | ### Б 130 | #### Б 150 | ### Б 165 | ### Б 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Объём по загрузке, л Объём готового замеса, л, не менее | 130 65 | 150 75 | 160 90 | 175 115 |
| Режим эл/питания, В/Гц Потребляемая мощность, Вт, не более Номинальная полезная мощность электродвигателя, Вт | 220 / 50 500 370 | 220/50 600 370 | 220/50 600 370 | 220/50 850 500 |
| Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Диаметр колёс, мм | 1220 700 1290 160 | 1220 700 1360 160 | 1220 700 1360 160 | 1220 700 1360 160 |
| Масса с электродвигателем, кг | 50 | 52 | 54 | 57 |

3  ОПИСАНИЕ  И  РАБОТА  БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ

3.1 Основные составные части бетоносмесителя показаны в схеме «Состав бетоносмесителя». Наименования и обозначения составных частей бетоносмесителя  приведены  в таблице 2.

3.2 Собрать бетоносмеситель согласно приведенным схемам  монтажа (см. схемы 1-14). При этом установку узлов, деталей производить строго в последовательности их перечисления в схемах монтажа. Крепежные детали для сборки бетоносмесителя  упакованы в отдельный пакет. Состав пакета указан в таблице 3.

3.3 Внимание! Во избежание деформации секторов и появления повышенного шума при работе бетоносмесителя, затяжку винтов крепления секторов при сборке изделия (см. схему 13) производить с небольшим усилием до полного сжатия шайб пружинных. Перетяжка винтов недопустима.

3.4 Отрегулировать натяжение зубчатого ремня, а также зазор между конической шестернёй и секторами, обеспечив плавное вращение ёмкости бетоносмесителя.

4

3.4.1 Для обеспечения нормальной натяжки зубчатого ремня руководствоваться указаниями приведенными в строке 2 таблицы 5.

3.4.2 Выставление зазора между конической шестерней и секторами производить следующим образом: ослабить 4 болта крепления опоры скобы F2 (см.схему- Состав бетоносмесителя) и ввести полоску картона толщиной 2,5 - 3 мм между зубьями сектора и конической шестерни, затем болты вновь затянуть.

Внимание!

- При сборке изделия по схеме 10 допускается смещение  зубьев  сектора  Е  относительно  зубьев конической шестерни D7  от 0 до 3 мм.

- Допускается радиальное биение на емкости до 3 мм.

3.5   Порядок работы

3.5.1 Установить бетоносмеситель на горизонтальную поверхность, предварительно обеспечив безопасные  условия  работы, согласно разделу 4 «Меры безопасности» настоящего паспорта.

    - Выставить  ёмкость бетоносмесителя  на  выбранный угол (поз. 2, 6, 7

диска фиксатора, рисунок 1).

Примечание: Угол  наиболее близкий к горизонтали (поз. 6 диска фиксатора) обеспечит хорошую размешиваемость, но уменьшит объем готового замеса, л.

3.5.3 Запустить бетоносмеситель в работу (включить электродвигатель).

3.5.4 Загрузить компоненты смеси в нужных пропорциях. В момент перемешивания долить воды до нужной консистенции.

Примечания: 1. Внимание!  Для предотвращения поломки  привода  бетоносмесителя загрузку ёмкости материалом производить только при включенном электродвигателе.

2. В таблице 4 даны примерные пропорции компонентов бетонной и строительной смесей. Пропорции в таблице носят информативный характер и производитель не настаивает на их применении.

3.5.5 После перемешивания в течение 5-7 мин  выгрузите  смесь в поддон  путём опрокидывания ёмкости (поз. 3, 4, 5 диска фиксатора).

3.5.6 Внимание! Для исключения застывания смеси и как следствие поломки изделия, по  окончании  работы  засыпьте  в  ёмкость включенного изделия  небольшое  количество гравия (примерно 1 ведро) и  залейте водой. Перемешайте в течение 3-5 минут чтобы удалить остатки раствора. Выгрузите гравий. Отключите сетевой шнур и обмойте бетоносмеситель водой.

3.5.7 Хранение бетоносмесителя рекомендуется  в поз. 1 диска фиксатора  или в разобранном виде.

3.6  Внимание!  Во избежание истирания деталей зубчатых передач  изделия через каждые 8 часов работы  производить проверку и регулировку натяжения

зубчатого ремня и узлов крепления привода.

3.7 В связи с дальнейшим совершенствованием конструкции и внешнего вида бетоносмесителя, может быть не полное соответствие приобретенного изделия  описанию и изображению на схемах.

5

6

Схемы монтажа бетоносмесителя

7

## 8

9

Таблица 3 – Состав пакета

| Наименование | Обозначение | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.Автогерметик ТУ 2257-001-56703357-01 | Q | 1 тюбик |
| 2. Винт М8-6g х 20.88 ГОСТ 11738-84 | U | 8 |
| 3.Болт М8-6g х 20 ГОСТ 7798-70 | T | 18 |
| 4.Болт М8-6g х 60 ГОСТ 7798-70 | S | 2 |
| 5.Болт М8-6g х 50 ГОСТ 7798-70 | P | 2 |
| 6. Гайка М8-6Н Гост 5915-70 | M | 30 |
| 7. Шайба 8.01.08 кп 016 ГОСТ 11371-78 | L | 30 |
| 8. Шайба 8 Н65Г 029 ГОСТ 6402-70 | N | 30 |
| 9. Шайба 8.01.016 ГОСТ 6958-78 | O | 4 |
| 10. Шплинт 3,2х28 ГОСТ 397-79 | W | 2 |
| 11. Шайба А20 ГОСТ 10450-78 | V | 2 |

10

4  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1  Перед запуском бетоносмесителя:

4.1.1  Убедитесь, что все защитные устройства находятся на своих местах и в рабочем состоянии.

4.1.2 Не включать бетоносмеситель с открытой крышкой электродвигателя.

4.1.3 Проверьте наличие и надёжность заземления.

4.1.4 Для  подсоединения   бетоносмесителя  к  электросети  применять удлинитель максимальной  длиной  не  более 50 м  и  сечением  токопроводящей  жилы не менее 1 мм2.

4.1.5 Удлинитель  должен  быть подключен через предохранитель или автоматический выключатель.

4.2   При работе бетоносмесителя:

4.2.1  Запрещается открывать крышку электродвигателя.

4.2.2 Запрещается  прикасаться  (даже  рабочим   инструментом)  к  вращающимся  частям  бетоносмесителя.

      - Использовать   бетоносмеситель   только  для   приготовления бетонных смесей и строительных растворов. Размешивание химикатов, пищевых продуктов не рекомендуется.

    - Оператору   необходимо    носить   соответствующую  обувь  и   рабочую форму.

4.2.5 Перед любым техническим обслуживанием остановить и обесточить бетоносмеситель.

4.2.6 Замену вышедших из строя деталей производить только оригинальными запчастями.

11

5  ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Характерные  неисправности  бетоносмесителей  и  методы  их  устранения представлены в табл.5.

Таблица 5

| Неисправ-ность, ее проявление и доп. признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. При вращении ёмкости на холостом ходу ощущаются удары конической шестерни об сектора. | 1. Не обеспечено полное зацепление секторов в замках друг с другом. 2. Деформирован торец ёмкости нижней для посадки секторов. | 1. Ослабить все гайки крепления секторов. Прокручивая ёмкость от руки, добиться полного зацепления секторов (посадки выступа сектора в гнездо замка последующего сектора). Затянуть гайки крепления секторов. 2. Отрихтовать посадочный торец ёмкости нижней, предварительно сняв ёмкость верхнюю и сектора. Сборку производить в обратной последовательности в соответствии с требованиями схем монтажа настоящего паспорта. |
| 2. Вытянулся зубчатый ремень и слетает с шестерён ременной передачи привода | 1. Не обеспечена нормальная натяжка зубчатого ремня. 2. Шестерня малая (на валу эл. двигателя) и шестерня большая (на валу привода) | 1. Снять крышку кожуха эл. двигателя. Ослабить гайки на болтах изолирующих двусторонних (анкерных), повернуть с усилием эл. двигатель вокруг одного болта изолирующего с перемещением второго болта по пазу кожуха так чтобы было обеспечено нормальное натяжение зубчатого ремня. Усилие, прилагаемое к двигателю должно быть 8 - 10 кгс. Затянуть гайки на болтах изолирующих (анкерных) и установить крышку кожуха эл. двигателя. 2. Снять крышку кожуха эл. двигателя. Отвернуть гайки крепления болтов изолирующих двусторонних и при помощи |
|  | 12 |  |
|  | выставлены в разных плоскостях. | регулировочных шайб, устанавливаемых под болты изолирующие, выставить шестерни в одной плоскости, тем самым, исключая сползание зубчатого ремня с шестерён. Завернуть гайки крепления болтов изолирующих. Установить крышку кожуха эл. двигателя. |
| 3. Не вращает- ся вал привода | 1. Изношен зубчатый ремень. 2. Изношены большая и (или) малая шестерни. 3. Заклинил подшипник 80202 ГОСТ 7242-81 либо 180202 ГОСТ 8882-75 (либо оба) на валу привода. | 1. Заменить зубчатый ремень на новый. 2. Заменить изношенные шестерни на новые. 3. Заменить заклинивший подшипник на новый. |
| 4. Изношены (истерлись зубья) малой шестерни и зубчатого ремня | Загрузка емкости бетоносмесителя материалом производилась при не включенном электродвигателе (не вращающейся ёмкости) | Заменить изношенные зубчатый ремень и шестерню на новые. Внимание! Впредь загрузку ёмкости бетоносмесителя материалом производить только при включенном электродвигателе (вращающейся ёмкости). |
| 5. Туго, со скрипом вращается ёмкость (скрип в районе фланцев) | 1. Нарушена герметичность фланцев, влага из ёмкости попала между фланцами. 2. Заклинил подшипник 80206 ГОСТ 7242-81 либо 180206 ГОСТ 8882-75 (либо оба) на оси центральной. | 1, 2. Открутить болты крепления фланцев с нижней ёмкостью и разъединить фланцы. Очистить от влаги, грязи внутреннюю полость фланцев и поверхность оси центральной. При необходимости (в случае заклинивания), заменить подшипники на новые. Собрать фланцы с ёмкостью, при этом на поверхности фланцев и ёмкости по линии стыка нанести слой автогерметика ТУ 2257-001-56703357-01. |
|  | 13 |  |
| 6. Не фиксируется ёмкость в выбранное положение (угол). | 1. Изогнут кронштейн ограничителя и фиксатор не вставляется в его паз. 2. Изогнут диск фиксатора. 3. Изогнут уголок с направляющим фиксатор отверстием на основании переднем. | 1. Выправить кронштейн ограничителя. 2. Отрихтовать диск фиксатора. 3. Выправить уголок с направляющим отверстием. |

### 6  ГАРАНТИЯ

Гарантия производителя на бетоносмеситель составляет 24 месяца со дня продажи. Все претензии по качеству рассматриваются только после проверки изделия в сервисном центре. Гарантия распространяется как на бетоносмеситель (готовое изделие), так и на отдельную деталь изделия, признанную дефектной.

Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

-при  неправильно  заполненном  гарантийном  талоне  или  при  отсутствии  паспорта;

-изделие с удаленным, стертым или измененным заводским номером;

-при наличии признаков самостоятельного ремонта и неправильном

техническом  обслуживании изделия;

- при использовании запасных частей не рекомендованных производителем;

-при наличии    изменений   конструкции   изделия;

-при загрязнении изделия (как внутреннем так и внешнем, см. п. 3.5.6.),  наличии ржавчины и т. п.;

-при наличии  внутри  изделия  посторонних  предметов;

-при поломке изделия вследствие перегрузки емкости сверх нормы и выхода из строя обмоток статора электродвигателя;

- при механических повреждениях в результате удара, падений и т.п.;

-когда дефекты  являются результатом неправильной или небрежной эксплуатации,  транспортировки,  хранения,  или  являются  следствием  несоблюдения   режимов   работы  и  электропитания, стихийного бедствия, аварии и т. п.

Гарантия не распространяется на следующие детали изделия: ремень, шестерня коническая, шестерня привода (большая), секторы, пускатель магнитный, шнур армированный с вилкой.

Условия  гарантии не предусматривают  профилактику и чистку  изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

14

# 7  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

##### Бетоносмеситель Б 130 (Б 150, Б 165, Б 180)   заводской №___________________

соответствует ТУ 4826-011-94832296-2013 и признан годным к эксплуатации.

Изделие    подвергнуто  консервации    и  упаковано  согласно  требованиям нормативно технической документации.

Срок защиты без переконсервации — 1 год.

Упаковщик    _____________________________

Ответственный за приемку ________________         ________________

(подпись)                                          (дата)

М.П.

- СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Дата продажи __________________________________________

Ф.И.О. и подпись продавца  ______________________________

Фирма продавец  _______________________________________

М.П.

15

Адреса центральных центров сервисного обслуживания.

- СЦ ООО "Оптимист", Москва, ул.1-я Энтузиастов, д.12,

тел. (495) 783-02-02, (495) 673-06-57 – является собственным сервисным центром генерального дистрибьютора в России

- СЦ ООО "Мастер-Энерго", Москва, ул. Первомайская, д.39,

тел. (499) 164-04-49

- СЦ ООО "Евросервис", Москва, ул. Щербаковская, д.53,

тел. (495) 640-01-14

Узнать адрес и телефон  ближайшего к Вам центра технического обслуживания в регионах можно на http://www.optimist-opt.ru/info/service/

16

| КОРЕШОК ТАЛОНА На гарантийный ремонт бетоносмесителя Б 130 (Б 150, Б 165, Б 180) заводской № ____________________ Изъят «___»_____________20___г. Механик гарантийной мастерской _________________________ Линия отреза | ## ТАЛОН № 1 на гарантийный ремонт бетоносмесителя Б 130 (Б 150, Б 165, Б 180) заводской № ___________ изготовленный _______________________________ дата изготовления Продан фирмой ______________________________ наименование ___________________________________________________ фирмы продавца «_____»____________20____г. М.П. _____________________________ Ф.И.О. и подпись продавца Выполнены работы по устранению неисправностей:______________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ Механик гар. мастерской__________________________ личная подпись «____»___________20___г. Владелец ___________________________________ личная подпись УТВЕРЖДАЮ: Зав. гарантийной мастерской____________________ наименование ремонтного _______________________________________ предприятия или сервисного центра М.П. «____»_________20____г.________________ личная подпись Примечание. |
| --- | --- |

| КОРЕШОК ТАЛОНА На гарантийный ремонт бетоносмесителя Б 130 (Б 150, Б 165, Б 180) заводской № ____________________ Изъят «___»_____________20___г. Механик гарантийной мастерской _________________________ Линия отреза | ## ТАЛОН № 2 на гарантийный ремонт бетоносмесителя Б 130 (Б 150, Б 165, Б 180) заводской № ___________ изготовленный _______________________________ дата изготовления Продан фирмой ______________________________ наименование ___________________________________________________ фирмы продавца «_____»____________20____г. М.П. _____________________________ Ф.И.О. и подпись продавца Выполнены работы по устранению неисправностей:______________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ Механик гар. мастерской__________________________ личная подпись «____»___________20___г. Владелец ___________________________________ личная подпись УТВЕРЖДАЮ: Зав. гарантийной мастерской____________________ наименование ремонтного _______________________________________ предприятия или сервисного центра М.П. «____»_________20____г.________________ личная подпись Примечание. |
| --- | --- |