M07-TG Трубогиб ручной (профилегиб)

Инструкция по эксплуатации

Содержание.

1.	Краткое описание

2.	Инструкция по эксплуатации

3.	Технические данные и размеры сечений обрабат. заготовок

4.	Монтаж

- Краткое описание

Ручной Трубогиб M07-TG – отличное решение для небольших кузнечных мастерских.

Удобный трубогиб (профилегиб) для мобильной работы прямо на месте монтажа изделий. Универсальное применение для большого сортамента труб, профилей и полосы.

Данный трубогиб популярен для применения в небольшом производстве, мастерской, при дачном строительстве, для изготовления теплиц, навесов, пергол, калиток, ворот и других легких металлоконструкций.

Позволяет изгибать дуги, кольца, арки из труб круглого и прямоугольного сечения, квадрата, прутка, полосы.

Оправки в комплекте:

для квадратных труб - 15х15, 20х20, 25х25, 30х30, 40х40х2 мм

для круглых труб - Ф15, Ф20, Ф25, Ф30 мм

для полосы – до 40х10 мм

для круглого прутка – до Ф16 мм

ВНИМАНИЕ:  приведенные размеры относятся только к стали марки Ст3

- Инструкция по эксплуатации

В зависимости от применяемого материала выберите нужный Вам комплект оправок из находящихся на внутренних валах или сменных оправок на внешних валах.

Установите обрабатываемый материал на оправки одним из краев.

Вращая верхний прижимной винт создайте давление на материал. Прокатайте материал несколько раз в обоих направлениях постепенно увеличивая давление прижимным винтом до получения дуги необходимого Вам радиуса.

- Технические характеристики

Максимальные параметры обрабатываемых материалов:

Труба круглая – до Ф 30мм, труба квадратная – до 40х40мм, пруток – до Ф 16мм, квадрат – до 16х16мм, полоса до 40х10мм

Вес Нетто/Брутто: 59 /62кг

Размер упаковки:  470х405х505 мм

- Монтаж

Закрепите инструмент на рабочем мест при помощи винтов. Правильное положение инструмента - рукоятка находиться  сбоку рабочего стола.

Внимание: Производитель оставляет за собой право внесения изменений без предварительного уведомления.

Поставщик: ООО "Технодор"

142784, Москва, Киевское ш., Бизнес-Парк "Румянцево", корпус "В", подъезд 15, офис 401В

Тел: (495) 988-9540  Факс: (495) 988-9570       E-mail:  kovka@kovka-stanki.ru     www.kovka-stanki.ru

Гарантийные обязательства

1. Поставщик гарантирует конечному Пользователю надежную работу оборудования при  условии проведения правильного монтажа, а также при условии строгого выполнения требований Инструкции по эксплуатации.

2. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 12 месяцев со дня продажи оборудования покупателю.

3. Поставщик оборудования не несет ответственность ни при каких условиях за какие-либо особые, случайные, штрафные или косвенные убытки любого рода или характера, включая, без ограничений, потерю дохода или прибыли, повреждения имущества и претензии против Покупателя со стороны третьего лица, даже если Изготовитель (Поставщик) был уведомлен о возможности таких убытков. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

4. Гарантийное обслуживание осуществляется в течение гарантийного срока только при  наличии Инструкции по эксплуатации и заполненного Гарантийного талона. В гарантийном талоне обязательно наличие подписи покупателя. При их отсутствии ремонт изделия осуществляется за счет Покупателя.

5. Гарантия на инструмент не распространяется в следующих случаях:

- нарушения правил монтажа изложенных в Инструкции по эксплуатации

- нарушения правил эксплуатации изложенных в Инструкции по эксплуатации

- повреждения Покупателем или иными лицами конструкции оборудования;

- повреждения оборудования вследствие форс-мажорных обстоятельств (стихийные

бедствия, наводнения, пожары, землетрясения, удары молнии и т.п.).

6. Гарантийный талон

Покупатель: _____________________________________________________________________________

Дата покупки оборудования: “_______”  ________________20___г.

Серийный номер изделия__________________________________________________________________

Дополнительная комплектация: ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Адрес и реквизиты Продавца: ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________                                 ______________

Ф.И.О.                                                   подпись                                                             печать/штамп

Поставщик: ООО "Технодор"

142784, г.Москва, поселение Московский, д. Румянцево, стр.2 Бизнес-Парк «Румянцево» корпус В, офис 401В тел.: (495) 215-08-96 E-mail:  kovka@kovka-stanki.ru     www.kovka-stanki.ru