Инструкция по эксплуатации:

Технические фены H 1600, HE 2000, HE 2300 Control

Соответствие нормам СЕ. Мы со всей ответственностью заявляем, что данный продукт соответствует следующим нормам EN 50144, EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,  согласно директивам 73/23/EWG, 98/37/EWG,89/336/EWG.

Metabowerke GmbH & Co., Metaboallee, D-72622 Nuertingen

Метабоверке ГмбХ & Ко., Метабоалее, Германия 72622 Нюртинген

Уважаемый покупатель,

большое спасибо за доверие, которое Вы оказали нам, купив электроинструмент Метабо. Каждый инструмент  Метабо тщательно тестируется и подлежит строгому контролю качества.  Но долговечность электроинструмента в большой степени зависит от Вас. Обратите внимание на информацию этой инструкции и прилагаемых документов. Чем бережней Вы обращаетесь с Вашим инструментом Метабо, тем дольше он будет надежно служить Вам.

Содержание:

- Соответствие стандартам

- Применение по назначению

- Индификационный номер

- Комплектация

- Специальные указания по безопасности

- Эксплуатация

7.	Техническое обслуживание

8.	Принадлежности

9.	Ремонт

10.	Защита окружающей среды

11.	Технические данные

- Соответствие стандартам

Мы со всей ответственностью заявляем, что даный продукт соответсвует указанным на странице 2 нормам и нормативным документам.

- Применение по назначению

Пистолет горячего воздуха (технический фен) предназначен для следующих видов работ:

Удаление старой краски, сушка свеженанесенной краски, размораживание замерзших водопроводных труб, нагревание искусственных материалов перед их формованием, пайка (например медных проводов), склеивание и уплотнение с помощью специальных склеивающих при нагревании материалов, сваривание пластмассы.

За ущерб, возникший в результате несоответствующего применения, ответственность несет только покупатель.

Общепринятые предписания по предотвращению несчастных случаев и прилагаемые указания по технике безопасности должны соблюдаться.

- Идентификационный номер

Пожалуйста, перенесите идентификационный номер с типовой таблички Вашего электроинструмента в предусмотренную для этого графу перечня запчастей. Этот номер Вам потребуется для заказа запчастей.

- Комплектация

- Указания по безопасности

- Список запчастей

- Инструкция по эксплуатации

- Пистолет горячего воздуха

- (НЕ 2300 Control) LCD-температурный датчик

- Воздушный фильтр

- Устойчивая к скольжению опорная поверхность

- (HE 2000, HE 2300 Control)

Двойной выключатель.

Температуру воздуха и воздушный поток можно устанавливать независимо друг от друга.

(Н 1600)

Передвижной выключатель для установки температуры воздуха и силы воздушного потока.

- Специальные указания по безопасности

Перед использованием электроинструмента внимательно прочтите прилагаемые указания по безопасности (красная тетрадь) и инструкцию по эксплуатации. Сохраняйте все прилагаемые к электроинструменту документы, и передавайте их вместе с инструментом.

Для Вашей собственной безопасности и безопасности Вашего электроинструмента обращайте особое внимание на места в тексте, отмеченные данным ! значком .

Не смотрите в сопло!

Не направляйте пистолет горячего воздуха на легко воспламеняющиеся материалы!

Если Вы не будете аккуратно обращаться с пистолетом горячего воздуха, может возникнуть пожар!

Не используйте пистолет горячего воздуха как фен для волос!

Всегда надевайте защитные очки и рабочие перчатки!

Будьте осторожны при использовании пистолета горячего воздуха вблизи горючих материалов и взрывоопасных газов!

Не направляйте пистолет горячего воздуха подолгу на одно место!

Тепло может доходить до горючих материалов, которые находятся вне зоны видимости.

Используйте пистолет горячего воздуха только в хорошо проветриваемых помещениях!

Не вдыхайте возникающие пары!

Не оставляйте включенный пистолет горячего воздуха без присмотра!

После использования ставьте пистолет горячего воздуха на устойчивую поверхность и дайте ему остыть, прежде чем его упаковать. Рекомендуется перед выключением переключить фен на ступень холодного воздуха и дать поработать ему несколько минут!

Не дотрагивайтесь до сопла: опасность ожога!

6. Эксплуатация

! Перед вводом в эксплуатацию убедитесь в том, что указанное на типовой табличке инструмента напряжение и частота совпадают с данными вашей электросети.

# Н 1600

С помощью передвижного  выключателя (8) Вы можете включать и выключать прибор и выбирать между 3 ступенями нагревания и продувания.

# HE 2000, HE 2300 Control

С помощью двойного выключателя (8) можно установить температуру воздуха и воздушный поток независимо друг от друга.

С помощью черного переключателя Вы можете включать и выключать прибор и выбирать между 3 ступенями производительности вентилятора.

С помощью красного передвижного регулятора Вы можете бесступенчато устанавливать температуру воздуха.

# HE 2300 Control

Во время установки температуры воздуха с помощью красного передвижного регулятора предварительно выбранную температуру воздуха можно считать с LCD-температурного дисплея (5).

После предварительного выбора температуры, через 3 секунды дисплей показывает температуру выходящего воздуха (она указывается  с шагом в 10 градусов С)

# Стационарный режим

Для применения пистолета горячего воздуха в стационарном режиме ставьте его на устойчивую к скольжению поверхность (7).

# Избежать перегрева

Не работайте с засоренными воздушными фильтрами и не блокируйте сопло.

Во избежание возгораний при перегреве прибора срабатывает термопредохранитель (пистолет подлежит ремонту)

7. Техническое обслуживание

Чистка воздушного фильтра

Разблокируйте воздушный фильтр (6) с помощью плоской отвертки и выньте его из прибора.

После этого прочистите его с помощью теплой воды и щетки.

Дайте хорошо просохнуть и вставьте назад в прибор.

8. Принадлежности

Применяйте только оригинальные принадлежности Метабо.

Если Вам необходимы принадлежности, обращайтесь в Вашим дилерам Метабо.

Для правильного выбора принадлежностей сообщайте точный тип Вашего электроинструмента.

# Возможные принадлежности см. рисунок

# А Широкоструйная форсунка

Сушка, удаление старой краски

# В Стеклозащитная форсунка

Удаление старой краски с оконных рам

# С Рефлекторная форсунка

Нагревание искусственных материалов перед деформацией, наваривание самосжимающихся трубок

# D Шлицевая форсунка

Накидная сварка ПХВ и фольги

# E Резная форсунка

Прямая и фигурная резка жестких пен (например стиропора)

F Редукционная форсунка (только HE 2000, HE 2300 Control)

Для точечного разогрева (например места сварки и пайки) или используется как переходник

G Сварочное зеркало

Контактная стыковая сварка пластмассовых деталей. Свариваемые части прижимаются к сварочному зеркалу, пока материал не дойдет до точки плавления, затем их снимают с зеркала и прижимают друг к другу.

# H Самосжимающиеся трубки

Заделка концов кабелей, кабельных жгутов и т. д. с помощью разогретой рефлекторной форсунки.

# I Сварочный синтетический шнур

Для сварочных работ

J Сварочная форсунка

K Набор скребков для красок

- Ремонт

Ремонт электроинструментов должен производиться только специалистами-электриками.

- Технические данные

|  | Н 1600 | HE 2000 | HE 2300 Control |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность | 1600 Вт | 2000 Вт | 2300 Вт |
| Температура воздуха на выходе сопла | Ступень 1: 50 гр. С Ступень 2: 350 гр. С Ступень 3: 550 гр. С | Ступень 1: 50 гр. С Ступень 2: 50-600 гр. С Ступень 3: 50-600 гр. С | Ступень 1: 50 гр. С Ступень 2: 50-650 гр. С Ступень 3: 50-650 гр. С |
| Объем продуваемого воздуха | Ступень 0: выключено Ступень 1: 250 Л/мин Ступень 2: 350 Л/мин Ступень 3: 500 Л/мин | Ступень 0: выключено Ступень 1: 250 Л/мин Ступень 2: 270 Л/мин Ступень 3: 500 Л/мин | Ступень 0: выключено Ступень 1: 250 Л/мин Ступень 2: 270 Л/мин Ступень 3: 500 Л/мин |
| Датчик температуры |  |  | LCD-датчик |
| Вес | 700 г | 750 г | 750 г |
| Шумовой уровень | Менее 70 дБ (A) | Менее 70 дБ (A) | Менее 70 дБ (A) |
| Вибрация | Менее 2,5 м/с2 | Менее 2,5 м/с2 | Менее 2,5 м/с2 |