| ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | Данное руководство содержит ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и УКАЗАНИЯ. Внимательно прочтите и усвойте информацию в данном руководстве до начала эксплуатации и сохраните руководство для обращения к нему в будущем. |
| --- | --- |

| Основные характеристики | Максимальное рабочее давление Уровень шума Температурный диапазон | 6,8 бар (98 psi) (LAeqT) 74,8 дБ(A) 5-40 | ISO 9001 CE |
| --- | --- | --- | --- |

| Модель | Емкость чашки | Тип подачи | Воздухозаборник | Расход воздуха | Номинальное давление | Ширина пятна | Диаметр форсунки краски (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB-17G | PC-600GPN | Самотеком | 1/4" | Ок. 15 куб.футов/мин (ок. 402 л/мин) | 29-36psi (2-2,5 бар ) | ок 27см | 1,4- 1,7-2,0 |
| *Давление атомизирующего воздуха означает давление воздуха в воздухозаборнике краскораспылителя при нажатом спусковом крючке и потоке воздуха. |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень деталей

| №. | ОПИСАНИЕ | 22 | Герметичное кольцо воздушного клапана | При заказе деталей указывайте модель краскораспылителя, название детали со справочным номером и указанные номера комплекта воздушного наконечника, форсунки жидкости и иглы жидкости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кольцо воздушного наконечника | 23 | Масштабное кольцо воздушного клапана |  |
| 2 | Прокладка кольца воздушного наконечника | 24 | Игла воздушного клапана |  |
| 3 | Воздушный наконечник | 25 | Регулятор воздушного клапана |  |
| 4 | Кольцевое уплотнение воздушного наконечника | 26-1 | Винт клапана screw |  |
| 5 | Герметичная шайба воздушного наконечника | 26-2 | Кольцевое уплотнение |  |
| 6 | Форсунка | 27 | Прокладка иглы клапана |  |
| 7 | Шайба иглы | 28 | Гнездо клапана |  |
| 8 | Направляющий винт иглы | 29 | Пружина клапана |  |
| 9 | Атмолизное кольцо | 30 | Комплект иглы клапана |  |
| 10 | Уплотнение входа краски | 31 | Штифт спускового механизма с отверстием |  |
| 11 | Игла | 32 | Заглушка |  |
| 12 | Гайка иглы | 33 | Штифт спускового механизма |  |
| 13 | Регулировочный винт иглы | 34 | Седловидная гибкая прокладка |  |
| 14 | Пружина иглы spring | 35 | Спусковой механизм |  |
| 15 | Шайба пружины иглы | 36 | Заглушка |  |
| 16 | Воздухозаборник (комплект) | 37 | Гнездо регулятора пятна |  |
| 17 | Воздухозаборник | 38 | Кольцевое уплотнение |  |
| 18 | Заглушка | 39 | Винт регулятора пятна |  |
| 19 | Наконечник иглы воздушного клапана | 40 | Прокладка спускового механизма |  |
| 20 | Прокладка | 41 | Корпус распылителя |  |
| 21 | Заглушка | 42 | Чашка |  |

.

| №. | ОПИСАНИЕ | 27 | Пружина иглы spring |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стопорное кольцо воздушного наконечника | 28 | Подушечка пружины иглы |  |
| 2 | Контактное кольцо | 29 | Ручка регулятора жидкости |  |
| 3 | Воздушный наконечник | 30 | Комплект регулятора жидкости |  |
| 4 | Стопорный зажим воздушного наконечника | 31 | Уплотнение иглы |  |
| 5 | Уплотнение стопорного кольца | 32 | Уплотнительная гайка |  |
| 6 | Комплект воздушного наконечника | 33 | Комплект уплотнений |  |
| 7 | Форсунка жидкости | 34 | Пружина воздушного клапана |  |
| 8 | Отражательная перегородка | 35 | Тарелка воздушного клапана |  |
| 9 | Распыляющая головка | 36 | Уплотнение воздушного клапана |  |
| 10 | Уплотнение распыляющей головки | 37 | Клетка воздушного клапана |  |
| 11 | Комплект распыляющей головки | 38 | Пружинная прокладка воздушного клапана |  |
| 12 | Корпус распылителя | 39 | Корпус воздушного клапана |  |
| 13 | Плоская шайба | 40 | Комплект воздушного клапана |  |
| 14 | Шайба соединителя линии жидкости | 41 | Фиксирующий зажим |  |
| 15 | Соединении линии жидкости | 42 | Головка клапана |  |
| 16 | Комплект соединителя линии жидкости | 43 | Шайба |  |
| 17 | Чашка | 44 | Шток клапана |  |
| 18 | Пружинное кольцо | 45 | Комплект воздушного клапана |  |
| 19 | Уплотнение распыляющего клапана | 46 | Воздухозаборник |  |
| 20 | Корпус распыляющего клапана | 47 | Комплект цветных маркировочных колец |  |
| 21 | Ручка регулятора распыляющего клапана | 48 | Винт шпильки спускового механизма |  |
| 22 | Комплект регулятора распыляющего клапана | 49 | Спусковой механизм |  |
| 23 | Уплотнение втулки корпуса | 50 | Шпилька спускового механизма |  |
| 24 | Втулка корпуса | 51 | Комплект спускового механизма |  |
| 25 | Комплект втулки корпуса |  |  |  |
| 26 | Игла жидкости |  |  |  |

Меры безопасности

- ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА И ВЗРЫВА

1.Жидкость и растворители могут быть очень легко воспламеняемыми или горючими - Используйте в хорошо-вентилируемой распылительной камере - Избегайте любых источников возгорания, не курите, не используйте открытый огонь, не включайте электрооборудование и т.д. 2. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГАЛОГЕНИЗИРОВАННЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ РАСТВОРИТЕЛИ (1.1.1. трихлорин, этилхлорид и др.), которые могут вступать в реакцию с алюминиевыми и цинковыми деталями и вызвать взрыв. Убедитесь, что все используемые жидкости и растворители совместимы с алюминиевыми и цинковыми деталями. 3. Чтобы снизить риск возникновения искр статического электричества, следует поддерживать целостность заземления распыляющего оборудования и окрашиваемого предмета.

ОПАСНОСТЬ НЕПРАВИЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

1. НИКОГДА не направляйте краскораспылитель в сторону людей 2. НИКОГДА не превышайте максимальное безопасное рабочее давление оборудования 3. ВСЕГДА сбрасывайте давление жидкости и воздуха перед очисткой, разбором или обслуживанием. Для аварийной остановки и предотвращения непреднамеренного срабатывания рекомендуется установить шаровой клапан рядом с краскораспылителем, чтобы останавливать подачу воздуха.

ОПАСНОСТЬ ПРИ АТОМИЗАЦИИ И РАСПЫЛЕНИИ МАТЕРИАЛОВ ПОКРЫТИЯ

1.Токсичные пары, возникающие при распылении определенных материалов, могут вызвать интоксикацию и серьезное повреждение здоровья. - Используйте краскораспылитель в хорошо вентилируемых местах. -Всегда надевайте защитные очки, перчатки, респиратор и др., чтобы предотвратить опасность, создаваемую токсичными парами или попаданием растворителей и краски в глаза и на кожу. 2.Уровень шума, указанный в основной спецификации, измерялся на расстоянии 1,0 м позади наконечника распылителя, на высоте 1,6 м от пола. -При необходимости используйте беруши.

ПРОЧИЕ ОПАСНОСТИ

1.НИКОГДА не пытайтесь модифицировать данный продукт для любых приложений. 2. НИКОГДА не входите в рабочую зону роботов, возвратно-поступательных механизмов. Конвейеров и др., если машины не отключены. 3. НИКОГДА не распыляйте продукты питания или химикаты через краскораспылитель 4. Если что-то пошло не так, немедленно остановите работу и выясните причину. Не используйте оборудование, пока не устраните проблему.

Установка

| ВАЖНО | Только соответствующим образом обученные операторы могут эксплуатировать данное оборудование. Убедитесь, что краскораспылитель не был поврежден при транспортировке В краскораспылитель следует подавать только чистый сухой воздух. |
| --- | --- |

- Плотно подсоедините воздушный шланг к ниппелю воздухозаборника.

- Плотно подсоедините соответствующую чашrу к ниппелю подачи жидкости.

- Промойте каналы жидкости краскораспылителя совместимым растворителем.

- Налейте краску в контейнер, проверьте распыление и отрегулируйте выход жидкости и ширину пятна

Техобслуживание после окрашивания

- ОСТОРОЖНО

- ВЫКЛЮЧИТЕ ПОДАЧУ ВОЗДУХА И МАТЕРИАЛА ПОКРЫТИЯ В КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ И СБРОСЬТЕ ДАВЛЕНИЕ, НАЖАВ НА СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯ ПЕРЕД ЕГО РАЗБОРКОЙ, ОЧИСТКОЙ ИЛИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕМ. - БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ РАЗБОРЕ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯ, ЧТОБЫ НЕ ПОРЕЗАТЬСЯ ОБ ОСТРЫЕ КРАЯ. - НЕ РАЗБИРАЙЕ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ, НЕ ИМЕЯ ДОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ И ОБРАЗОВАНИЯ.

- Перелейте остатки краски в другой контейнер, а затем очистите каналы краски и воздушный наконечник. Чтобы очистить каналы краски, распылите небольшое количество разбавителя. Неполная очистка приводит к неправильной форме пятна и появлению частиц материала.

Полностью и своевременно очистите краскораспылитель от двухкомпонентной краски после окончания работы.

- Очистите другие части краскораспылителя прилагающейся щеткой, смоченной в разбавителе, и салфеткой.

- Полностью прочистите каналы краски перед разборкой. Чтобы снять форсунку жидкости, используйте накидной гаечный ключ, торцевой ключ или дополнительный специальный гаечный ключ.

- Снимите форсунку жидкости после снятия комплекта иглы жидкости или удерживая иглу жидкости в вытянутом состоянии, чтобы предотвратить повреждение гнезда.

- Удерживая комплект иглы жидкости во вставленном положении, затяните комплект уплотнений иглы жидкости вручную. Затем постепенно затяните гаечным ключом. Затяните комплект уплотнений, нажимая на спусковой механизм и проверяя движение иглы жидкости, поскольку чрезмерная затяжка замедлит движение иглы жидкости и приведт к утечке из наконечника форсунки. При слишком сильной затяжке поверните против часовой стрелки в необходимое положение без заедания иглы и утечки жидкости.

- Поверните ручку регулятора пятна против часовой стрелки в полностью открытое положение, а затем затяните регулятор пятна в корпусе краскораспылителя.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

-НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ИЛИ ДРУГИЕ ЗАПЧАСТИ ВМЕСТО ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ. - НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ ЦЕЛИКОМ В ЖИДКОСТЬ, НАПРИМЕР, В РАЗБАВИТЕЛЬ. - СТАРАЙТЕСЬ НЕ ПОВРЕДИТЬ ОТВЕРСТИЯ В ВОЗДУШНОМ НАКОНЕЧНИКЕ, ФОРСУНКЕ ЖИДКОСТИ И ИГЛЕ ЖИДКОСТИ.

Порядок работы

Рекомендуемое давление воздуха 2,0 – 3,0 бар (28 - 43 psi). Рекомендуемая вязкость краски варьирует в зависимости от свойств краски и условий окраски. Мы рекомендуем 15 - 23 сек. / Ford №4.

Поддерживайте выход жидкости на самом минимальном уровне, не препятствующем работе. Это обеспечит лучшее качество покрытия с тонкой атомизацией. Поддерживайте при распылении расстояние от краскораспылителя до обрабатываемой детали по возможности в пределах 100-250 мм (3,9-9,8 дюймов).

Всегда держите краскораспылитель перпендикулярно поверхности обрабатываемой детали. Перемещайте краскораспылитель горизонтально по прямой линии. Распыление по дуге приводит к неравномерному окрашиванию.

Поиск и устранение неисправностей

| Пятно распыления | Проблемы | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Пульсация | 1. Воздух попадает между форсункой жидкости и нарезным гнездом корпуса краскораспылителя 2. Воздух засасывается из уплотнения иглы жидкости | 1. снимите форсунку жидкости и очистите гнездо. 2. Затяните уплотнение иглы жидкости |
| Полумесяц | 1. Скопление краски на воздушном наконечнике закупоривает отверстия в рожке. Отличается давление в рожках. | 1. Устраните блокировку отверстий обоих рожков. Не используйте для очистки отверстий рожков металлические предметы. |
| Наклонный | 1. Скопление краски на воздушном наконечнике закупоривает отверстия в рожке или центральное отверстие воздушного наконечника или вызывает повреждения. 2. Разболтана форсунка жидкости. | 1.Устраните блокировку. Замените наконечник в случае его повреждения. 2. Снимите форсунку жидкости и очистите гнездо. |
| Гантеля | 1.Слишком низкая вязкость краски. 2. Слишком большой выход жидкости. | 1.Добавьте краски, чтобы увеличить вязкость. 2. Отрегулируйте регулятором потока жидкости или регулятором пятна. |
| Тяжелый центр | 1.Слишком высокая вязкость жидкости 2. Слишком низкий выход жидкости | 1.Уменьшите вязкость 2. Увеличьте выход жидкости |
| Полосы | 1.Форсунка жидкости и комплект иглы жидкости установлены неправильно. 2. Уменьшился ход спускового механизма на первой ступени (когда выходит только воздух). 3. Скопление краски внутри воздушного наконечника | 1.Очистите или замените форсунку жидкости или иглы жидкости. 2. Замените форсунку жидкости и иглы жидкости 3. Очистите воздушный наконечник. |

R1: перезатяните  	R2: отрегулируйте  	R3 : очистите  	R4 : замените детали

| Проблема | Где возникла | Что проверить | Причина | Устранение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | R1 | R2 | R3 | R4 |
| Утечка воздуха (из воздушного) | Воздушный клапан | Воздушный клапан | * Загрязнение или повреждение гнезда |  |  | о | о |
|  |  | Гнездо воздушного клапана | * Загрязнение или повреждение гнезда |  |  | о | о |
|  |  |  | * Износ пружины воздушного клапана |  |  |  | о |
|  |  | Кольцевое уплотнение | * Повреждено или изношено |  |  |  | о |
| Утечка краски | Форсунка жидкости | Форсунка жидкости - Игла жидкости | * Грязь, повреждение или износ гнезда |  |  | о | о |
|  |  |  | * Разболтана ручка регулятора иглы жидкости |  | о |  |  |
|  |  |  | * Износ пружины иглы |  |  |  | о |
|  |  | Форсунка жидкости - Корпус распылителя | * Недостаточная затяжка | о |  |  |  |
|  |  |  | * Загрязнение или повреждение гнезда |  |  | о | о |
|  |  | Форсунка жидкости - Комплект уплотнений | * Игла не возвращается из-за слишком туго затянутого уплотнения |  | о |  | о |
|  |  |  | * Игла не возвращается из-за скопления краски на игле жидкости |  | о | о |  |
|  | Игла жидкости | Уплотнения иглы - игла | * Износ | о |  |  | о |
|  |  | Уплотнение гнезда | * Недостаточная затяжка | о |  |  |  |
| Краска не течет | Наконечник распылителя | Ручка регулятора жидкости | * Недостаточное открытие |  | о |  |  |
|  |  | Отверстие форсунки | * Заблокировано |  |  | о |  |
|  |  | Фильтр краски | * Заблокирован |  |  | о | о |