# Очиститель воздуха

POLARIS

Модель PPA 0401i

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

I.  Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.

- Прибор должен быть использован только по назначению.

- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.

- Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО). Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.

- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.

- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.

- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.

- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.

- По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.

- Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.

- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой шнур. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.

- После использования никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора, так как со временем это может привести к его излому. Всегда гладко расправляйте сетевой шнур на время хранения.

- Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.

- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

II.  Специальные указания по безопасности данного прибора

- Прибор предназначен только для бытового использования.

- Запрещается использовать прибор на неровных, неустойчивых поверхностях.

- При работе прибор располагайте вдали от нагревательных и других электрических приборов.

- Не закрывайте выпускное отверстие посторонними предметами.

- Отключайте прибор, если намереваетесь использовать противомоскитные средства или проводить дезинфекцию помещения.

- Отключайте прибор от сети во время чистки и замены фильтров.

III. Общие сведения о приборе

##### Функции очистителя воздуха

# Многоступенчатая очистка воздуха позволяет дезинфицировать  и очищать воздух от пыли и запахов. Комплект фильтров состоит из следующих элементов:

- первичный фильтр;

- высокоэффективный сухой воздушный фильтр;

- холодный катализатор;

- фильтр из активированного угля;

- Первичный фильтр фильтрует крупные частицы пыли.

- Высокоэффективный сухой воздушный фильтр  эффективно фильтрует частицы пыли, пыльцу,  бактерии более 0,3 микрона. Фильтр обеспечивает отсутствие в воздухе даже мельчайших частиц.

- Холодный катализатор  каталитически расщепляет вредные газы, находящиеся в  воздухе, такие, как формальдегид, одноокись углерода (угарный газ), аммиак,  этилмеркаптан, сероводород.

- Активный угольный фильтр эффективно задерживает вредные примеси в воздухе, такие, как пыль, формальдегид, аммиак, бензолы и бактерии с малым аэродинамическим сопротивлением.

# Ионизация воздуха.

# Отличительная особенность данного очистителя состоит в том, что, кроме полноценной 4-кратной очистки воздуха, он насыщает воздух отрицательно заряженными ионами. Отрицательные ионы имеются в большом количестве в   природе, окружающей среде такой, как лес, водопад, морское побережье. Отрицательные ионы полезны для усиления обмена веществ и гомеостазиса человеческого организма.

# Другие функции

## Бесшумность в работе. Тихий и высокопроизводительный мотор.

- Автоматический контроль. Микропроцессор осуществляет управление скоростями воздушных потоков, потока отрицательных ионов.

- Дистанционное управление. Данная модель оснащена пультом дистанционного управления. Вы можете с удобством управлять прибором на расстоянии.

- Функция памяти. Ввод данных предыдущих операций автоматически записывается. При последующем запуске будут автоматически воспроизведены настройки, действующие до отключения.

- Таймер автоматического отключения до 8 часов.

IV.  Описание прибора

      - Выпускное отверстие.

      - Крышка освежителя.

      - Контейнер с освежителем.

      - Передняя часть кожуха.

      - Угольный фильтр

      - Фильтр холодного катализа.

      - Высокоэффективный сухой воздушный фильтр.

      - Первичный фильтр.

      - Воздухозаборник

Пульт дистанционного управления

Кнопка включения / выключения

Интенсивность воздушного потока

Таймер

Ионизатор

        - Подготовка к работе

- Распакуйте прибор.

- Установите на твёрдой  ровной поверхности.

- Для улучшения циркуляции воздушных потоков  рекомендуется размещать прибор на высоте около 90 см от уровня пола.

- Эксплуатация прибора

- Установка корпуса освежителя.  Нажмите на крышку корпуса освежителя (B). Она автоматически поднимется вверх. Вставьте в корпус контейнер с ароматизатором  (С) и возвратите на место крышку освежителя (B).

- Установка фильтров. Удалите воздухозаборник (I), вставьте 4 фильтра (I, H, F, E). Возвратите на место воздухозаборник.

- Включение очистителя воздуха. Вставьте вилку в розетку, нажмите кнопку ON/OFF.

- Ионизация воздуха. Нажмите кнопку ионизатора. Выберите скорость потока     (Н – высокая, М – средняя, L – медленная).

- Установка  таймера. Нажмите кнопку таймера, выберите период отключения: 1 час, 2 часа, 4 часа и 8 часов.

- Выключение очистителя воздуха. Нажмите повторно кнопку ON/OFF, если хотите выключить очиститель воздуха.

VII.  Чистка и уход

- Перед чисткой и сменой фильтров отключите прибор от сети.

- При появлении пыли на выходном отверстии, отключите прибор, вытрите  сухой, мягкой щёткой.

- Не применяйте растворителей или абразивов.

- Производите чистку прибора после каждого использования.

- Храните прибор в прохладном сухом месте. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети, когда он не используется.

VIII.  Неисправности и их устранение

| Неисправность | Причина | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| Прибор не работает | Отсутствует соединение прибора с источником тока. | Проверьте целостность провода и соединение вилки с розеткой. |
|  | Неисправен микропроцессор | Произведите ремонт силами квалифицированных специалистов сервисного центра |
| Высокий уровень шумов | Высокая влажность воздуха. | Осушите воздух кондиционером или влагопоглотителем |
|  | Грязные фильтры | Замените грязные фильтры на новые, чистые |

IX.  Технические данные

Напряжение: 220-230 В

Частота: ~ 50 Гц

Мощность: 40 Вт

Производительность ионизатора: 1500000 ион/с

Интенсивность поглощения СО2: ≥ 50 РРМ

Расчётный рабочий объем обслуживаемого помещения: 20-40 м3

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Х.  Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ и др.

Расчетный срок службы изделия:	3 года

Гарантийный срок:	   1 год со дня покупки

Производитель: Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"

1201 Market Street, Wilmington de.19801, State of Delaware, USA

1201 Маркет Стрит, Вилмингтон 19801, штат Делавэр, США

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Очиститель воздуха							 Модель: PPA 0401i

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

- Изделие должно быть приобретено только на территории России, причем исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований по безопасности.

- Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются на территории России продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.

- Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:

  - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов во внутрь изделия;

  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также  установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;

  - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;

  - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами не являющимися авторизованными сервисными центрами*;

- Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.

- Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется  на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий Поларис обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу Поларис.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru