РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ГАЙКОВЕРТ

ST-5400

ST-5540

ST-5540K

ST-5544

ST-5549A

ST-5549AK

ST-5552

ST-5553

ST-5554

ST-5557

ST-5561

ST-5561K

ST-5568

ST-55444

ST-55882

# Назначение

Пневматический гайковерт предназначен для завинчивания и отвинчивания крепежных изделий (соединений).

# Технические характеристики

| Модель | ST-5400 | ST-5540 | ST-5540K |
| --- | --- | --- | --- |
| Посадочный размер, дюйм | ½” | ½” | ½” |
| Частота вращения, об/мин | 7500 | 7000 | 7000 |
| Давление, атм | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Расход воздуха, л/мин | 266 | 266 | 266 |
| Крутящий момент, Нм | 610 | 311 | 311 |
| Вес нетто, кг | 2,68 | 2,5 | 4,75 |
| Примечание |  |  | комплект |

| Модель | ST-5544 | ST-5549A | ST-5549AK |
| --- | --- | --- | --- |
| Посадочный размер, дюйм | ½” | ½” | ½” |
| Частота вращения, об/мин | 8000 | 7000 | 7000 |
| Давление, атм | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Расход воздуха, л/мин | 266 | 266 | 266 |
| Крутящий момент, Нм | 542 | 542 | 542 |
| Вес нетто, кг | 2,5 | 2,4 | 5,5 |
| Примечание |  |  | комплект |

| Модель | ST-5552 | ST-5553 | ST-5554 |
| --- | --- | --- | --- |
| Посадочный размер, дюйм | 3/8” | ½” | ½” |
| Частота вращения, об/мин | 150 | 150 | 150 |
| Давление, атм | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Расход воздуха, л/мин | 113 | 113 | 142 |
| Крутящий момент, Нм | 61 | 61 | 122 |
| Вес нетто, кг | 1,2 | 1,2 | 2 |
| Примечание | угловой | угловой | угловой |

| Модель | ST-5557 | ST-5561 | ST-5561K |
| --- | --- | --- | --- |
| Посадочный размер, дюйм | 3/8“ | ¾“ | ¾“ |
| Частота вращения, об/мин | 170 | 5000 | 5000 |
| Давление, атм | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Расход воздуха, л/мин | 110 | 340 | 340 |
| Крутящий момент, Нм | 69 | 948 | 948 |
| Вес нетто, кг | 1,17 | 4,5 | 3,88 |
| Примечание | угловой |  | комплект |

| Модель | ST-5568 | ST-55444 | ST-55882 |
| --- | --- | --- | --- |
| Посадочный размер, дюйм | ¾” | ½” | 1” |
| Частота вращения, об/мин | 4500 | 6500 | 3500 |
| Давление, атм | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Расход воздуха, л/мин | 340 | 266 | 566 |
| Крутящий момент, Нм | 1220 | 813 | 2170 |
| Вес нетто, кг | 5 | 2,8 | 12,3 |
| Примечание | угловой |  |  |

# Комлект поставки

| Модель | ST-5400, ST-5540 ST-5549, ST-5552 ST-5553, ST-5554 ST-5557, ST-5561 ST-5568,ST-55444 ST-55882 |
| --- | --- |
| Пневматический гайковерт, шт | 1 |

| Модель | ST-5540K ST-5549AK |
| --- | --- |
| Пневматический гайковерт, шт | 1 |
| Сменные головки 9,10,11,13,14,17,19,22,24,27 мм, шт | 10 |
| Удлинитель вала 5”, шт | 1 |
| Масленка | 1 |
| Ключ шестигранный 4 мм, шт | 1 |
| Переходник, шт | 1 |
| Лубрикатор, шт | 1 |
| Кейс пластиковый, шт | 1 |

| Модель | ST-5561K |
| --- | --- |
| Пневматический гайковерт, шт | 1 |
| Сменные головки 26,27,29,30,32,35,36,38 мм, шт | 8 |
| Масленка | 1 |
| Ключ шестигранный 4 мм, шт | 1 |
| Ключ шестигранный 5 мм, шт | 1 |
| Переходник, шт | 1 |
| Лубрикатор, шт | 1 |
| Кейс пластиковый, шт | 1 |

# Меры предосторожности

Используйте инструмент только по назначению, любое иное применение инструмента исключено!

При повреждениях и неисправностях инструмента возникших в результате неправильного и не целевого использования, а также в результате нарушения мер предосторожности мы не несем ответственности за последствия и не даем гарантийного обслуживания на инструмент.

Выполняйте следующие меры предосторожности:

- необходимо надевать рукавицы, защитные очки, маску и наушники;

- не работайте инструментом во взрывоопасных помещениях;

- не направляйте инструмент на людей и животных;

- используйте маркированные ударопрочные головки;

- не допускайте контакта пневмоинструмента с источниками электроэнергии;

- следите, чтобы рабочее давление инструмента не превысило максимальное;

- не допускайте детей к инструменту;

- при работе с инструментом не трогайте вращающиеся детали;

- плотно насаживайте головки и следите за ними;

- не пускайте инструмент на холостом ходу с насаженной головкой;

- при включении учитывайте возможную реакцию отдачи;

- производите смену насадок и головок только при отсоединенном воздушном шланге, в противном случае это может привести к травмам рук;

- препятствуйте попаданию волос или свободной одежды в работающий инструмент;

- никогда не несите инструмент за шланг и остерегайтесь сматывать пневматический шланг;

- головка должна быть установлена надлежащим образом;

- держите корпус прямо и остерегайтесь падения инструмента;

- используйте головки только рекомендованного диаметра;

- не используйте головки от других гайковертов.

# Инструкция

## Предостережения при использовании

Давление воздуха

Максимальная производительность достигается при скорости инструмента, с давлением на манометре в 6.2 бар. Допустимое давление воздуха от 5 до 7 бар.

Процесс подачи сжатого воздуха

Используйте пневматический шланг диаметром ¾“ для соединения компрессора и инструмента. При выходе из компрессора сжатый воздух охлаждается и происходит конденсация влаги.

Некоторое количество влаги конденсируется в шланге и может проникнуть в механизм инструмента, что может создать проблемы. Чтобы этого избежать установите фильтр для очистки воздуха и масляный резервуар между компрессором и инструментом. Для каждого инструмента используйте компрессор мощностью 3 л.с. или более мощный .

Обратите внимание - чрезмерное давление не только снижает срок службы инструмента, но и увеличивает опасность. Пользуйтесь регулятором давления для контроля давления в инструменте.

Пневматический шланг

Очищайте шланг потоком сжатого воздуха, перед тем как соединить его с пневматическим инструментом – это предотвратит попадание влаги и пыли вовнутрь шланга и инструмента, которые являются причиной образования ржавчины и приводят к сбоям в работе. При использовании шлангов длиной более 8 м необходимо соответственно увеличить давление.

ДРЕНАЖ

## Выполнение работ

Рычаг включения

Для включения гайковерта нажмите рычаг на корпусе.

Для продолжения работы удерживайте рычаг нажатым. При отпускании рычага произойдет останов инструмента. Инструмент продолжает вращение несколько секунд после отпускания рычага.

По окончании использования инструмента, для его безопасности, положите инструмент на кронштейн или мягкую плоскую поверхность.

Регулировка значения крутящего момента

Регулировка крутящего момента производится путем установки значения от 1 до 6. Цифра “1” соответствует минимальному крутящему моменту, “6” – максимальному.

Направление вращения

Установите требуемое направление вращения. F – соответствует вращению по часовой стрелке (с точки зрения пользователя), R – реверс, вращение против часовой стрелки.

# Обслуживание

Смазка

Перед подключением шланга, капните 4-5 капель шпиндельного масла #10 во впускной патрубок. Использование более вязкого масла может снизить производительность и привести к сбою. В случаи случного использования масла более плотной консистенции, вытрите его немедленно. Смазывайте патрубок каждые 3-4 часа работы инструмента.

Хранение

Не рекомендуется хранить инструмент в местах с повышенной влажностью, поскольку влага может вызвать коррозию. Смазывайте впускной патрубок перед долгосрочным хранением и сразу после работы. После смазывания включите инструмент на несколько секунд.

Утилизация

При серьезном повреждении инструмента сдайте его на утилизацию для повторной переработки. Не бросайте в огонь.

РЕМОНТ

Для проведения ремонтных работ обратитесь в сервисный центр дилера, у которого вы приобрели пневмоинструмент.