25000072  Универсальный токарный станок SPA-500 P/230 Цена 1956$ Краткая характеристика

| Напряжение | 230В |
| --- | --- |
| Мощность | 370Вт |
| Диаметр обточки макс. | 200мм |
| Длина обточки | 500мм |
| Масса | 130кг |

Описание станка

Универсальный токарный станок spa-500P/230  предназначен для обработки тел вращения путём снятия с них стружки при обточке. На станке можно выполнять различные виды токарной обработки: обтачивание цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, подрезку торцов, отрезку, растачивание, а также сверление и развёртывание отверстий, нарезание резьбы и накатку рифлений, притирку и т.п.    Данный станок широко используется в условиях мелкосерийного производства, в ремонтных цехах, в слесарных и столярных мастерских, на складах и т.п.

Характеристики станка

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение | 230В |
| Потребляемая мощность | 370Вт |
| Длина обточки | 500мм |
| Диаметр обточки над станиной | 200мм |
| Диаметр обточки над суппортом | 115мм |
| Отверстие шпинделя | 20мм |
| Конус шпинделя | Мк3 |
| Конус пиноли | Мк2 |
| Ход пиноли | 45мм |
| Макс. высота резцов | 10мм |
| Диапазон оборотов | 140-1710об/мин |
| Метрическая резьба | 0,4-3мм (11ст.) |
| Продольная автоматическая подача | 0,05-0,2мм/об(4ст.) |
| Масса | 130кг |
| Размеры(ДхШхВ) | 1160х560х420мм |

Основные узлы и детали оборудования

- Поддон (поставляется с подставкой)

- Электрический блок управления

- Шпиндельная бабка

- Зажимной патрон

- Фартук

- Каретка суппорта

- Резцедержатель

- Верхние салазки

- Поперечные салазки

- Направляющие станины

- Задняя бабка

- Станина

- Подставка (поставляется отдельно)

Поддон 1 для сбора охлаждающей жидкости и стружки. Станина 12 с направляющими 10 каретки суппорта 6 и задней бабки 11. Неподвижная шпиндельная бабка 3 со шпинделем, электрическим блоком управления 2. Передвижная задняя бабка, закрепляемая на станине в необходимом местоположении. Фартук 5 с механизмом передачи движения от маховика ручного перемещения к рейке  и с механизмом соединения маточной гайки с ходовым винтом. Суппорт состоящий из: каретки суппорта, перемещающейся по направляющим станины; поперечных салазок 9, перемещающихся по направляющим каретки; поворотной части с направляющими для верхних салазок 8, несущих резцедержатель 7. Каретка суппорта перемещается вручную или механически. Поперечные и верхние салазки перемещаются вручную. По необходимости можно установить подвижный или неподвижный  люнеты (поставляются отдельно).

Дополнительная информация.

Выбор величины подачи и шага резьбы.

Установка величины подачи или шага резьбы осуществляется при помощи гитары сменных шестерен в соответствии со значениями, указанными в таблице. Таблица расположена на внутренней стороне бокового защитного кожуха шпиндельной бабки.

Для замены шестерен A, B, C, D открутите стопора на шайбах установленных перед шестернями (служащих для фиксации шестерен по оси валов). Снимите шайбы и шестерни. Установите необходимые шестерни и зафиксируйте их на валах при помощи шайб со стопорами. Для изменения межосевого расстояния между шестерен ослабьте зажимной болт 1, измените положение сектора 2 или переместите ось, предварительно провернув ее против часовой стрелки,   на которой устанавливаются шестерни С и В . Закрутите ось и  болт 1. При регулировке зазоров между шестернями следите, чтобы зазоры были наименьшими, но при этом шестерни вращались свободно.

Комплект поставки

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Патрон 3-х кулачковый 100мм | 1 шт. |
| Кулачки обратные | 1 шт. |
| Центр невращающийся Мк2, Мк3 | 2 шт. |
| Сменные шестерни гитары подач | 5шт. |
| Ключ шестигранный 6мм | 1 шт. |
| Ключ резцедержателя | 1шт. |
| Ключ патрона | 1шт |
| Ключи рожковые 8х10, 12х14, 17х19 | 3шт. |
| Инструкция по эксплуатации |  |