TJ74-B

Инструкция по применению.

Просим Вас ознакомиться с инструкцией перед использованием !!!

Газовая горелка работает на баллоне с цанговым соединением. (Поставляется  без  баллона)

Характеристики:

Газовая горелка с регулятором мощности пламени и пьезоподжигом

Мощность:  1200W

Температура горения 1200С

Используемый газ: Смесь газа пропан-бутан – цанговый баллон TJ230BC

Материал горелки: Латунь, пластик

Меры предосторожности:

- Перед использованием горелки убедитесь, что уплотнительное кольцо правильно соединено и отсутствуют признаки износа.

- Не используйте горелку, если уплотнительное кольцо повреждено, горелка неисправна или ощущается утечка газа.

- Храните горелку в безопасном месте, подальше от возможных источников возгорания.

- При подозрении на утечку газа целостность баллона следует проверять на открытом воздухе.

- Не используйте газовую горелку рядом с открытым пламенем.

- Не оставляйте работающую горелку без присмотра.

- Горелка должна быть использована в помещении с хорошей циркуляцией воздуха (не менее 5 м3/час).

- Горелку следует использовать на безопасном расстоянии от стен и других горючих материалов.

- Не прикасайтесь к горячим частям горелки во время и после использования.

- Храните горелку следует отдельно от баллона, в сухом месте, вдали от источников тепла и детей.

- Не используйте оборудование не по назначению.

- Не ставьте горелку на пол.

- Не используйте горелку в перевернутом положении.

- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать горелку.

- Не вносите изменений в конструкцию горелки, это может привести к ее неправильной работе.

- Используйте запасные части и аксессуары только компании TurboJet.

Монтаж оборудования

- Убедитесь, что ручки регулировки газа плотно закрыты.

- Во время подключения к горелке баллон должен находиться в вертикальном положении.

- Вращая по часовой стрелке, прикрепите горелку к газовому баллону до щелчка.

- Перед работой убедитесь, что баллон герметичен.

- Для проверки плотности соединений, герметичности баллона и при наличии подозрений об утечке газа, необходимо использовать мыльный раствор.

- Проверку следует проводить на открытом воздухе

При обнаружении утечки газа, необходимо проветрить помещение.

Инструкция по использованию.

1) Плавно поворачивайте газовый клапан против часовой стрелки и нажмите на кнопку пьезоподжига.

2) Отрегулируйте уровень пламени. Оптимальным считается пламя горелки 1 - 1,5 см.

3) Когда вы закончите работать с устройством, поверните ручку регулировки уровня пламени до упора по часовой стрелке.

4) После этого следует отсоединить газовый баллон.