МЕХАНИЧЕСКАЯ ГИЛЬОТИНА

С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ

серия MTG

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель:  MTG……………..

Серийный номер: ……………

Дата производства: …………

I  ПРИМЕНЕНИЕ

Гильотина предназначена для разрезания листовой, низкоуглеродистой стали толщиной не более 1,5 мм, либо иных листовых материалов, цветные металлов пластика и других соответствующей толщины.

II: ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MTG 2508

- Максимальная толщина разрезаемой низкоуглеродистой стали при

σв ≤ 400МПа: 0,8 мм

- Ширина разрезаемого материала: 2500 мм

- Масса брутто:          745 кг

- Масса нетто:            595 кг

MTG 2012

- Максимальная толщина разрезаемой низкоуглеродистой стали при

σв ≤ 400МПа: 1,25 мм

- Ширина разрезаемого материала: 2000 мм

- Масса брутто:          600 кг

- Масса нетто:            510 кг

MTG 1515

- Максимальная толщина разрезаемой низкоуглеродистой стали при

σв ≤ 400МПа: 1,5 мм

- Ширина разрезаемого материала: 1500 мм

- Масса брутто:          515 кг

- Масса нетто:            445 кг

III: КОНСТРУКЦИЯ И РЕГУЛИРОВКА

- РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОПУСТИМОГО ОТКЛОНЕНИЯ НОЖА

После установки гильотины в соответствии со схемой, в первую очередь следует проверить и отрегулировать, если требуется, отклонение верхнего и нижнего ножей:

- ослабить передние гайки поз. 32 и винты поз. 33 и опустить верхнее лезвие таким образом, чтобы его правый конец был на 5-6 мм ниже его левого конца;

- затянуть задние винты поз. 33 по одному таким образом, чтобы зазор между верхним и нижним ножом составлял 0,02-0,03 мм;

- затянуть задние гайки поз. 32;

- затянуть переднюю гайки поз. 32 и винты поз 33.

После выполнения вышеуказанных операций необходимо проверить работу гильотины.

- РЕГУЛИРОВКА УПОРА-ОГРАНИЧИТЕЛЯ ПОДВИЖНОЙ БАЛКИ

Во избежание холостого хода подвижной балки в сборе поз. 53 и ее смещения от правильного положения во время работы, станок оснащен упором-ограничителем. Регулировка его производится следующим образом:

- нажать ручку поз. 26 до положения, когда левый угол верхнего ножа наложится на нижний нож на 2-3 мм;

- ослабить гайку поз. 81;

- отрегулировать упорный болт поз. 82 так, что бы он касался площадки на кулачке;

- затянуть гайку поз. 81.

Подобным образом произвести регулировку с другой стороны.

- РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕССА

Для того чтобы пресс поз. 37 зажимал разрезаемый материал одинаково с двух сторон, его можно регулировать. Регулировка производится следующим образом:

- равномерно ослабить гайки поз. 9;

- регулировать болты поз. 8;

- попробовать  в работе, если лезвие и пресс опускаются одновременно, станок готов к работе. В других случаях необходимо произвести повторную регулировку.

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЯ ПОДАЧИ

Для упрощения и ускорения процесса разметки при резании, гильотина снабжена ограничителем подачи листа с ручным маховиком для регулировки положения упора. Зафиксировав необходимый размер, можно резать материал заданного размера несколько раз.

Ручной маховик позволяет упору поз. 60 двигаться вперед и назад. Размер  устанавливается по линейке поз. 67. После фиксирования необходимого размера нужно затянуть винт поз. 70, после чего можно резать материалы.

IV ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГИЛЬОТИНЫ

ВНИМАНИЕ: при резке мягкого или вязкого материала, например алюминия или меди, режущие кромки нижнего и верхнего ножа необходимо обработать керосином или масляной эмульсией. Это предотвращает прилипание частиц металла к режущей кромке и поломку ножей.

- СМАЗЫВАНИЕ:

Необходимо  наносить смазку на все вращающиеся детали, например, соединения вращающихся валиков, стержни, зубчатые колеса и т.д. по мере необходимости.

- ПРОВЕРКА ДОПУСТИМЫХ ОТКЛОНЕНИЙ

Во избежание повреждения ножей из-за неправильного их положения, необходимо периодически проверять степень отклонения, в особенности зазоры между ножами.

V   СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | № | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опора | 1 | 43 | Винт | 12 |
| 2 | Гайка | 2 | 44 | Крышка | 2 |
| 3 | Штанга | 2 | 45 | Болт | 18 |
| 4 | Болт | 2 | 46 | Нож нижний | 1 |
| 5 | Кронштейн | 2 | 47 | Нож верхний | 1 |
| 6 | Гайка | 2 | 48 | Болт | 18 |
| 7 | Болт | 2 | 49 | Болт | 4 |
| 8 | Болт | 2 | 50 | Шайба | 4 |
| 9 | Гайка | 2 | 51 | Кронштейн | 2 |
| 10 | Пружинная шайба | 2 | 52 | Накладка | 4 |
| 11 | Адаптер | 2 | 53 | Подвижная балка | 1 |
| 12 | Пружина | 2 | 54-1 | Упор левый | 1 |
| 13 | Гильза шпинделя | 2 | 54-2 | Упор правый | 1 |
| 14 | Направляющая пластина | 2 | 55 | Шайба | 4 |
| 15 | Держатель | 2 | 56 | Винт | 4 |
| 16 | Болт | 2 | 57 | Болт | 2 |
| 17 | Пружинная шайба | 2 | 58 | Винт | 10 |
| 18 | Винт | 2 | 59 | Кожух | 1 |
| 19 | Кронштейн | 2 | 60 | Упор | 1 |
| 20 | Болт | 2 | 61 | Гайка | 2 |
| 21 | Фланец в сборе | 2 | 62 | Болт | 2 |
| 22 | Втулка | 2 | 63 | Правая зубчатая штанга | 1 |
| 23 | Винт | 2 | 64 | Штанга | 2 |
| 24 | Шпонка | 2 | 65 | Стопорная втулка | 2 |
| 25 |  | 2 | 66 | Левая зубчатая штанга | 1 |
| 26 | Рычаг | 2 | 67 | Линейка | 1 |
| 27 | Рычаг | 2 | 68 | Ручка | 1 |
| 28 | Рукоятка | 4 | 69 | Маховик | 1 |
| 29 | Вкладыш | 2 | 70 | Винт | 2 |
| 30 | Муфта | 4 | 71 | Шайба | 2 |
| 31 | Лоток | 2 | 72 | Винт | 2 |
| 32 | Гайка | 8 | 73 | Втулка | 1 |
| 33 | Винт | 8 | 74 | Винт | 1 |
| 34 | Штифт | 4 | 75 | Фиксатор | 1 |
| 35 | Втулка | 4 | 76 | Левый суппорт | 1 |
| 36 | Вал | 1 | 77 | Зубчатый вал | 1 |
| 37 | Пресс | 1 | 78 | Правый суппорт | 1 |
| 38 | Станина в сборе | 1 | 79 | Винт | 2 |
| 39 | Линейка | 3 | 80 | Шайба | 2 |
| 40 | Болт | 2 | 81 | Гайка | 4 |
| 41 | Шайба | 2 | 82 | Болт | 4 |
| 42 | Пружина | 2 |  |  |  |