Ручные  ножницы

Серия MTS

Руководство по эксплуатации и сборке

Серийный номер: ……………………..

Дата производства: ………………………

1. Введение

Ножницы предназначены для разрезания заготовок из низкоуглеродистой стали: круглых и квадратных прутков, полос, подходят для небольших производств и ремонтных мастерских, просты в эксплуатации и надежны.

- Технические данные

| Параметр \ модель |  | MTS-20 | MTS-24 | MTS-28 | MTS-32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная производительность (низкоуглеродистая сталь) | Полоса | 30х8мм | 35х12мм | 40х12мм | 40х14мм |
|  | Квадрат | 18х18мм | 20х20мм | 24х24мм | 28х28мм |
|  | Круг | 4…20мм | 4…24мм | 4…28мм | 4…32мм |
| Габариты, см |  | 40х23х36 | 44х26х41 | 46х28х43 | 51х28х43 |
| Размеры для монтажа ножниц на основание (мм) |  | 244х90 Ø13 | 270х94 Ø13 | 310х104 Ø13 | 380х120 Ø13 |

3. Меры предосторожности.

3.1.Перед использованием машины, внимательно изучите настоящую инструкцию, проверьте затяжку резьбовых соединений и отсутствие повреждений.

3.2. Смажьте подвижные узлы.

3.3.Перед резанием, заготовку следует зафиксировать во избежание ее повреждения.

3.4. Убедитесь, что пальцы не находятся в опасной зоне.

3.5.Воизбежании травм, соблюдайте дистанцию между подвижными узлами ножниц, заготовкой и телом.

3.6. Следите за положением ручки, так как усилие  возвратной пружины зависит от ее положения.

3.7. Не допускайте посторонних лиц к ножницам.

4. Работа

4.1 Резание заготовок.

4.1.1 Поднимите ручку (поз. 8) так,  что бы заготовка разместилась между лезвиями.

4.1.2 Поместите заготовку на нижнее лезвие по линии резания (поз. 2) и зафиксируйте, слегка опустив ручку (поз. 8), затем, приложив усилие к ручке, разрежьте деталь.

5. Обслуживание

5.1 Смазка.

Перед работой заполните смазкой сальники и смажте подвижные соединения.После работы очистите и смажьте ножи.

5.2 Если машина не используется длительное время, покройте лезвия консервационной смазкой.

6. Спецификация

| Поз. | Наименование | Кол. | Поз. | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станина | 1 | 15 | Шайба | 2 |
| 2 | Неподвижное лезвие (нижнее) | 1 | 16 | Шайба пружинная | 2 |
| 3 | Подвижное лезвие (верхнее) | 1 | 17 | Винт | 2 |
| 4 | Корпус подвижного лезвия | 1 | 18 | Шайба | 1 |
| 5 | Ось | 1 | 19 | Гайка | 2 |
| 6 | Пружина | 1 | 20 | Шайба | 1 |
| 7 | Переходник | 1 | 21 | Гайка | 2 |
| 8 | Ручка | 1 | 22 | Шайба пружинная | 2 |
| 9 | Рукоятка | 1 | 23 | Шайба | 2 |
| 10 | Сухарь | 1 | 24 | Болт | 2 |
| 11 | Винт-фиксатор | 1 | 25 | Удлинитель | 1 |
| 12 | Ось | 1 | 26 | Штифт | 1 |
| 13 | Штифт | 1 | 27 | Рукоятка | 1 |
| 14 | Болт | 2 | 28 | Болт | 1 |
| 18 | Шайба | 1 |  |  |  |
| 19 | Тяга | 1 |  |  |  |

Поз. 28 только для моделей MTS-28, MTS-32.

7.  Схема ножниц

Модели MTS-20, MTS-24

Модели MTS-28, MTS-32

Замечание: производитель оставляет за собой право вносить изменения в машину не ухудшающие ее характеристик и не отраженный в данном руководстве.