Ручные комбинированные ножницы

Модель：UTS-8

Руководство по эксплуатации и сборке

Серийный номер: ……………………..

Дата производства: ………………………

1. Введение

Ножницы предназначены для разрезания заготовок из низкоуглеродистой стали: квадратных и круглых прутков, уголков, полос и листового металла, подходят для небольших производств и ремонтных мастерских, просты в эксплуатации и надежны.

- Технические данные

  - Максимальные размеры разрезаемых заготовок

2.1.1 Пруток круглый :         15mm

2.1.2 Полоса:             100x10mm

2.1.3 Уголок:                40x6mm

2.1.4 Квадрат:                  8mm

2.1.5 Тавр:                  40x6mm

2.1.6 Длина плоского резания: 200mm

2.2 Масса:                    42kg

2.3 Габариты:           68x31x56cm

3. Меры предосторожности.

3.1.Перед использованием машины, внимательно изучите настоящую инструкцию, проверьте затяжку резьбовых соединений и отсутствие повреждений.

3.2. Смажьте подвижные узлы.

3.3.Перед резанием, заготовку следует зафиксировать во избежании ее повреждения.

3.4. Убедитесь, что пальцы не находятся в опасной зоне.

3.5.Воизбежании травм, соблюдайте дистанцию между подвижными узлами ножниц, заготовкой и телом.

3.6. Следите за положением ручки, так как усилие  возвратной пружины зависит от ее положения.

3.7. Не допускайте посторонних лиц к ножницам.

4. Работа

4.1 Резание листовой и полосовой стали.

4.1.1 Поднимите ручку (поз. 24) так,  что бы заготовка разместилась между лезвиями.

4.1.2 Поместите заготовку на нижнее лезвие по линии резания (поз. 23) и зафиксируйте ее прижимом (поз 10), слегка опустив ручку (поз. 24), затем, приложив усилие к ручке, разрежьте деталь.

4.2 Резание прутков.

4.2.1 Поднимите ручку (поз. 24) так,  что бы заготовка разместилась между лезвиями и ограничителем (поз. 15), затем, приложив усилие к ручке, разрежьте деталь.

4.3 Резание уголков и тавров.

Поднимите ручку (поз. 24) так,  что бы заготовка разместилась между лезвиями, нижним и V-образным профильным приложив усилие к ручке, разрежьте деталь.

5. Обслуживание

5.1 Смазка.

Перед работой заполните смазкой сальники и смажте подвижные соединения.После работы очистите и смажьте ножи.

5.2 Если машина не используется длительное время, покройте лезвия консервационной смазкой.

6. Спецификация

| Поз. | Наименование | Кол. | Поз. | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гайка | 2 | 20 | Гайка | 1 |
| 2 | Шайба | 1 | 21 | Гайка | 1 |
| 3 | Втулка | 1 | 22 | Зубчатый рычаг | 1 |
| 4 | Боковина | 1 | 23 | Нижнее лезвие | 1 |
| 5 | Пружина | 1 | 24 | Ручка | 1 |
| 6 | Станина | 1 | 25 | Шайба | 1 |
| 7 | Ухо | 1 | 26 | Болт | 1 |
| 8 | Ось | 1 | 27 | Шайба | 2 |
| 9 | Болт | 1 | 28 | Болт | 2 |
| 10 | Прижим | 1 | 29 | Регулировочный винт | 1 |
| 11 | Ось | 1 | 30 | Нижнее лезвие | 1 |
| 12 | Болт | 2 | 31 | Фиксатор лезвия | 1 |
| 13 | Гайка | 2 | 32 | V-образный нож | 1 |
| 14 | Шайба | 1 | 33 | Боковина | 1 |
| 15 | Ограничитель | 1 | 34 | Ось | 1 |
| 16 | Втулка | 2 | 35 | Верхнее лезвие | 1 |
| 17 | Ось | 1 | 36 | Винт | 2 |
| 18 | Шайба | 1 | 37 | Болт | 1 |
| 19 | Тяга | 1 |  |  |  |

7.  Схема ножниц

Замечание: производитель оставляет за собой право вносить изменения в машину не ухудшающие ее характеристик и не отраженный в данном руководстве.