РУЧНОЙ ЛИСТОГИБ

METALMASNTER

Серия LBA

Руководство по эксплуатации.

Модель: ………………..

Дата производства: ...………………

Серийный номер: ………………...

Содержание:

1.Назначение  и общие требования                 -2

2.Технические характеристики                        -2

3.Устройство                                                      -3

4.Сборка и установка                                        -4

5.Наладка, эксплуатация и обслуживание      -5

6.Приложение 1                                                 -6

1.Назначение и общие требования.

Листогиб предназначен для гибки листового металла, прост в эксплуатации, функционален и надежен  в работе. Листогиб поставляется в собранном виде (настроен на работу с листом 0,55мм), со снятыми компенсаторами массы гибочной и прижимной балок. Перед началом работ смонтируйте компенсаторы и  установите станок  горизонтально. Без соблюдения этих условий производитель не гарантирует качество изделий!

2.Технические характеристики

| Параметр \ модель | LBA 2000/1,2 | LBA 2000/1,5 | LBA 2500/1 | LBA 3000/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Макс. длина сгиба (мм) | 2140 | 2050 | 2600 | 3100 |
| Макс. толщина листа (мм) σВ < 400 MPa | 1,2 | 1,5 | 1 | 1 |
| Угол гиба (max) | 130° | 130° | 130° | 130° |
| Высота раскрытия (мм) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Толщина рабочей части гибочной балки, мм | 20 | 25 | 25 | 30 |
| Минимальная отгибаемая полка, мм | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Длина (мм) | 2500 | 2400 | 3000 | 3560 |
| Ширина (мм) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Высота (мм) | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 |
| Масса (кг) | 250 | 320 | 390 | 700 |

3.Устройство

Листогиб имеет жесткую, стальную, сварную конструкцию. Рассчитан на работу в стационарных условиях цеха, крепления к фундаменту не требует, но должен быть установлен на прочное, ровное основание.

Основные узлы станка (Рис.1):

- Станина

- Прижимная балка.

- Гибочная балка.

- Стойки – 2шт.

- Узел регулировки усилия зажима заготовки.

- Узел регулировки формы гибочной балки.

- Рычаг прижимной балки.

- Компенсатор массы гибочной балки.

- Компенсатор массы прижимной балки.

- Нож.

- Передняя поддержка листа.

- Задняя поддержка листа.

- Угломер.

- Ручка гибочной балки.

Рис.1

2

5

7

10

9

14

6

4

1

3

4.Сборка и установка

Освободить листогиб от упаковочных материалов. Извлечь и распаковать  детали и узлы. Установите  компенсаторы гибочной балки 6 (Рис. 3),  для чего поднять прижимную балку 2  в верхнее положение, а затем гибочную балку 3 в верхнее положение и присоединить компенсаторы прилагающимся крепежом. Обратите внимание при монтаже стоек поз. 4, что узел крепления компенсатора на стойке, слева и справа,  должен быть ближе к  передней  части станка. На следующем шаге установите компенсаторы массы прижимной балки 8 (Рис. 2), для чего потребуется:

-Поднять прижимную балку в верхнее положении и подложить под нее деревянный брусок 12;

-освободить ухо 13, вывинтив болт с внутренним шестигранником. Будьте осторожны, прижимная балка имеет большую массу, деревянный брусок служит для фиксации балки;

-установить компенсатор на нижнее крепление;

-приподнять прижимную балку, используя деревянный брусок как рычаг, установить компенсатор в верхний узел 11;

-повторить операции для всех компенсаторов;

-установить угломер.

Рис. 2                                                                        Рис.3

8

12

11

3

2

13

14

6

Проверьте наличие смазки в узлах с масленками и затяжку всех резьбовых соединений. Сборка завершена.

Перед вводом в эксплуатацию тщательно очистить станок от консервационной смазки.

5.Наладка, эксплуатация и обслуживание.

Перед началом работы отрегулируйте листогиб, учитывая толщину листа, радиус сгиба, ширину загибаемой полки и угол сгиба.

5.1 Наладка

Наладка осуществляется только после установки машины на ровное основание и сводится к настройке усилия зажима заготовки при помощи узлов 5 (Рис. 1)

Внимание!  Чрезмерное усилие закрытия может привести к выходу из строя узлов  прижимной балки.

5.2 Эксплуатация

Процесс сгиба происходит в следующей последовательности:

- поднять  прижимную балку 2 рычагом 5 в максимальное верхнее положение,

вложить лист между прижимной балкой 2 и рабочим столом,  прижать лист посредством рычага 5.

- согнуть лист при помощи гибочной балки 3 под углом, определяя его при помощи угломера*,

- поднять  прижимную балку 2 при помощи рычага 5 и извлечь обработанный лист

ВНИМАНИЕ!  Не допустимы удары заготовкой по компенсатору поз. 8, (рис. 2). Это может привести к выходу их из строя.

5.3 Обслуживание

В узлах оснащённых масленками и направляющих прижимной балки следует применять пластичную литиевую смазку, в остальных поворотных узлах применены втулки, не нуждающиеся в смазке. Смазку, при  односменной работе оборудования осуществлять не реже одного раза в неделю.

Ежедневное обслуживание станка сводится к  тщательной очистке рабочей зоны и контролю мест смазки. Прижимную балку оставляйте в поднятом положении, это продлит срок службы компенсаторов. Время от времени рекомендуется протирать  элементы без защитного покрытия промасленной ветошью.

*)  Поскольку любой материал обладает свойственной только ему упругостью,  угол перегиба определяется опытным путем.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не отраженные в настоящей документации и не приводящие к снижению технических и эксплуатационных характеристик оборудования.

Приложение 1.

- Минимально допустимый радиус изгиба для деталей из стального листа.

- AWF 7965 DIN 6935 ( 10.75)

| Максимальная толщина в мм | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь с σВ МПа | Минимально допустимый радиус изгиба в мм |  |  |  |  |  |  |  |
| до 390 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 3,0 | 5,0 |
| 390 …490 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| 490 …640 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |