Руководство по эксплуатации

Пылесос промышленный самоочищающийся

ПСП 24000

г. Великие Луки

2009 г

Внимание!

Перед началом эксплуатации установки обслуживающий персонал должен быть ознакомлен с настоящим руководством по эксплуатации.

- Назначение

Пылесосы предназначены для удаления пыли и других взвешенных частиц из абразивоструйных камер, а также для совместной эксплуатации с оборудованием, предназначенным для сбора и рекуперации абразивного материала. Очищенный воздух может выбрасываться обратно в промышленное помещение, что позволяет сохранить тепло в зимний период. Пылесосы изготавливаются с учётом различного объёма отсасываемого загрязнённого воздуха. В пылесосах используются сменные фильтрующие элементы из специальной фильтрующей бумаги.

Автоматическая система управления очисткой фильтрующих элементов обеспечивает эффективную работу пылесоса и сбор отработанного абразива в специальном контейнере.

- Техническая характеристика

Таблица 1

| Наименование параметра | Количество |
| --- | --- |
| Производительность, куб.м/мин | 24 |
| Характеристики электродвигателя | 380В, 4,0кВт |
| Ёмкость сбора пыли, л | 30 |
| Диаметр всасывающего патрубка, мм | 250 |
| Габаритные размеры: - высота, мм - ширина, мм - длина, мм | 1425 1255 855 |
| Потребление сжатого воздуха, куб.м/мин | 0,2 |
| Давление сжатого воздуха в сети, МПа | 0,5-1,0 |
| Масса, кг | 350 |
| Площадь фильтроэлементов, м2 | 20 |
| Количество сменных картриджей, шт | 2 |
| Тип фильтроэлементов | Полиэстер |

3. Комплектность

Пылесос промышленный  ПСП 24000 - 1 шт

Воздуховод п/у D = 250 мм, 5 метров

4. Устройство и принцип работы

4.1. Описание работы промышленного пылесоса

Промышленный пылесос представляет собой мобильную металлическую конструкцию на которой размещены  2 основных узла: вентилятор и устройство фильтрации.

4.1.1. Узел фильтрации  представляет собой свечной, полностью автоматический фильтр. Очистка фильтра основана на принципе противотока, т.е. с «чистой» стороны в фильтр подается короткий импульс сжатого воздуха, который устраняет осевшую на фильтрующей поверхности пыль. Эта пыль попадает в приемный лоток и по мере наполнения лотка удаляется. Интервал времени между циклами обеспылевания фильтров и давление воздуха для их продувки можно плавно регулировать. Таким образом, можно задать максимальный режим очистки фильтрующей поверхности, что позволит максимально продлить срок службы фильтрующего материала и значительно снизить расходы на их эксплуатацию.

Рекомендуемое время импульса обдува фильтров: 1,5 – 2 с.

Рекомендуемое время паузы между импульсами обдува фильтров: 30 – 40 с (установка время производится на реле времени, см. эл. схему).

Для полной очистки фильтров давление сжатого воздуха должно составлять около 0,5 МПа.

4.1.2. Принцип работы вентилятора заключается в передаче механической энергии от вращаемого двигателя рабочего колеса к воздуху, в результате чего создается поток и повышается давление воздуха. Всасываемый поток через коллектор направляется к рабочему колесу, под действием центробежной силы отбрасывается в спиральную камеру корпуса, откуда через нагревательное отверстие поступает сеть.

4.2. «ПСП» производится, как мобильная передвижная установка, работающая в полуавтоматическом режиме.

4.2.1. При работе «ПСП» в камере очистки создается разряжение, благодаря чему через входной патрубок 14 (рис. 1) идет забор загрязненного воздуха, который, проходя через фильтрующие элементы 3, очищается. На выходе из вентилятора очищенный воздух проходит через систему глушителей 13, что обеспечивает «ПСП» низкий уровень шума (не более 75 Дбл.).

Пыль и другие частицы оседают на стенках фильтрующих элементов 3, откуда их периодически сбрасывает кратковременным импульсом сжатого воздуха в емкость для сбора пыли 8.

5. Электрооборудование

5.1. Для обеспечения высокой надежности в работе и обслуживании электрооборудования специалистами средней квалификации вся контактная аппаратура имеет простую конструкцию;

5.2. Электроаппаратура за исключением автоматического выключателя АВ1, смонтирована в силовом ящике, чтобы исключить поражение обслуживающего персонала электрическим током;

5.3. Электрооборудование предназначено для подключения к трехфазной сети переменного тока;

5.4. Основные параметры электрооборудования указаны в таблице  2.

Схема электрооборудования предоставлена на рисунке 2.

Таблица 2

| Потребляемая мощность | Напряжение, В |  |  | Частота, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сети | Цепи управления вентилятором и системы очистки | Местного освещения |  |
| 4 | 380 | 24 | 24 | 50 |

5.5. При подключении необходимо убедиться в соответствии напряжения и частоты питающей сети электрическим параметрам, указанным в таблице 3;

5.6. «ПСП» должен быть надежно подключен к цеховому заземляющему устройству;

5.7. В электросхеме предусмотрена блокировка, отключающая электромагнитный клапан и электродвигатель вентилятора при открывании двери устройства фильтрации.

Таблица 3

| Обозначение | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| АВ 1 | Автоматический выключатель ДЭК 101 – 3/10 | 1 |
| АВ 2 | Автоматический выключатель ДЭК 101 – 1/6 | 1 |
| Т 1 | Трансформатор понижающий ОСО 0,25/24 | 1 |
| HL 1 | Лампа накаливания 24 В, 60 Вт | 4 |
| РВ | Реле времени | 1 |
| КЛ | Катушка электромагнитного клапана MSN 1 W – 24/G 12 | 1 |
| КВ 1 | Концевой выключатель ВПК – 2122 АУ 2 | 1 |
| КН 1 | Кнопка «стоп» КЕ 011 цвет - красный | 1 |
| КН 2 | Кнопка «пуск» КЕ 011 цвет - черный | 1 |
| ПМ | Магнитный пускатель | 1 |

6. Техническое обслуживание и уход

6.1. Следует регулярно (ежедневно) опорожнять сборники пылевых отходов;

6.2. Регулярно контролировать чистоту фильтрующих свечей, в случае необходимости следует сократить интервал обдувки свечей  или повысить давление воздуха для обдува;

6.3. В случае усиленного вылета пылевых частиц на выходе следует проверить состояние (сохранность) фильтрующих свечей и их уплотнение.

7. Указание мер безопасности

7.1. При подготовке вентилятора к работе и при его эксплуатации должны соблюдать общие и специальные правила техники безопасности.

При эксплуатации вентилятора должны быть обеспечены требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»  и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

7.2. К монтажу и эксплуатации вентилятора допускаются лица, изучившие его инструкцию, правил эксплуатации и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.

7.3. Во всех случаях работник, включающий вентилятор, обязан предварительно принять меры по прекращению всяких работ  по обслуживанию (ремонту, очистки и др.) данного вентилятора и его двигателя и оповестить персонал о пуске.

7.4. В месте установки  вентилятора должен быть обеспечен свободный доступ к местам его обслуживания при эксплуатации.

7.5. Воздуховоды должны иметь устройство, предохраняющее от попадания в вентилятор посторонних предметов.

7.6. Монтаж электрооборудования, а также заземление его и вентилятора производятся в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).

Сопротивление между заземляющим блоком и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью вентилятора, которая может оказаться под напряжением не может превышать 0,1 Ом.

7.7. Обслуживание и ремонт вентилятора допускается производить только после отключения его от электросети и полной остановки от вращающихся частей.

7.8. При работах, связанных с опасностью поражения электрическим током, следует принять защитные средства.

7.9. При испытаниях, наладке и работе вентилятора всасывающее  и нагнетательное отверстие должны быть ограждены так, чтобы исключить травмирование людей.

7.10. В процессе эксплуатации необходимо систематически производить профилактические осмотры и техническое обслуживание вентилятора. Особое внимание следует обратить на зазоры между рабочим колесом и коллектором, на состояние рабочего колеса, его износ. На повреждение лопаток, надежность крепления колеса на валу, на состояние заземления вентилятора и двигателя.

8. Свидетельство о приемке

Пылесос промышленный самоочищающийся «ПСП 24000» заводской номер _________________________

Дата выпуска_____________________

Приемку произвел ________________

(подпись)

9. Требования к транспортированию и хранению

Транспортирование может производиться любым видом транспорта при условии сохранности от воздействия климатических и механических факторов.

Хранение должно производиться в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 40°С.

10. Гарантийные обязательства

Предприятие изготовитель гарантирует работу пылесоса в течении 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки его потребителю.

В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно устраняет выявленные дефекты при условии соблюдения правил эксплуатации, хранения, транспортирования.

Рисунок 2

Схема электрическая принципиальная ПСП-24000