ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ НАДУВНЫМИ ЛОДКАМИ JILONG

Лодки предназначены для использования в спокойных водах, маленьких заливах, маленьких озерах и каналах.

Всегда проверяйте погодные условия, перед тем как начать пользоваться лодкой.

Если это Ваша первая лодка или Вы не знакомы с этим типом лодки, пожалуйста, убедитесь в том, что у Вас достаточно опыта и навыков, чтобы управлять этой лодкой.

Если Вы не уверены в своих навыках или у Вас есть вопросы по подготовке лодки для использования, пожалуйста, обратитесь к профессиональному инструктору.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Для безопасности пассажиров во время использования лодки всегда строго соблюдайте следующие правила:

- Это не спасательная лодка. Использовать только при наличии опыта и навыков. Никогда не позволяйте нырять с лодки. Никогда не оставляйте в воде или вблизи воды, если не используете. Никогда не буксируйте лодку с помощью любого движущегося средства.

Сборка лодки только взрослыми компетентными людьми.

- Взрослые должны надувать камеры в пронумерованной последовательности и использовать напечатанную шкалу на корпусе лодки, для проверки во время накачивания. Чрезмерное надувание лодки может привести к разрыву камер или повреждению сварных швов!

- Пройдите курс по безопасности при использовании лодок в местной морской школе или яхт-клубе. Никогда не перемещайтесь в лодке в одиночку!

- Спасательный жилет строго рекомендован для каждого пассажира! Обратите особое внимание на то, чтобы дети и не умеющие плавать люди имели на себе спасательные жилеты постоянно во время использования лодки! Проинструктируйте детей и не умеющих плавать людей как пользоваться спасательным жилетом.

- Соблюдайте осторожность, когда ступаете или залезаете в лодку. Ступайте в центр лодки для максимальной стабильности. Равномерно распределяйте вес пассажиров, снаряжения, снастей и аксессуаров, так чтобы лодка находилась, ровно на поверхности воды и не перекашивалась ни на одну из сторон. Неравномерное распределение нагрузки в лодке может привести к опрокидыванию и утоплению лодки. Не используйте лодку, если подозреваете, что она имеет проколы или протечки! Это опасно!

- ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОРСКИХ ВЕТРОВ И ТЕЧЕНИЙ. Это опасно!

- Следуйте этим правилам, чтобы избежать серьезных травм и утопления.

- Владелец лодки несет ответственность за соблюдение всех правил безопасности и наличие необходимого оборудования для обеспечения безопасности пассажиров.

- Не оставляйте детей в лодке без присмотра. Всегда убедитесь в том, что в лодке есть хотя бы один взрослый человек ответственный за детей и не умеющих плавать взрослых.

- Всегда держите спасательное оборудование для обеспечения безопасности в лодке в порядке и в доступном месте. Обязательно имейте в доступном месте номер телефона для экстренных вызовов.

- Общее количество человек и общий вес нагрузки не должен превышать вес напечатанный на лодке. Никогда не превышайте допустимую вместимость лодки! Это опасно!

- НАДУВАНИЕ И СДУВАНИУ ЛОДКИ:

Надувание:

- Если лодка надувалась в холодную погоду или без попадания прямых солнечных лучей на камеры лодки, то необходимо убедиться, что Вы не перекачали камеры. Так как при повышении температуры или нагревании лодки на солнце давление внутри камер будет расти. Лодка не оснащена предохранительным клапаном, поэтому давление должно контролироваться все время.

- Выберите чистое место свободное от камней, палок, стекла и других острых предметов

- Разложите лодку полностью. Чтобы она ровно лежала на поверхности

- Используйте ручной или ножной насос для надувания лодки

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ НАДУВАНИЯ ЛОДКИ ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ!!!!

- Пожалуйста, надувайте камеры лодки в цифровой последовательности

- Помните, если перекачать камеры лодки сварные швы могут лопнуть

- Накачайте каждую камеру, пока она не станет достаточно тугой

- Надувайте основную камеру до тех пор, пока напечатанная шкала на борту лодки не достигнет 10 см, что необходимо проверить с помощью обычной линейки.

Для лодок размером: 185х98х28см; 218х110х36см

Максимальное давление 0,035 бар

Для лодок размером: 252х125х40сь; 305х136х42см; 340х142х48см

Максимальное давление 0,05 бар

При изменении температуры запирающие клапана могут стать жесткими. Смягчить их можно с помощью теплой воды.

Лодка не имеет предохранительного клапана. Давление должно контролироваться все время.

Сдувание:

- Откройте полностью все запирающие клапаны, включая клапаны сидений.

- Надавливайте на основание клапана, помогая выходу воздуха.

РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ.

Подготовка к путешествию

Получите необходимую информацию и проинформируйте пассажиров:

- Изучите информацию по нормам поведения на воде, опасностях, связанных с водными развлечениями и информацию по эксплуатации лодки.

- Проверьте прогноз погоды, местные течения, приливы и силу ветра.

- Известите кого-нибудь о времени возвращения на берег

- Проведите базовый инструктаж по управлению лодкой с пассажирами

- Убедитесь в том, что хотя бы один человек может управлять лодкой в случае аварии

- Научитесь определять длину пути, которое собираетесь пройти и помните, что плохие погодные условия могут сильно изменить эти показания.

Проверка лодки и снаряжения:

- Проверьте давление в лодке

- Проверьте все запирающие клапаны

- Проверьте, как распределена нагрузка в лодке: нос – корма и борт – борт

- Удостоверьтесь, что мощность мотора не превышает максимально-допустимую.

Проверка необходимого спасательного оборудования на борту лодки

(Изучите информацию по нормам поведения на воде, опасностях, связанных с водными развлечениями и информацию по эксплуатации лодки в той стране или месте, где Вы собираетесь использовать лодку)

- Каждый пассажир обязан иметь спасательный жилет

- Обязательно иметь насос, набор для ремонта весел и лодки

- Прочее необходимое оборудование для каждого типа лодки

- Регистрационные документы на лодку и разрешение на управление лодкой (если необходимо)

- Световые приборы необходимые для управления лодкой в темное время суток

В течение путешествия соблюдайте следующие правила:

1. Строго соблюдайте правила безопасности. Не пренебрегайте правилами безопасности! Это опасно для вашей жизни и жизни пассажиров!

2. Научитесь держать под контролем лодку

3. Соблюдайте местные правила по безопасности и эксплуатации лодки

4. Используйте лодку только в прибрежных водах

5. Помните, что погодные условия могут быстро меняться. Всегда убедитесь, что можете быстро вернуться на берег.

6. Не употребляйте алкоголь до или во время управления лодкой. Это касается всех пассажиров лодки!

7. Не используйте огонь! Не курите на борту!

8. Убедитесь, что все пассажиры сидят в лодке. Только если лодка не движется или движется на малой скорости пассажиры, могут сидеть на камерах и держаться за страховочную веревку по периметру лодку. В случае движения на скорости или планируемого резкого поворота все пассажиры должна сидеть на сиденьях или на полу лодки.

9. Запрещается движение с ногами, опущенными в воду! Это запрещено и очень опасно!

10. Будьте очень осторожны при причаливании к берегу. Берегите руки и ноги.

11. Всегда избегайте мест нахождения дайверов и пловцов. Строго следите за движением лодки вблизи пляжей и зон отдыха. Флаг Alpha предупреждает о близости дайверов. Вы ДОЛЖНЫ сохранять необходимую дистанцию от этого места (минимум 50 метров).

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- В зависимости от частоты использования, имейте в наличии некоторые запасные части, все запасные части должны приобретаться у официального поставщика или в сервисном центре

- Очищайте лодку после каждого использования чтобы избежать повреждения песком, соленой водой и УФО.

- Для мытья лодки используйте садовый шланг и губку. При сильных загрязнениях используйте мягкий мыльный раствор.

- Убедитесь что лодка абсолютно чистая и насухо вытерта до того как убрать ее на хранение. В противном случае лодка может покрыться плесенью.

- Не используйте растворители при очистке лодки. Это может повредить материал лодки и пластиковые компоненты системы лодки.

-  Храните все аксессуары в сухом проветриваемом помещении. Убедитесь, что все аксессуары сухие.

- Вы можете хранить лодку, как в надутом, так и в сдутом состоянии.

--  выберите сухое и прохладное место для хранения

-- не подвешивайте лодку

-- не размещайте какие-либо тяжелые или острые предметы на лодке

- Лодка это сезонный продукт и должен убираться на хранение. Если Вы не используете лодку в течение всего года, абсолютно рекомендовано сдуть лодку, просушить и убрать в защищенное место. Это поможет продлить срок службы лодки.

ВНИМАНИЕ:

Чистящие средства для дома, растворители, химикаты и другие жидкости (такие как электролит кислотного аккумулятора, масло и бензин) могут повредить материал лодки. В случае разлива таких жидкостей и попадания их на лодку необходимо проверить герметичность и структурную целостность лодки.

РАЗБОРКА:

- Уберите все аксессуары из лодки: весла, удочки и т.д.

- Откройте все запирающие клапана и полностью сдуйте лодку

- Сложите лодку (убедитесь, что она чистая и сухая. См. пункт Обслуживание и хранение).

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Если Вы обнаружили, что лодка немного сдутая и мягкая, это не всегда означает, что имеются проколы или протечки. Прежде всего, удостоверьтесь, что все крышки клапанов свободны от посторонних предметов и плотно закрыты. Если все клапаны в порядке, то причиной могут быть температурные колебания. Если лодка надувалась при высокой температуре (35С) и затем воздух остыл до температуры 25С в течение ночи, то значит давление могло снизиться и лодка оказалась в немного спущенном состоянии.

1. Если причиной этого не были клапаны и температурные колебания, начинайте искать прокол, обследую лодку внимательно со всех сторон. Любой большой прокол будет виден. Если прокол маленький: налейте немного мыльного раствора на предполагаемое место прокола. На месте любого даже самого маленького прокола образуются пузыри.

2. Проверьте запирающие клапаны на проколы.

РЕМОНТ

Маленькие проколы или царапины можно отремонтировать с помощью ремнабора, прилагаемого к лодке.

- Найдите прокол

- Очистите место вокруг прокола от грязи.

- Отрежьте кусок материала предназначенного для ремонта круглой формы, который должен быть больше чем поврежденное место.

- Приложите вырезанный материал на поврежденное место и слегка наметьте контур

- Нанесите клей на внутреннюю поверхность материала для ремонта и вокруг мета которое собираетесь ремонтировать. Приложите заплатку на поврежденное место и полностью прижмите зону с клеем.

- Оставьте на 12 часов. После высыхания, нанесите клей по краю заплатки и ставьте на 4 часа.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ – Пожалуйста, прочтите этот параграф и храните чек и гарантийный талон все время действия.

Ваш чек это подтверждение того, что Вы купили именно этот товар и проверка времени использования товара.

Мы гарантируем качество изготовления, материалов и всех частей при соблюдении всех правил пользования товаром.

Если какие-либо компоненты были заменены покупателем самостоятельно, повреждены или неправильно использовались, гарантия на эти компоненты не распространяется.

В случае обнаружения фабричного дефекта в гарантийный срок производится бесплатный ремонт или замена товара на такой же или аналогичный, только при  предъявлении чека и гарантийного талона.

Гарантия на товар не распространяется, если он использовался в коммерческих целях, поврежден в результате инцидента, нарушении правил пользования покупателем, небрежности, вандализма, повреждения химическими жидкостями, использования в экстремальных погодных условиях, неправильной сборке и разборке.

Мы не несем ответственности за стоимость установки, транспортных и иных расходов, связанных с заменой поврежденных компонентов. Эта гарантия также не распространяется на любые несанкционированные изменения в товаре.