# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Галогенный аккумуляторный фонарь CAMELION 2931

(серия фонарей “AKKU PROFI”)

Перед использованием фонаря ознакомьтесь с настоящей инструкцией

Функции

-сверхмощный галогенный фонарь мощностью 1 500 000 свечей

-двухпозиционная поворотная рукоятка

-подставка с изменяющейcя геометрией

-фонарь укомплектован свинцово-кислотным аккумулятором 6V 4Ah

-тип галогенной лампы - H3

-запасная галогенная лампа мощностью 15 ватт

-время непрерывной работы от аккумулятора - 20 минут со штатной лампой мощностью 55 ватт, и до 80 минут с запасной лампой мощностью 15 ватт

-заряд: от сети ~ 220V и от автомобильного аккумулятора  12V через адаптеры (в комплекте)

Эксплуатация

-нажмите на кнопку рукоятки и установите ее в верхнее или нижнее положение (верхнее положение – для освещения отдельных дальних объектов, нижнее – для  поисковых операций)

-установите требуемый угол наклона подставки фонаря

-зарядите аккумулятор перед использованием (см. заряд  аккумулятора)

-фонарь включается и выключается с помощью тумблера “ON” – “OFF”

Заряд аккумулятора

Зарядите аккумулятор перед использованием.

Заряд  от сети.

-Подключите адаптер в сеть и к фонарю. Зелёный индикатор зажигается, если идёт заряд. Красный индикатор – заряд завершен. Время полного заряда – около 20 часов. Во время заряда фонарь должен быть выключен.

Будьте внимательны!

-При попытке включить фонарь во время заряда произойдёт срабатывание «защиты» с автоматическим отключением заряда аккумулятора.

Заряд от автомобильного аккумулятора.

-Подключите автомобильный адаптер к прикуривателю автомобиля(или катера) и к фонарю. Время полного заряда – около 24 часов. Внутри корпуса адаптера находится плавкий предохранитель. В случае выхода предохранителя из строя необходимо заменить его аналогичным номиналом.

ВНИМАНИЕ:

-возможно нагревание линзы во время работы

-не рекомендуется длительное непрерывное использование фонаря

-не закрывайте линзу во время работы фонаря

-не направляйте луч света в глаза

-во избежание короткого замыкания отсоедините фонарь от розетки и дайте ему охладиться перед чисткой или ремонтом

-заменяйте аккумулятор и лампу только оригинальными запчастями.

Замена лампы

-снимите рефлектор в сборе, отвернув крышку рефлектора против часовой стрелки

-освободите пружинный фиксатор лампы

-замените лампу и соберите фонарь в обратном порядке.

Замена аккумулятора

-снимите рефлектор в сборе, отвернув крышку рефлектора против часовой стрелки

-освободите винты, фиксирующие крышку аккумулятора, извлеките аккумулятор, отсоедините клеммы, замените аккумулятор на аналогичный(6V,4Ah, свинцово-кислотный)

-соберите фонарь в обратном порядке

Замена предохранителя

Аккумулятор может быть дополнительно защищен плавким предохранителем(автомобильным), который в случае необходимости следует заменить аналогичным номиналом. Порядок замены: снять рефлектор в сборе, демонтировать крышку аккумулятора, заменить предохранитель.

Замечание:

-Правильно подсоединяйте провода: красный провод - к «+» аккумулятора, чёрный провод - к «-».

НЕПРАВИЛЬНОЕ подключение приведёт к порче аккумулятора.

ВАЖНО.

Не оставляйте аккумулятор в разряженном состоянии, заряжайте его сразу же после использования. После долгого перерыва в эксплуатации (свыше трех месяцев), а также перед первым включением после приобретения фонаря с целью тренировки аккумулятора и поддержания номинальной рабочей емкости желательно провести 2-3 цикла “заряд - разряд” в следующем порядке:

-полностью разрядите аккумулятор( до тусклого желтого света галогенной лампы)

-полностью зарядите аккумулятор в течение 24 часов.

При соблюдении правил настоящей инструкции аккумуляторный фонарь CAMELION 2931 на долгое время станет Вашим незаменимым помощником во время поездок на рыбалку, на  охоту и в туристические экспедиции!