ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ LUKEY –  852D+/852D+FAN/902

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Двухканальная паяльная станция Lukey – 852D+/852D+FAN/902 с цифровой индикацией температуры предназначена для осуществления монтажа и демонтажа компонентов. В комплект станции входит паяльник, фен и блок питания. Большой выбор насадок для микросхем в корпусах (QFP, SOP, PLCC) позволяет значительно повысить производительность и качество пайки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Термическая защита.

В целях безопасности электропитание автоматически отключается при достижении станцией предельной температуры. Когда температура опускается до безопасного уровня, питание вновь включается.

Выключите питание прибора и охладите фен. После этого для продолжения работы уменьшите установленную температуру или увеличьте скорость воздушного потока. В случае, если термическая защита отключена, а Вы хотите прекратить работу, предварительно убедитесь, что питание прибора отключено.

- Осторожно – работа при высоких температурах.

Не используйте станцию вблизи горючих газов, бумаги или других легковоспламеняющихся материалов.  И насадки, и нагретый воздух имеют очень высокую температуру, что может привести к сильным ожогам. Не прикасайтесь к трубке нагревателя и не направляйте воздушный поток на кожу. Первоначально при работе паяльника может выделяться белый дым, но вскоре он должен исчезнуть.

- Охлаждение станции после использования.

После отключения питания станция продувается холодным воздухом через трубку нагревателя. Не вынимайте шнур питания из розетки до окончания процесса охлаждения.

- Не допускайте удара либо падения прибора!

Трубка нагревателя содержит кварцевое стекло, которое может быть повреждено в результате падения прибора либо резкого удара.

- Не разбирайте насос прибора!

- Отключайте шнур питания, если прибор не используется в течение длительного времени.

В случае, когда станция выключена, но шнур питания подключен к розетке, устройство все равно потребляет незначительное количество энергии. Поэтому рекомендуется отсоединять кабель питания, когда станция не используется в течение длительного времени.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Удалить предохранительный винт с нижней стороны станции. Несоблюдение этого условия может привести к серьезным проблемам при использовании прибора.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВИНТ

- Выбрать проволочный захват, подходящий по размеру к микросхеме.

- Выбрать насадку, подходящую по размеру к микросхеме. Перед установкой насадки следует убедиться, что сама насадка и трубка нагревателя находятся в охлажденном состоянии.

Установка насадки:

- Ослабьте винт на насадке.

- Установите насадку, как показано на рисунке. При установке не следует прилагать слишком больших усилий и очень туго затягивать предохранительный винт, а также  использовать плоскогубцы для снятия насадки.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Демонтаж микросхем QFP

- Подсоедините кабель питания к розетке. Автоматически включится продув воздуха через трубку нагревателя, при этом сам нагревательный элемент остается охлажденным.

- Включите тумблер питания. Прибор начнет нагреваться.

- Отрегулируйте скорость воздушного потока и температуру. После установки нужных величин следует подождать, пока температура не стабилизируется. При использовании одиночной насадки регулятор скорости воздушного потока устанавливается в положение 1 – 3, при использовании других насадок – 4 – 6. При использовании одиночной насадки никогда не устанавливайте регулятор в положение больше 6.

- Установите проволочный захват под выводы микросхемы. Если ширина захвата не соответствует размерам микросхемы, его следует немного подогнуть.

- Расплавьте припой. Удерживайте фен таким образом, чтобы насадка располагалась прямо над микросхемой, но ни в коем случае не касалась ее.

- После того, как припой расплавится, снимите микросхему с помощью захвата.

- Выключите питание. При этом устройство переходит в режим автоматической продувки воздухом для охлаждения станции. Не отключайте кабель питания до завершения этой процедуры. Если Вы не планируете использовать прибор в течение длительного времени, отсоедините кабель от розетки.

Примечание: при демонтаже микросхем SOP, PLCC вместо проволочного захвата можно использовать вакуумный пинцет.

Пайка микросхем QFP

- Нанесите паяльную пасту и установите компонент на плату.

- Прогрейте монтируемое устройство с расстояния 15 – 20 мм, как показано на рисунке.

- Равномерно прогрейте выводы микросхемы.

- После завершения пайки смыть остатки припоя.

Примечание: хотя пайка горячим воздухом имеет несомненные преимущества, возможно появление дефектов пайки (напр., шариков припоя), поэтому рекомендуется строго следовать всем условиям в процессе пайки.

ЗАМЕНА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

- Извлечь 3 винта, скрепляющих фен, и выдвинуть трубку паяльника (рис.1).

- Вскрыть фен. Отсоединить заземляющий провод (1) и снять трубку нагревателя. В трубке нагревателя установлены кварцевое стекло и теплоизоляция – не потеряйте и не повредите их.

- Извлеките нагревательный элемент. Отсоедините разъем (2) (рис.2).

- Вставьте новый нагревательный элемент. Подсоедините разъем. Вставьте трубку нагревателя и подсоедините заземляющий провод.

- Соберите фен в порядке, обратном демонтажу, совместив при этом выступ на рукоятке с отверстием на трубке нагревателя.

Рис.1

Рис.2

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Держатель паяльника

- Намочите целлюлозную губку для очистки, а затем досуха ее выжмите. Поместите ее в одно из 4-х отверстий держателя паяльника.

- Добавьте немного воды, чтобы маленькая губка впитала ее в себя и все время поддерживала влажной большую губку над ней.

* Большая губка может использоваться и без наличия маленькой.

- Установите в держатель паяльника большую губку, предварительно смочив ее.

- Подсоединение

- Присоедините шнур питания паяльника к станции.

- Поместите паяльник на держатель.

- Подсоедините электропитание.

- Установка температуры

- При помощи регулятора установите необходимую температуру.

- Зафиксируйте регулятор.

- Включение станции

Как только тумблер питания будет переведен в положение «on», начнет мигать контрольный индикатор. По достижении заданной температуры индикатор погаснет. Устройство готово к работе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА ЖАЛОМ

- Высокая температура сокращает срок службы жала. По возможности используйте минимальную температуру.

- Регулярно очищайте жало губкой, т.к. из карбидов и оксидов, образовавшихся из припоя и флюсов, появляются загрязнения на жале, которые, в свою очередь, могут привести к ухудшению качества пайки и снижению теплопроводности. При постоянной работе с паяльником снимайте жало и тщательно очищайте его от оксидов не реже раза в неделю.

- Когда вы долгое время не используете паяльник, никогда не оставляйте его в нагретом состоянии, т.к. это может привести к окислению припоя, а следовательно, снизить теплопроводность.

- После использования досуха вытирайте жало паяльника и покрывайте его свежим припоем, чтобы избежать появления оксидов.

При наличии черных оксидов на жале нанесите новый припой (содержащий флюс) и досуха вытрите жало губкой. Повторяйте процедуру до тех пор, пока оксиды не будут удалены.  После этого нанесите на жало свежий припой.

* Никогда не используйте напильник для удаления оксидов.

*Если жало сильно повреждено или деформировано, замените его новым.

КАЛИБРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ЗАМЕНЕ ПАЯЛЬНИКА, ЖАЛА ИЛИ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

- Присоедините шнур питания паяльника к станции.

- При помощи регулятора установите температуру на уровне 400⁰С (750⁰F).

- Переведите тумблер питания будет в положение «on» и подождите, пока температура не стабилизируется.

- Когда температура установится, используйте крестовую отвертку для регулировки винта (с пометкой CAL на станции) температуры до момента, когда термометр покажет 400⁰С. Поверните винт по часовой стрелке, чтобы увеличить температуру, либо против, чтобы уменьшить температуру.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Проблема | Что нужно проверить | Решение |
| --- | --- | --- |
| Не горит контрольный индикатор | 1. Присоединены ли кабели питания или соединительные кабели? | Присоединить кабели |
|  | 2. Перегорел предохранитель? | Выявите причину короткого замыкания и устраните ее, а затем замените предохранитель |
|  |  | 1. Перегорел ли паяльник внутри? |
|  |  | 2. Соединена ли заземляющая пружина с нагревательным элементом? |
|  |  | 3. Провода нагревательного элемента перекручены или их замкнуло? |
| Контрольный индикатор горит, но жало не нагревается | 1. Поврежден ли соединительный шнур паяльника? | См. раздел "Проверка повреждения соединительного шнура паяльника" |
|  | 2. Поврежден ли нагревательный элемент? | См. раздел "Проверка повреждения нагревательного элемента" |
| Жало нагревается прерывисто | Поврежден ли соединительный шнур паяльника? | См. раздел "Проверка повреждения соединительного шнура паяльника" |
| Жало не покрывается припоем | 1. Не слишком ли высока температура жала? | Установите нужную температуру |
|  | 2. Очищено ли жало? | См. раздел "Использование и уход за жалом" |
| Низкая температура жала | 1. Очищено ли жало от оксида? | См. раздел "Использование и уход за жалом" |
|  | 2. Правильно ли настроена температура? | Установите нужную температуру |
| Жало не отсоединяется | Деформировалось ли жало? (увеличилось или уменьшилось) | Замените жало |
| Жало не достигает нужной температуры | Правильно ли настроена температура? | Установите нужную температуру |

ПРОВЕРКА ПОВРЕЖДЕНИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА И СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ШНУРА ПАЯЛЬНИКА

- Повреждение нагревательного элемента

- Открутите стопорное кольцо(1), а затем снимите покрытие жала (2) и само жало (3).

- Раскрутите сопло и извлеките его из паяльника.

- Отсоедините нагревательный элемент (6) и шнур паяльника (11) от ручки паяльника (12).

- Извлеките заземляющую пружину (5).

- Отсоедините красный и синий провода от нагревательного элемента.

- Измерьте сопротивление нагревательного элемента:

Нормальное сопротивление нагревательного элемента (красный)=25 – 30 Ом

Нормальное сопротивление датчика температуры (голубой)=1,2 – 1,8 Ом

- Если величина сопротивления не находится в установленном интервале, следует заменить нагревательный элемент.

- После замены нагревательного элемента:

- измерьте сопротивление между контактами штекера 4 и 1 или 2, 5 и 1 или 2. В случае, если его значение не ∞, то нагревательный элемент и датчик соприкасаются, что может повредить плату.

- измерьте сопротивление между контактами штекера 4 и 5  (нагревательный элемент), 1 и 2 (датчик), 3 и жалом, чтобы убедиться, что провода не перекручены и заземляющая пружина подсоединена правильно.

Контакты штекера

- Процесс сборки паяльника противоположен его разборке.

- Повреждение соединительного шнура паяльника

Включите паяльник и установите температуру на уровне 480⁰С (896⁰F). Покрутите шнур паяльника в разные стороны вдоль его длины. Если контрольный индикатор начнет мигать, значит, следует заменить шнур.

*В случае, если паяльник нагревается до температуры 480⁰С (896⁰F),  индикатор будет мигать в любом случае.