ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ LUKEY  - 701, 702, 860D, 862D, 868

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- Использование.

Применяется для демонтажа и пайки различных видов компонентов в корпусах, таких, как SOIC, PLCC, QFP, BGA и т.д.

- Функции и характеристики.

- Сочетает в себе современный дизайн и небольшой размер, что позволяет экономить рабочее пространство.

- Антистатическое исполнение защищает плату в случае статического или электрического разряда.

- PID замкнутая система датчиков, микроконтроллер для цифрового отображения данных и контроля температуры, большая стартовая мощность, быстрый разогрев, стабильность температуры с точностью до 1⁰С, на которую не влияет объем выдуваемого воздуха. Все эти преимущества делают пайку и демонтаж безопасными для таких чувствительных компонентов, как SOIC, PLCC, QFP, BGA и т.д.

- Управление сенсорным или круговым переключателем  упрощает эксплуатацию изделия, делая ее более удобной.

- Уникальная функция неактивного состояния позволяет экономить энергию. Когда паяльник кладется на держатель, система приводится в резервное состояние готовности. Как только фен снимается с держателя, система возвращается к установленным настройкам.

- Уникальная система охлаждения. Продолжительный продув воздухом после выключения прибора продлевает срок его эксплуатации. Когда температура воздушного потока опускается до 50⁰С, питание отключается.

- Круговая крыльчатка обеспечивает поступление большого воздушного потока при меньшем шуме.

- Спецификация.

| Модель | 860D | 862D/701 | 868/702 |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория | Цифровой фен | 2 в 1 | 3 в 1 |
| Напряжение на входе | 220В - 50Гц |  |  |
| Напряжение на выходе | 29В | 29В | 29В |
|  | 10В | 10В | 10В |
|  |  | 26В | 26В |
| Потребляемая мощность | 700Вт | 750Вт | 750Вт |
| Диапазон настройки температуры | 100⁰С - 480⁰С | Фен 100⁰С - 480⁰С | Фен 100⁰С - 480⁰С |
|  |  | Паяльник 200⁰С - 480⁰С | Паяльник 200⁰С - 480⁰С |
| Температура воздушного потока в состоянии резервной готовности | 50⁰С |  |  |
| Тип воздушного потока | Круговая крыльчатка |  |  |
| Объем воздушного потока | 120л/мин (max) |  |  |
| Уровень шума | < 45дБ |  |  |
| Размер аппарата | 160×190×116 мм |  |  |
| Вес | 1 кг | около 1,5 кг | около 1 кг |

- Комплектность.

| Модель | Состав | Количество |
| --- | --- | --- |
| 860D | Насадки, зажим(для снятия и замены насадок), держатель,инструкция по эксплуатации | 1 набор |
| 862D/701 | Насадки, зажим(для снятия и замены насадок), держатель,инструкция по эксплуатации, паяльник, держатель для паяльника | 1 набор |
| 868/702 | Насадки, зажим(для снятия и замены насадок), держатель,инструкция по эксплуатации, паяльник, держатель для паяльника | 1 набор |

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

В целях собственной безопасности четко следуйте нижеперечисленным инструкциям. Неправильное использование может привести к серьезным травмам или к смерти.

- Т.к. устройство обладает антистатической функцией, перед использованием убедитесь, что электропитание находится в нормальном состоянии.

- При использовании устройства не делайте ничего, что может привести к физическим повреждениям.

- Используйте прибор только для пайки или демонтажа.

- Не используйте устройство рядом с легковоспламеняющимися предметами. Не дотрагивайтесь до насадки фена, жала паяльника и смежных с ними частей. При замене каких-либо частей обязательно отключайте питание и ждите, пока устройство остынет.

- В процессе пайки возможно появление дыма, поэтому используйте устройство в хорошо проветриваемом помещении.

- Фен и паяльник должны лежать на держателях, когда не используются.

- Во время длительного перерыва в использовании следует отключать электропитание.

- Не работайте с прибором мокрыми руками, а также следите, чтобы устройство само не было мокрым.

- Всегда придерживайте штекер кабеля питания, когда извлекаете его из розетки.

- Не разбирайте, чините и модифицируйте устройство самостоятельно. Обращайтесь к специалистам. Для замены используйте оригинальные запчасти.

- Храните прибор подальше от детей, чтобы у них не было возможности включать устройство или дотрагиваться до него.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- ФЕН (860D, 862D, 701, 868, 702)

Использование.

- Разместите устройство в удобном месте. Закрепите держатель фена с левой или правой стороны (в зависимости от того, как Вам удобней). Подсоедините кабель фена.

- Подсоедините кабель к розетке.

- Закрепите необходимые насадки. Старайтесь использовать насадки с большим диаметром.

- Всегда настраивайте скорость воздушного потока на максимум (это позволит продлить срок службы прибора). Не уменьшайте скорость. Включите питание устройства – дисплей покажет «_ _ _»,  прибор в режиме ожидания.

- Используя значки «Δ» и перевернутого «Δ», настройте необходимое значение температуры.

- Когда станция прогреется, и температура стабилизируется, можете начинать работу. О том, что температура стабилизировалась, подскажет мигание значка нагрева в нижнем правом углу дисплея.

- После завершения работы фен следует возвращать обратно на держатель (не кладите его на стол или в другое место). В этот момент нагрев автоматически отключится, а прибор начнет охлаждаться воздушным потоком. Когда температура опустится до 50⁰С, обдув прекратится, и станция перейдет в режим ожидания.

Предупреждение.

- Обеспечивайте большой воздушный поток – это поможет защитить микросхему от перегрева.

- Храните фен в чистоте, без посторонних предметов внутри.

- При работе расстояние между феном и предметом должно быть не менее 2 см.

- Выбирайте нужную насадку в зависимости от выполняемой работы. Для каждой насадки необходимо установление своей температуры.

- Заменяя насадку, отключайте питание прибора. Для замены насадки со специальным зажимом следует подождать, пока она остынет. Никогда не меняйте насадки при высокой температуре голыми руками.

Настройка температуры.

- Используйте значки «Δ» и перевернутого «Δ» для настройки и изменения температуры.

- Нажав на значок «Δ» 1 раз, температура увеличится на 1⁰С,  на значок перевернутого «Δ» - уменьшится на 1⁰С. При длительном удерживании этих значков температура быстро изменится, и ее значение определится через 5 сек.

Расшифровка символов.

- Значки «Δ» и перевернутого «Δ» - увеличение и уменьшение температуры.

- «_ _ _» - станция находится в режиме ожидания, температура ниже 50⁰С, фен закреплен на держателе.

- «S-E» - проблемы с термодатчиком, следует заменить нагревательный элемент.

Замена нагревательного элемента.

- Перед заменой нагревательного элемента отключите электропитание станции.

- Следует заменить нагревательный элемент только после того, как он охладится.

- В соответствии с рисунком, ослабьте 2 винта.

- Высвободите кольцо и отсоедините ручку 1.

- Выньте крыльчатку и ее оболочку, затем отсоедините нагревательный элемент.

- Выньте нагревательный элемент и керамическую трубку, которая отделяет его от стальной трубки. Не повредите заземляющие провода.

- Замените нагревательный элемент, тщательно закрепив его в керамической трубке, а затем вставив его в стальную трубку.

- Процесс сборки нагревательного элемента противоположен процессу разборки.

Внимание: при замене нагревательного элемента не повредите заземляющие провода и выводы крыльчатки; при обратной сборке хорошо зафиксируйте нагревательный элемент в стальной трубке.

винты

Ручка 2

Ручка 1

Крыльчатка

Оболочка крыльчатки

Кольцо

Нагревательный элемент

Керамическая трубка

Стальная трубка

Насадки

Обслуживание.

- Протирайте станцию влажной тряпкой при отключенном питании.

- Удаляйте пыль мягкой щеткой время от времени, чтобы избежать засора, который будет мешать воздушному потоку.

- ПАЯЛЬНИК (862D, 701, 868, 702)

Перед использованием.

- Удобно разместите паяльную станцию, установите паяльник на держатель, вставьте соединительный кабель.

- Намочите губку, прикрепленную к держателю паяльника, отожмите ее и положите обратно.

Предупреждение.

Впитывая влагу, губка увеличивается в объеме, поэтому следует ее выжимать во время работы. Губка должна быть влажной, но ни в коем случае мокрой, что может повредить жало паяльника.

Использование.

- Подсоедините кабель питания и включите станцию.

- Настройте температуру.

- Для 862D/701:

Настройте нужную температуру с помощью значков «Δ» и перевернутого «Δ». Когда паяльная станция прогреется до нужной температуры, начнет мигать индикатор, и можно начинать работу.

- Для 868/702:

Настройте нужную температуру с помощью значков «Δ» и перевернутого «Δ». Когда паяльная станция прогреется до нужной температуры, начнет мигать точка в нижнем правом углу дисплея, и можно начинать работу.

- Нажав на значок «Δ» 1 раз, температура увеличится на 1⁰С,  на значок перевернутого «Δ» - уменьшится на 1⁰С. При длительном удерживании этих значков температура быстро изменится, и ее значение определится через 5 сек.

Предупреждение.

Старайтесь устанавливать максимально низкую температуру, достаточную для выполнения работы. Это поможет защитить чувствительный к температуре элемент и продлит срок службы жала паяльника.

Использование и уход за жалом паяльника.

- Высокая температура сокращает срок службы жала. По возможности используйте минимальную температуру.

- Регулярно очищайте жало губкой, т.к. из карбидов и оксидов, образовавшихся из припоя и флюсов, появляются загрязнения на жале, которые, в свою очередь, могут привести к ухудшению качества пайки и снижению теплопроводности. При постоянной работе с паяльником снимайте жало и тщательно очищайте его от оксидов не реже раза в неделю.

- Когда вы долгое время не используете паяльник, никогда не оставляйте его в нагретом состоянии, т.к. это может привести к окислению припоя, а следовательно, снизить теплопроводность.

- После использования досуха вытирайте жало паяльника и покрывайте его свежим припоем, чтобы избежать появления оксидов.

При наличии черных оксидов на жале нанесите новый припой (содержащий флюс) и досуха вытрите жало губкой. Повторяйте процедуру до тех пор, пока оксиды не будут удалены.  После этого нанесите на жало свежий припой.

* Никогда не используйте напильник для удаления оксидов.

*Если жало сильно повреждено или деформировано, замените его новым.

Замена нагревательного элемента

- Отключите электропитание.

- Дождитесь, пока паяльник остынет.

- Открутите стопорное кольцо(1), а затем снимите покрытие жала (2) и само жало (3).

- Раскрутите сопло (4) и извлеките его из паяльника.

- Извлеките заземляющую пружину (5).

- Отсоедините красный и синий провода от нагревательного элемента.

- Замените нагревательный элемент.

- Процесс сборки паяльника противоположен его разборке.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Проблема | Что нужно проверить | Решение |
| --- | --- | --- |
| Не горит контрольный индикатор | 1. Присоединены ли кабели питания или соединительные кабели? | Присоединить кабели |
|  | 2. Перегорел предохранитель? | Выявите причину короткого замыкания и устраните ее, а затем замените предохранитель |
|  |  | 1. Перегорел ли паяльник внутри? |
|  |  | 2. Соединена ли заземляющая пружина с нагревательным элементом? |
|  |  | 3. Провода нагревательного элемента перекручены или их замкнуло? |
| Контрольный индикатор горит, но жало не нагревается | 1. Поврежден ли соединительный шнур паяльника? | См. раздел "Проверка повреждения соединительного шнура паяльника" |
|  | 2. Поврежден ли нагревательный элемент? | См. раздел "Проверка повреждения нагревательного элемента" |
| Жало нагревается прерывисто | Поврежден ли соединительный шнур паяльника? | См. раздел "Проверка повреждения соединительного шнура паяльника" |
| Жало не покрывается припоем | 1. Не слишком ли высока температура жала? | Установите нужную температуру |
|  | 2. Очищено ли жало? | См. раздел "Использование и уход за жалом" |
| Низкая температура жала | 1. Очищено ли жало от оксида? | См. раздел "Использование и уход за жалом" |
|  | 2. Правильно ли настроена температура? | Установите нужную температуру |
| Жало не отсоединяется | Деформировалось ли жало? (увеличилось или уменьшилось) | Замените жало |
| Жало не достигает нужной температуры | Правильно ли настроена температура? | Установите нужную температуру |