Артикул/Item 14108
1. Набор инструмента, слесарно-монтажный, 1/2", 1/4", CrV, S2,  пластиковый кейс, 69 предметов // STELS.
Tool kit 1/4", 1/2" ,CrV,69 pcs ,in plastic case//STELS
[image: image1.jpg]



Схема / figure расположения инструмента в кейсе.
The scheme of an arrangement of the tool in a case.

Таблица/ table 1. Комплектность набора и материал/material.
Table 1. Completeness of a set and material.
	Состав/Contain
	Материал/
Material

	1/2″
	
	

	Головки торцевые 6-гр. Sockets Sockets
	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм(mm).
	CrV 

	Головки торцевые 6-гр удлиненные Sockets extend 
	14, 15, 17, 19, 22 мм(mm).
	CrV

	Удлинители  Extension bar
	125 и 250 мм(mm).
	CrV

	Головки свечные  Spark plug sockets
	16 и 21 мм(mm).
	CrV

	Рукоятка трещоточная (трещотка) Ratchet wrench
	1 шт.(pcs.)
	CrV ,  PP+резина/
rubber


	Кардан шарнирный
Cardan 
	1 шт.(pcs.)
	CrV

	Адаптер трехсторонний Three sides adapter
	1 шт.(pcs.)
	CrV

	
	
	

	1/4″
	
	

	Головки торцевые 6-гр. Sockets 
	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм(mm).
	CrV

	Головки торцевые 6-гр удлиненные  Sockets extend
	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм(mm).
	CrV

	Удлинители Extension bar
	50 и 100 мм(mm).
	CrV

	Рукоятка трещоточная (трещотка) Ratchet handle
	1 шт.(pcs.)
	CrV ,  PP+резина/
rubber


	Вороток Т-образный
Tap wrench T-shape
	1 шт.(pcs.)
	CrV

	Кардан шарнирный
Cardan
	1 шт.(pcs.)
	CrV

	Адаптер для бит
Bit adapter
	1 шт.(pcs.)
	CrV

	Биты/Bits PHILLIPS (+)
	PH3, PH4
	S2

	Биты/Bits SLOTTED (-) 
	4, 5 мм(mm).
	S2

	HEX 
	5, 6, 7, 8 мм(mm).
	S2

	Отверточная рукоятка/Screwdriver handle
	1 шт.(pcs.)
	CrV ,  PP

	Отвертки /Screwdrivers
	PH2x100 и SL6.5x100
	S2,  PP+резина/
rubber

	Бокорезы /Side cutters
	150 мм(mm)
	CrV ,  PP+резина/
rubber

	Плоскогубцы/ Pliers
	150 мм(mm)
	CrV ,  PP+резина/
rubber

	Кейс/ Case
	1 шт.(pcs.)
	Пластиковый/

Plastic


2. Технические требования/ Technical requirements
2.1. Наборы должны изготавливаться по рабочим чертежам, соответствовать контрольным образцам продукции и макету дизайна.

2.2. Металлические, пластмассовые и резиновые изделия не должны иметь трещин, сколов, царапин, вмятин, раковин, следов коррозии, заусенцев, грата, облоя и иных дефектов, ухудшающих внешний вид и функциональные свойства продукции.
2.1 . Sets have to be made on working drawings, correspond to control product samples and the design model.

2.2 . Metal, plastic and rubber products shouldn't have cracks, chips, scratches, dents, sinks, traces of corrosion, agnails, gratas, and other defects worsening appearance and functional properties of production.

2.3. Ключ трещоточный/Ratchet wrench 1/2″, 1/4″.

Таблица/ Table 2
	Наименование параметра/Parameter
	Значение/

Value

	Материал/material/Material
	Сталь/steel CrV

	Твердость/hardness/Hardness
	46…52 HRC

	Материал/material рукоятки/Handle material
	Пластмасса+резина/Plastic+ rubber


Схема / Figure 1
[image: image2.png]N

—
ALl La

<]





Таблица/ Table 3
	L
	H
	B
	s

	1/4"
	1/2"
	1/4"
	1/2"
	1/4"
	1/2"
	1/4"
	1/2"

	145 мм(mm)
	260 мм(mm)
	13 мм(mm)
	20,8 мм(mm)
	26,5 мм(mm)
	40,2 мм(mm)
	6,35 мм(mm)
	12,7 мм(mm)


2.3.1. Ключи трещоточные должны изготовляться с реверсом и шариком фиксатором.
 Ratchet wrench have to be produced with the reverse switch and socket fixer.

2.4. Головки торцевые Sockets 1/2″(10; 11; 12; 13; 14; 15, 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32).
Таблица/ Table 4
	Наименование параметра/Parameter
	Значение/

Value

	Материал/material
	Сталь/steel CrV

	Твердость/hardness
	46…53 HRC

	Защитное покрытие/cover
	Хром/Chrome


2.4.1. Прочность торцевых головок определяется испытательными крутящими моментами, приведенными в таблице 5.
Durability of sockets is defined by the torque tests given in table 5

Таблица/ Table 5.  
	Размеры

зева, мм
Opening size,mm
	Наименьший испытательный крутящий момент, Н·м
Min torque moment tested, N·m

	10
	147

	11
	178

	12
	212

	13
	249

	14
	288

	15
	331

	16
	377

	17
	425

	18
	477

	19
	531

	20
	569

	21
	

	22
	

	24
	

	27
	

	30
	

	32
	


2.4.2. Разностенность на длине квадратных и шестигранных отверстий не должна превышать:

до 14 мм(mm). – 0,4 мм(mm).

от 14 до 32 мм(mm) - 0,5 мм(mm);
The wall difference on length of square and six-sided openings shouldn't exceed:

            Up to 14 - 0,4 mm.

From 14 to 32 mm - 0,5 mm
Схема /Figure 2. Головка торцевая/ socket.

	[image: image3.png]d1





	[image: image4.png]





Таблица/ Table 6. 

	Наименование
Description
	Размер зева S, мм
Opening size S,(mm)
	⁭S2, мм(mm)
	d1 мм(mm)
	d2,

не более, мм(mm)

	l
мм(mm)
	t, не менее
not less

	Головка торцевая/ socket, 10 мм(mm)
	10

(+0,19/+0,04)
	12,7

	15,4±0,35
	22
	38±0,8
	14

	Головка торцевая/ socket, 11 мм(mm)
	11

(+0,19/+0,04)
	
	16,7±0,35
	22
	38±0,8
	14

	Головка торцевая/ socket, 12 мм(mm)
	12

(+0,24/+0,04)
	
	17,8±0,35
	22
	38±0,8
	14

	Головка торцевая/ socket, 13 мм(mm)
	13

(+0,24/+0,04)
	
	19±0,42
	22
	38±0,8
	14

	Головка торцевая/ socket, 14 мм(mm)
	14

(+0,27/+0,05)
	
	20,4±0,42
	22
	38±0,8
	14

	Головка торцевая/ socket, 15 мм(mm)
	15

(+0,27/+0,05)
	
	21,1±0,42
	22
	38±0,8
	14

	Головка торцевая/ socket, 16 мм(mm)
	16

(+0,27/+0,05)
	
	21,8±0,42
	22
	38±0,8
	14

	Головка торцевая/ socket, 17 мм(mm)
	17

(+0,30/+0,05)
	
	23,8±0,42
	22
	38±0,8
	14

	Головка торцевая/ socket, 18 мм(mm)
	18

(+0,30/+0,05)
	
	25,8±0,42
	23
	38±0,8
	14

	Головка торцевая/ socket, 19 мм(mm)
	19

(+0,36/+0,06)
	
	25,8±0,42
	23
	38±0,8
	17

	Головка торцевая/ socket, 20 мм(mm)
	20

(+0,36/+0,06)
	
	27,8±0,42
	25
	38±0,8
	17

	Головка торцевая/ socket, 21 мм(mm)
	21

(+0,36/+0,06)
	
	27,8±0,42
	25
	38±0,8
	17

	Головка торцевая/ socket, 22 мм(mm)
	22

(+0,36/+0,06)
	
	29,8±0,42
	26
	40±0,8
	19

	Головка торцевая/ socket, 24 мм(mm)
	24

(+0,36/+0,06)
	
	31,8±0,5
	28
	40±0,8
	20

	Головка торцевая/ socket, 27 мм(mm)
	27

(+0,48/+0,08)
	
	35,8±0,5
	31,5
	42±0,8
	21

	Головка торцевая/ socket, 30 мм(mm)
	30

(+0,48/+0,08)
	
	39,9±0,5
	34
	45,4±0,8
	23,3

	Головка торцевая/ socket, 32 мм(mm)
	32

(+0,48/+0,08)
	
	41,8±0,5
	36,2
	45,4±0,8
	23,3


2.5. Головки торцевые Sockets 1/4” (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).

Таблица/ Table 7
	Наименование параметра/Parameter
	Значение/

Value

	Материал/Material
	Сталь/steel CrV

	Твердость/Hardness
	46…53 HRC

	Защитное покрытие/Protection cover
	Хром/Chrome


2.5.1. Прочность торцевых головок определяется испытательными крутящими моментами, приведенными в таблице 8.
Durability of sockets is defined by the torque tests given in table 8
Таблица/ Table 8
	Размеры

зева, мм
Opening size,

mm
	Наименьший испытательный крутящий момент, Н·м
Min torque moment tested, N·m 

	4
	10,4

	4,5
	12,7

	5
	15,1

	5,5
	17,8

	6
	20,6

	7
	26,8

	8
	33,6

	9
	41,1

	10
	49,1

	11
	57,8

	12
	67,0

	13
	68,6

	14
	


2.5.2. Разностенность на длине квадратных и шестигранных отверстий не должна превышать до 14 мм(mm) – 0,4 мм(mm).
The wall difference on length of square and six-sided openings shouldn't exceed:

Up to 14 - 0,4 mm.
Схема / figure 3.

	[image: image5.png]d1





	[image: image6.png]





Таблица/ Table 9
	Наименование 
Description
	Размер зева  S

Opening size S
	S2
	d1,

мм(mm)
	d2
не более
max


	l
мм(mm)

	t
не менее
not less

	Головка торцевая/ socket, 4 мм(mm)
	4

(+0,15/+0,03)
	6,35


	7±0,29
	11,9
	25,1±0,65
	9

	Головка торцевая/ socket, 4.5 мм(mm)
	4.5

(+0,15/+0,03)
	
	7,3±0,29
	11,9
	25,1±0,65
	9

	Головка торцевая/ socket, 5 мм(mm)
	5

(+0,15/+0,03)
	
	7,9±0,29
	11,9
	25,1±0,65
	9

	Головка торцевая/ socket, 5.5 мм(mm)
	5.5

(+0,15/+0,03)
	
	8,8±0,29
	11,9
	25,1±0,65
	9

	Головка торцевая/ socket, 6 мм(mm)
	6

(+0,15/+0,03)
	
	9,3±0,29
	11,9
	25,1±0,65
	9

	Головка торцевая/ socket, 7 мм(mm)
	7

(+0,15/+0,03)
	
	10,5±0,35
	11,9
	25,1±0,65
	9

	Головка торцевая/ socket, 8 мм(mm)
	8

(+0,15/+0,03)
	
	11,8±0,35
	11,2
	25,1±0,65
	9

	Головка торцевая/ socket, 9 мм(mm)
	9

(+0,15/+0,03)
	
	12,8±0,35
	11,7
	25,1±0,65
	9

	Головка торцевая/ socket, 10 мм(mm)
	10

(+0,19/+0,04)
	
	13,8±0,35
	12,4
	25,1±0,65
	12,4

	Головка торцевая/ socket, 11 мм(mm)
	11

(+0,19/+0,04)
	
	15,8±0,35
	14
	25,1±0,65
	10,8

	Головка торцевая/ socket, 12 мм(mm)
	12

(+0,24/+0,04)
	
	16,8±0,35
	14,8
	25,1±0,65
	13

	Головка торцевая/ socket, 13 мм(mm)
	13

(+0,24/+0,04)
	
	17,6±0,35
	16
	25,1±0,65
	13,1

	Головка торцевая/ socket, 14 мм(mm)
	14

(+0,27/+0,05)
	
	19,8±0,42
	18
	25,1±0,65
	13,5


2.6. Кардан  Cardan 1/2″, 1/4″.

Таблица/ Table 10
	Наименование параметра
Parameter
	Значение
Value

	Материал/material 
	Сталь Steel CrV

	Твердость/hardness
	46…51 HRC

	Защитное покрытие/Protection cover
	Хром/Chrome


Схема / Figure 4
[image: image7.png]



Таблица/ Table 11
	Наименование 
Description
	Размеры сторон присоединительного квадрата, мм 

Sizes of the parties of a connecting square ,mm
	d
	L

	
	Наружного External, S1
	Внутреннего Internal, S2
	Не менее 

Not less

	Кардан
 Cardan 1/2"
	12,7
	12,7
	23,9
	73

	Кардан 

Cardan 1/4"
	6,35
	6,35
	14
	39


2.7. Удлинители Extension bar 1/2″, 1/4″.

Таблица/ Table 12
	Наименование параметра/
Parameter
	Значение/

Value

	Материал/material
	Сталь/Steel CrV

	Твердость/hardness
	46…51 HRC

	Защитное покрытие/Protection cover
	Хром/ Chrome


Схема /Figure 5. Удлинитель/Extension bar
[image: image8.png]



Таблица/ Table 13
	Наименование
Description
	Размеры сторон присоединительного квадрата, мм
Sizes of the parties of a connecting square, mm
	L (мм(mm)
	d (мм(mm)
	d1 (мм(mm)

	
	Наружного
External, S1
	Внутреннего
Internal, S2
	не более
max

	Удлинитель Extension bar

1/4"
	6,35
	6,35
	50
	12
	8,2

	Удлинитель Extension bar

1/4"
	6,35
	6,35
	100
	12
	8,2

	Удлинитель
Extension bar 1/2" 
	12,7
	12,7
	125
	22,4
	15,7

	Удлинитель
Extension bar 1/2"
	12,7
	12,7
	250
	22,4
	15,7


2.8. Торцевые головки, удлиненные 1/2″ (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм (mm)
Таблица/ Table 14
	Наименование параметра/
Parameter
	Значение/

Value

	Материал/material 
	Сталь/Steel CrV

	Твердость/hardness
	46…53 HRC

	Защитное покрытие/Protection cover
	Хром/Chrome


2.8.1. Прочность торцевых головок определяется испытательными крутящими моментами, приведенными в таблице 15.

Durability of sockets is defined by the torque tests given in table 15.

Таблица/ Table 15. 
	Размеры
зева, мм
Opening size, mm
	Наименьший испытательный крутящий момент, Н·м

Min torque moment tested, N·m 

	6
	20,6

	7
	26,8

	8
	33,6

	9
	41,1

	10
	49,1

	11
	57,8

	12
	67,0

	13
	68,6


Схема / figure 6.  Головка торцевая удлиненная / sockets extend.
	[image: image9.png]d1





	[image: image10.png]





Таблица/ Table 16 
	Наименование
Description
	Размер зева  S

Opening size S
	S2
	d1,

мм(mm)
	d2
не более
max


	l
мм(mm)

	t
не менее
not less

	Головка торцевая/ socket, 6 мм(mm)
	6

(+0,15/+0,03)
	6,35


	9,3±0,29
	11,9
	50±0,95
	15

	Головка торцевая/ socket, 7 мм(mm)
	7

(+0,15/+0,03)
	
	10,5±0,35
	11,9
	50±0,95
	20

	Головка торцевая/ socket, 8 мм(mm)
	8

(+0,15/+0,03)
	
	11,8±0,35
	11,9
	50±0,95
	20

	Головка торцевая/ socket, 9 мм(mm)
	9

(+0,15/+0,03)
	
	13±0,35
	11,9
	50±0,95
	20

	Головка торцевая/ socket, 10 мм(mm)
	10

(+0,19/+0,04)
	
	15,4±0,35
	22
	77±0,95
	18.6

	Головка торцевая/ socket, 11 мм(mm)
	11

(+0,19/+0,04)
	
	16,6±0,35
	22
	77±0,95
	18.6

	Головка торцевая/ socket, 12 мм(mm)
	12

(+0,24/+0,04)
	
	17,6±0,35
	22
	77±0,95
	18.8

	Головка торцевая/ socket, 13 мм(mm)
	13

(+0,24/+0,04)
	
	19±0,42
	22
	77±0,95
	19


2.9. Головки свечные  Spark plug sockets (16 mm, 21 mm)
Таблица/ table 17
	Наименование параметра/

Parameter
	Значение/

Value

	Материал/material 
	Сталь Steel CrV

	Твердость/hardness
	42…46 HRC

	Защитное покрытие/Protection cover
	Хром/Chrome


Схема / figure 7
[image: image11.jpg]o





Таблица/ Table 18
	Наименование
Description
	Посадочный квадрат
Connector
	Длина L, мм
Length L, mm
	Диаметр D, мм
Diameter D, mm

	Головка свечная Spark plug socket 16 мм(mm)
	1/2"
	65
	22,0±0, 42

	Головка свечная Spark plug socket 21 мм(mm)
	1/2"
	65
	27,8±0,42


2.9.1. Свечная головка должна быть снабжена резиновой прокладкой во избежание повреждения свечей.
Spark plug sockets has to be supplied with rubber laying in order to avoid damage of spark.
2.10. Адаптер для бит 1/4".Adapter for bits 1/4".
Таблица/ table 19
	Наименование параметра/

Parameter
	Значение/

Value

	Материал/material 
	Сталь/Steel CrV

	Твердость/hardness
	42…46 HRC

	Защитное покрытие/Protection cover
	Хром/Chrome


Схема / figure 8
[image: image12.png]=




Таблица/ table 20
	Наименование
Description
	s, мм(mm)
	s2, мм(mm)
	L, мм(mm)

	Адаптер для бит
Adapter for bits
	6,35
	6,35
	25


2.11. Биты 1/4".Bits 1/4".
Таблица/ Table 21
	Наименование параметра/Parameter
	Значение/

Value

	Материал/material 
	Сталь/steel S2

	Твердость/hardness
	46…52 HRC

	Защитное покрытие/Protection cover
	оцинкованное фосфатированное покрытие/zinc phosphate coating


Схема / figure 9. Биты Bits PH.

[image: image13.png]



Размеры бит/Bit sizes: PH3, PH4.

Длина/Length  L=25 мм(mm)
Схема / figure 10. Биты/Bits SL.

[image: image14.png]



Размеры бит/Bit sizes: SL4, SL5.        

Длина/Length L=25 мм(mm)
Схема / figure 11. Биты/Bits Н.

[image: image15.jpg]



Размеры бит/Bit sizes: Н5, Н6, Н7, Н8.            
Длина/Length L=25 мм(mm)
2.12. Вороток Т-образный 1/4″.Tap wrench T-shaped 1/4″.
Таблица/ Table 22
	Наименование параметра/Parameter
	Значение/

Value

	Материал/material 
	Сталь/Steel CrV

	Твердость/hardness
	42…46 HRC

	Защитное покрытие/Protection cover
	Хром/Chrome


Схема / figure 12
[image: image16.jpg]o

Lyal

k;

{





Таблица/ Table 23
	Наименование
Description
	Размер квадрата, мм
Connector size, mm
	L, мм(mm)
	Н, мм(mm)
	d, мм(mm)

	Воротки Т-образный 1/4"
Tap wrench T-shaped 1/4"
	6,35
	110
	23,7
	6,3


2.13. Отверточная рукоятка Screwdriver handle 1/4".

Таблица/ Table 24
	Наименование параметра
Parameter
	Значение
Value

	Материал/material 
	Сталь Steel CrV

	Твердость/hardness 
	42…46 HRC

	Защитное покрытие/Protection cover 
	Хром/Chrome

	Материал  рукоятки/Handle material
	Пластмасса/Plastic


Схема / figure 13
[image: image17.jpg]L1





Таблица/ Table 25
	Размер квадрата, мм
Connector size, mm
	L, мм(mm)
	L1, мм(mm)
	В, мм(mm)
	d, мм(mm)

	6,35
	64
	86
	23
	8,2


2.14. Отвертки Screwdriver SL, PH.
Таблица/ Table 25
	Наименование параметра
Parameter
	Значение
Value

	Материал жала отвертки /Material  of sting
	Сталь/Steel S2

	Твердость рабочей части /Hardness of working part
	58…62HRC

	Защитное покрытие/Protection cover 
	Хром/Chrome

	Материал рукоятки/ Handle material
	Двухкомпонентные Two-component  (пластмасса+резина/ plastic +rubber)


2.14.1. Отвертки должны иметь прочность, определяемую испытательным крутящим моментом, приведенным в таблице 26.
Durability of sockets is defined by the torque tests given in table 26
Таблица/ Table 26
	Толщина лопатки, мм
Blade thickness, mm
	Номер крестообразной рабочей части
Number of crosswise working part
	Испытательный крутящий момент для испытания рабочих концов отверток, Н·м, не менее
Test torque for test of the working ends of screw-drivers, N • m, not less
	Крутящий момент для испытания соединения стержня и рукояток отверток, Н·м, не менее
Torque for test of connection of a sting and handles of screw-drivers, N • m, not less

	1,20
	2
	11,5
	11,5


Схема /Figure 14. Отвертка.Screwdriver
[image: image18.jpg]



Таблица/ Table 27.
	Типоразмер
Type
	Ширина

рабочей части Н, мм
Width of working part H, mm
	Длина жала, L, мм
Sting length, L , mm
	Диаметр жала, d, мм
Diameter of sting, d, mm
	Длина рукоятки, L1, мм
Handle length L1 mm 

	SL 6.5
	6.5
	100
	6.2
	116

	Ph 2
	-
	100
	6.2
	116


2.15. Плоскогубцы.Pliers
Таблица/ Table 28

	Наименование параметра
Parameter
	Значение
Value

	Материал/material 
	Сталь Steel CrV

	Твердость рабочей части/hardness of working part
	40…42HRC

	Защитное покрытие/Protection cover 
	Хром/Chrome

	Материал рукоятки/material of handle
	Двухкомпонентные Two-component (пластмасса+резина/plastic+ rubber)


Схема / Figure 15
[image: image19.jpg]



Таблица/ Table 29
	Наименование
Description
	а, мм(mm)
	а1, мм(mm)
	L, мм(mm)
	l, мм(mm)
	b, мм(mm)
	c, мм(mm)

	Плоскогубцы
Pliers
	27
	5.5
	185
	50
	11,5
	55


2.15.1. На плоской зажимной поверхности губок должны быть нанесены рифления с шагом 0,8; 1,0 мм. На остальных плоских зажимных поверхностях должен быть зазор между губками не более 0,8 мм.


2.15.2. Соединение в шарнире должно обеспечивать плавное движение без заеданий и люфтов. Усилие для раскрытия губок кусачек не должно превышать 9,8 Н (1 кгс).


2.15.3. Смещение вершин губок пассатижей относительно друг друга в направлении оси шарнира не должно превышать 0,2 мм.
2.15.1 . On a flat tightening surface of jaws corrugated with a step 0,8 have to be put; 1,0 mm (mm). On the other flat tightening surfaces there has to be a gap between jaws no more than 0,8 mm (mm).

2.15.2 . Connection in the hinge has to provide smooth movement without jammings and backlashes. The effort for disclosure of jaws of nippers shouldn't exceed 9,8 N (1 kgf).

2.15.3 . Shift of tops of jaws relatively each other in the direction of an axis of the hinge shouldn't exceed 0,2 mm.
2.16. Бокорезы 150 мм
         Sidecutters 150 mm
Таблица/ Table 30
	Наименование параметра
Parameter
	Значение
Value

	Материал/material
	Сталь Steel CrV

	Твердость не ниже /Hardness not less, HRC:

-  элементов шарнира/hinge elements

- режущих кромок губок/cutting edges of jaws


	51

53

	Защитное покрытие/Protection cover
	Хром/Chrome

	Материал рукоятки/Handle material
	Двухкомпонентное/Two-component (пластик+резина/plastic+rubber)



2.16.1. Соединение в шарнире должно обеспечивать плавное движение без заеданий и люфтов. Усилие для раскрытия губок не должно превышать 9,8 Н (кгс).


 2.16.2. При сжатых рукоятках бокорезов концы губок должны сходиться вплотную
2.16.1 . Connection in the hinge has to provide smooth movement without jammings and backlashes. The effort for disclosure of jaws shouldn't exceed 9,8 N (kgf).

2.16.2 . At the squeezed handles of sidecutters the ends of jaws have to densely to connect.

Схема /Figure 16.
[image: image20.jpg]



Таблица/ Table 31.
	Наименование
Description
	L, мм(mm)
	L1, мм(mm)
	W, мм(mm)
	Т1, мм(mm)

	
	
	
	
	

	Бокорезы, 150 мм
Sidecutters 150 mm
	150±5
	32±0,8
	20±0,5
	10±0,3


2.17. Кейс.Case
2.17.1. Материал  кейса – пластмасса, футляр должен быть снабжен металлическими замками и петлями. Предметы должны надежно фиксироваться в своих посадочных местах, самопроизвольное выпадение не допускается. 
2.17.1 . The case material – plastic, a case has to be supplied with metal locks and loops. Subjects have to be fixed reliably in the seats, spontaneous loss isn't allowed. 

[image: image21.png]JI==]

gggggq
e

;@@

@H@ 505658068888
u@ =—3
== s}
O
AN D
i S L I
J SU(y
(&}

@ Cre

9@.3

495.8

@ GrE




[image: image22.png]398.8 45.@_45.9

) 58

)
C{a—l o
&

64

A —BE
ﬁé C’:

[ — ] fﬂ:-jj h
~O





3. Упаковка.Package.
Все товарные реквизиты, нанесенные на коробку,  должны быть четкими и хорошо читаемыми (артикул, количество, вес брутто и нетто, номер инвойса и т.д.).
Любые механические повреждения упаковок, нарушающие погрузку, разгрузку, транспортировку, хранение либо  товарный вид изделия, не допускаются.
Цвет, размеры и информация, нанесена
я на упаковку должна четко соответствовать макету дизайна.

Индивидуальная упаковка – кейс упаковывается в картонный рукав, на котором имеется информация о составе набора, типоразмерах, материале, количестве предметов, артикуле, адресе производителя и продавца. Кейс с рукавом упаковывается в полиэтиленовую пленку.

Общая упаковка – коробка должна обеспечивать целостность товара при доставке груза заказчику. Производитель несет ответственность за качество упаковки и целостность груза и потребительской упаковки в пути.

Количество продукции в упаковке, размеры и вес упаковки указаны в таблице 32.
All commodity requisites put on a box, have to be accurate and well readable (the article, quantity, gross weight and net, invoice number, etc.).

Any mechanical damages of packings breaking loading, unloading, transportation, storage or trade dress of a product, aren't allowed.

Color, the sizes and information, I am put on packing has to correspond to the design model accurately.

Individual packing – a case is packed into a cardboard sleeve on which there is information on set structure, standard sizes and material, quantity of subjects, the article, the address of the producer and the seller. The case with a sleeve is packed into a polyethylene film.

The general packing – a box has to provide integrity of goods on delivery freight to the customer. The producer bears responsibility for quality of packing and integrity of freight and consumer packing in a way.

Quantity of production in packing, the sizes and weight of packing are specified in table 32.
Таблица/ Table 32.
	Артикул
Item
	Индивидуальная упаковка
Individual package
	Общая коробка
Master box

	
	Кол-во ,шт.
Qty pcs
	Длина мм
Length,

mm
	Ширина (мм)
Width,

mm
	Высота (мм)

Height,

mm
	Масса грамм
Weight gram

	Кол-во ,шт.
Qty pcs
	Длина мм
Length,

mm
	Ширина (мм)
Width,

mm
	Высота (мм)

Height,

mm
	Масса грамм
Weight gross kg


	14108
	1
	390
	255
	90
	6,83
	3
	415
	288
	309
	20.5


Обращаю ваше внимание, что после заключения договора (контракта), ОКК оставляет за собой право дополнять (по совместной договоренности с производителем) в паспорт качества данные, относящиеся к качеству продукции, которые будут наработаны в  результате продвижения данной продукции на рынок.
Please note that when signing the agreement (contract), QC Department reserves the right to introduce into the datasheet some additional data referring to product quality which will be obtained in the course of the products' promotion to the market.
