ОПИСАНИЕ	Профессиональное, высокоэффективное промывочное средство для профилактического обслуживания автоматических трансмиссий, удаляет образовавшиеся отложения на деталях и в гидравлической системе, позволяет вывести нерастворяемые загрязнения из АКПП. Вследствие этого увеличивается срок службы деталей и всего агрегата в целом. Восстанавливает эксплуатационные характеристики, и устраняет проблемы связанные с резким переключением передач и другие неисправности. Данное промывочное средство прошло полный комплекс испытаний в химических лабораториях и в полевых условиях.

СВОЙСТВА	- эффективное и бережное удалении загрязнений

- восстанавливает плавное переключение передач

- не агрессивно к материалам сальников, прокладок и фрикционных дисков

- экономично в использовании

- не вредит окружающей среде

- простое в применении

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ 	 Цвет 	: коричневый

Основа 	: комплекс присадок в специальном масле

Индекс вязкости 	: 204

Вязкость при 40°C 	: 58,0 		 mm2 / s

Вязкость при 100°C 	: 11,8 		 mm2 / s

Температура

воспламенения 	: примерно 200 	 °C

Плотность при 20°C 	: 0,885 	 г / см ³

Форма 	: жидкость

ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначено для любых автоматических трансмиссий.

ПРИМЕНЕНИЕ	Перед применением промывочного средства необходимо прогреть АКПП до рабочей температуры, после чего добавить содержимое баночки в рабочую жидкость АКПП и запустить двигатель. В течении цикла промывки, который занимает 12 – 15 минут, необходимо несколько раз перевести селектор управления режимами работы АКПП в различные положения, при этом удерживая нажатой педаль тормоза. После окончания цикла промывки следует заменить трансмиссионную жидкость. Данное средство допускается использовать только в условиях станций технического обслуживания с применением специального оборудования для обеспечения замены полного объема жидкости в АКПП. Банки объемом 300 мл достаточно для 6 – 9 л. ATF.

ФАСОВКА                     Automatik-Getriebe-Reiniger	300 мл	                                 Артикул: 3951

# Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

# Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de