ОПИСАНИЕ	Pro-Line Motorspülung – это высокоэффективная промывка для систем смазки двигателей, созданная по современной присадочной технологии. Позволяет эффективно отмыть различные загрязнения: нагары, шламы, лаковые отложения, которые неизбежно образуются в двигателе. Способствует выводу нерастворимых в масле частиц и продуктов износа деталей. Подходит для любых типов масел. Заливается в старое масло перед его заменой. Применима для бензиновых и дизельных двигателей.

СВОЙСТВА	- эффективная и быстрая очистка

- отмывает все виды загрязнений

- выводит из двигателя нерастворимые частицы и продукты износа

- нейтральна к сальникам и прокладкам

- экономична и проста в использовании

- совместима с катализатором

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ 	Цвет	:	коричневый

Основа              	:	комплекс присадок/жидкость

Температура кипения          :	60ºС

Температура замерзания     :  -45ºС

Вязкость при 20ºС               	:	0,82 г/см3

ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для очистки систем смазки бензиновых и дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ	500 мл промывки рассчитано на 5 литров масла.  Прогреть двигатель до рабочей температуры. Добавить Pro-Line Motorspülung в старое моторное масло. Завести двигатель и дать поработать 10 минут на холостом ходу, в зависимости от степени загрязнения. Заменить старое масло и фильтр.

Pro-Line Motorspülung совместима со всеми моторными маслами

ФАСОВКА

Pro-Line Motorspülung	500 мл		Артикул 2427 / 7507

1 л                                Артикул 2425

5 л                                Артикул 2428

# Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

# Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de