ОПИСАНИЕ	Universal Kuhlerfrostschutz GTL11– это готовая к применению смесь на основе этиленгликоля. Антифриз не содержит аминов, нитритов и фосфатов, благодаря специальному составу ингибиторов обеспечивает превосходную защиту от замерзания, коррозии и перегрева. Благодаря этому обеспечивается надежная эксплуатация автомобиля  в течение всего сезона.

### СВОЙСТВА	- предотвращает замерзание системы охлаждения

- готов к применению

- превосходная защита от перегрева

- оптимальное антикоррозионное действие

- предотвращает неисправности при эксплуатации

- без содержания аминов, нитритов и фосфатов

- также снижается частота замены (соблюдайте предписания изготовителя)

Соответствует следующим спецификациям и одобрено следующими изготовителями:

VW-Bezeichnung G11

Audi TL 774-C bis Bj. 7/96

BMW/Mini GS 9400

MB 325.0/325.2

Opel GME L 1301

Porsche TL 774-C bis Bj. 95

Rolls-Royce GS 9400 ab Bj. 98

Saab 6901 599

Seat TL 774-C bis Bj. 7/96

Skoda TL 774-C bis Bj. 7/96

VW TL 774-C bis Bj. 7/96

Volvo Car 128 6083/002

Volvo Truck 128 6083/002

Fiat 9.55523

Alfa Romeo 9.55523

Iveco Iveco Standard 18-1830

Lada TTM VAZ 1.97.717-97

MAN 324 Typ NF

MTU MTL 5048

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ 	Основа	: этиленгликоль с ингибиторами

Цвет	: синий

Плотность при 20°C	: 1,077 		г/см³

Температура воспламенения	: >100 		°C

Защита от замерзания и перегрева: от -40°C до +109°C

Смешиваемость с другими

антифризами	: нельзя смешивать с антифризами без

содержания силикатов (большей частью красного цвета).

ОБЛАСТИ	Пригоден для любых систем охлаждения (также алюминиевых двигателей) в

ПРИМЕНЕНИЯ	легковых, грузовых автомобилях, автобусах, сельскохозяйственных машинах, а также для стационарных двигателей и агрегатов, для которых требуется антифриз указанной спецификации.

ПРИМЕНЕНИЕ	Почистите систему охлаждения с помощью очистителя для радиаторов Liqui Moly, № продукта 3320.  Затем промойте систему охлаждения достаточным объемом чистой воды и залейте готовый к применению антифриз для радиаторов GTL 11 долговременного действия.

Соблюдайте предписания изготовителя по замене.

ТАРА ДЛЯ

ПОСТАВКИ 	Universal Kuhlerfrostschutz GTL11

5	л	№ продукта 	8849

200	л	№ продукта 	8850

# Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.