ОПИСАНИЕ	Эффективный очиститель масляной системы удаляет отложения, шлам, лак  и закоксовки из масляной системы любых 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателей, возникающие при высоких нагрузках на двигатель. Рекомендуется использовать для сильно загрязненных двигателей или при затянутом интервале замены масла. Отложения смолы и нагара, сокращающие подвижность механических частей двигателя и вызывающие загущение масла, а также масляный шлам растворяются и выводятся из двигателя вместе со старым маслом. Основательно очищает верхнюю часть цилиндра. Предотвращает повреждение незащищенных металлических частей конденсатом и кислотами от сгорания топлива. Удаляет отложения и нагары, ухудшающие подвижность поршневых колец. Восстанавливает мощность и давление в системе смазки в полном объеме, снижает трение и улучшает показатели выхлопных газов.

СВОЙСТВА                    - эффективная и быстрая очистка

- нейтрально к прокладкам и уплотнителям, применяемым в двигателях

- совместима с катализатором

- очень высокая эффективность промывки

- уменьшает вред, наносимый окружающей среде по сравнению с

применением полнообъемных промывок

- удобно в применении

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Основа		   : присадки/жидкость-носитель

Цвет			   : коричневый

Плотность при 20°C	   : 0,81 g/ml

Температура вспышки   : 63°C

ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ	Для промывки масляной системы бензиновых и дизельных двигателей. Частота промывки масляной системы двигателя зависит от степени его загрязнения. Не применять для промывки мотоциклетных двигателей, в которых сцепление находится в масляной ванне.

ПРИМЕНЕНИЕ	Флакон промывки (300 мл) рассчитан на 5 л моторного масла.

Добавить промывку в старое масло, запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу в течение примерно 10 минут. Слить масло, заменить фильтр и залить свежее масло.

Ölsystem Spülung Effektiv совместима со всеми типами моторных масел.

ФАСОВКА		Ölsystem Spülung Effektiv 	300ml			Art.Nr. 7591

PI 00/07/09

# Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de