11. Сведения о консервации и упаковке

Штангенциркуль подвергнут консервации и упаковке согласно требованиям ГОСТ 9.014 и ГОСТ 13762.

Срок консервации: 24 месяца.

12. Свидетельство о приемке

Штангенциркуль соответствует требованиям ГОСТ 166-89 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: __________________

Подписи лиц, ответственных за приемку: _____________

№ изделия: __________________

М.П.

|  | 129226, Москва, платформа Северянин, владение 14 тел.: (495) 984-83-74 www.prof.ru |
| --- | --- |

GRIFF ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ

ЦИФРОВОЙ ТИП ШЦЦ-II ШАГ ДИСКРЕТНОСТИ 0,01мм

ГОСТ 166-89

### ПАСПОРТ

### ШЦЦ-250

1. Назначение изделия

Штангенциркуль по ГОСТ 166-89 тип ШЦЦ- II предназначен для измерений наружных и внутренних линейных размеров.

Применяется в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности.

Пример обозначения при заказе штангенциркуля 250мм со значением шага дискретности 0,01мм:

Штангенциркуль ШЦЦ-II-250-0,01  ГОСТ 166-89.

2. Условия эксплуатации

Условия эксплуатации – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69

Температура:		                                         от 10 до 40°С

Относительная влажность воздуха:    не более 80%  при t=25ºC

3. ТехническИЕ характеристикИ

3.1. Диапазоны измерения, мм                                    0-250

3.2. Значение отсчета по цифровому

отсчетному устройству, мм			             0,01

3.3. Предел допускаемой погрешности, мм                0,04

4. Комплектность поставки

4.1. Штангенциркуль

4.2. Футляр

4.3. Батарейка

4.4. Паспорт

5. Указание мер безопасности

Во избежание травматизма необходимо не допускать измерений на ходу станка.

6. Подготовка к работе и правила эксплуатации

6.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на штангенциркуль.

6.2. Промыть бензином и протереть измерительные поверхности чистой тканью.

6.3. Включить электронное устройство штангенциркуля нажатием кнопки “OFF/ON”.

6.4. Переключить режим единиц измерения штангенциркуля дюйм/миллиметр в необходимый с помощью кнопки “INCH/MM”.

6.5. Ослабить зажимной винт и проверить плавность хода рамки. Убедиться, что цифровое отсчётное устройство и все клавиши работают правильно. Нажать кнопку установки нуля “ZERO” при сомкнутых губках штангенциркуля.

6.6. Не допускать:

- грубых ударов или падений во избежание изгиба штанги и повреждения электронного устройства;

- царапин на измерительных поверхностях.

6.7. После окончания работы штангенциркуль протереть чистой салфеткой, выключить с помощью кнопки “OFF/ON” и уложить в футляр.

7. принцип работы

7.1. При измерении наружных поверхностей необходимо, чтобы не было перекосов, губки были перпендикулярны измеряемой поверхности. Губки для наружных измерений опустить насколько это возможно.

7.2. При измерении внутренних поверхностей, губки для внутренних измерений опустить насколько это возможно. Не допускать перекосов, губки должны быть перпендикулярны измеряемой поверхности. При измерении диаметров отверстий снимается максимальное значение.

8. Методы контроля и испытаний

Поверка штангенциркулей - по ГОСТ 8.113 и МИ 1384. Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации штангенциркуля, но не реже одного раза в год.

9. Гарантии изготовителя

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие штангенциркуля требованиям ГОСТ 166-89 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня ввода штангенциркуля в эксплуатацию.

9.3. Гарантийный срок хранения: 24 месяца.

9.4. По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу: 129226, Москва, платформа Северянин, владение 14

тел.:  (495) 984-83-74.

10. Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение штангенциркуля - по

ГОСТ 13762.