ПАСПОРТ

На цилиндрическую зачистная пневмо машинку Air Boss SA-101-6

Air Boss SA-101-6

Орбитальная, шлифовальная машинка Ø152мм, с отводом воздуха под пылесос.

- Корпус из алюминиевого сплава.

- Диаметр амплитуды колебаний.                                                  5мм

- Диаметр шлифовального диска под липучку                             152мм

- Частота вращения на холостом ходу                                          Vх/х=10000об/мин,

- Расход потребляемого воздуха на холостом ходу                    300л/мин, (0,3м³/мин)

- Оптимальное рабочее давление в пневмо магистрали            Р=6,3кг/см², (6,3Атм),

- Воздушный шланг с внутренним сечением (оптимально).        9,5мм

- Присоединительный штуцер (в комплекте).                               1/4"(M) x ORION

- Вес шлифмашинки                                                                        0,8кг.

- Длинна шлифмашинки с отводом                                               180ммПневматическая орбитальная шлифовальная машина MIGHTY SEVEN QB-47612 предназначается для быстрого и качественного снятия покрытия с поверхности, включая процесс подготовки под покраску или лак. Небольшие габариты и вес обеспечивают возможность длительного использования инструмента без необходимости перерыва на отдых. Возвратно-поступательные движения гарантируют эффективность работы, что позволяет использовать аппарат в автосервисах, при строительстве, а также в качестве профессионального помощника в гараже.
Данная информация скопирована со страницы: https://magnitogorsk.vseinstrumenti.ru/instrument/pnevmoinstrument/pnevmo-shlifmashini/orbitalnye_ekstsentrikovye/mighty_seven/pnevmaticheskaya_orbitalnaya_shlifovalnaya_mashina_mighty_seven_qb-47612/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=nch_magaziny_rsya&utm_content=5232200270&utm_term=ST:context|S:goodster.ru|AP:no|PT:none|P:0|DT:desktop|RI:213|CI:32313814|GI:3128139702|PI:12009130617|AI:5232200270|RT:|KW:mighty%20seven%20qb%2047612|RN:%d0%9c%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszMjMxMzgxNDs1MjMyMjAwMjcwO25pemhuaXktbm92Z29yb2QuZ29vZHN0ZXIucnU6Z3VhcmFudGVl&yclid=667924475424038952

# Характеристика

Эта модель оборудована приспособлением для сбора пыли из зоны обработки, подсоединяемое к вытяжке. Небольшие габариты и вес обеспечивают возможность длительного использования инструмента без технологических остановок.

# Инструкция по эксплуатации

## 1. Применение

### Пневматическая орбитальная шлифовальная машина предназначается для быстрого удаления лакокрасочного покрытия при проведении подготовительных работ, перед окраской поверхности. Шлифмашинка имеет эксцентриковое вращение, малой амплитуды. В сочетании с возвратно-поступательным движениями, обеспечивается высокая эффективность работы инструмента, что позволяет использовать его не только в автосервисах, но и при строительстве, а также в качестве отличного профессионального помощника в гараже

### 2. Меры предосторожности

### 2.1. Давление воздуха

Максимальные технические характеристики достигаются при давлении 6.3 бар. Рабочий диапазон давления от 5 до 7 бар (70-100 psi).

### 2.2. Пневмо линия

Для соединения компрессора с постом инструмента необходимо использовать шланг диаметром не менее 3/8”. Сжатый воздух охлаждается, и частицы воды конденсируются на стенках ресивера и шлангах, а из ресивера и пневмо линии влага может попасть в механизм инструмента, что может вызвать неполадки и выход из строя. Поэтому следует установить фильтр и лубрикатор между компрессором и инструментом (пост).  А из ресивера компрессора и фильтра отстойника поста, регулярно сливать скопившийся конденсат. Используйте компрессор c мощностью двигателя от 2.4 л.с. Часто под каждый инструмент нужно делать свой пост это обусловлено спецификой потребности воздуха инструментом..

### 2.3. Воздушный шланг

Прочистите шланг струей сжатого воздуха перед соединением шланга с пневмо инструментом. Это предотвратит попадание в инструмент влаги и пыли, находящейся внутри шланга, что в свою очередь предотвратит образование ржавчины или поломок. Чтобы компенсировать падение давления у шлангов более 7,6 м, необходимо увеличить давление или пневмо линию, подводить как можно ближе к рабочему месту.

### 2.4. Присоединяемые инструменты

Используйте головки или адаптеры в хорошем рабочем состоянии. Необходимые головки и адаптеры, предназначающиеся для этого инструмента, описаны в спецификации как «посадочный размер».

2.5. Во время работы с инструментом должна быть предусмотрена защита глаз, ушей, рта, а на руки одеты перчатки.

2.6. Рабочее место должно хорошо проветриваться.

2.7. При перебоях электроэнергии компрессор необходимо выключить.

## 3. Эксплуатация.

### 3.1. Включение

Убедитесь в правильном и надежном подключении к воздушной магистрали. Проконтролируйте правильность настройки давления в рабочем шланге инструмента и наличие масла в лубрикаторе. Для работы с инструментом, нажмите на спусковой рычаг, расположенный на верхней стороне корпуса-рукоятки. В инструменте используется рычаг нажимного типа без фиксации.

Внимание!!! Инструмент начнет вращаться через несколько секунд после нажатия на рычаг. После выполнения необходимых работ, для безопасности и сохранности поместите инструмент, после полной его остановки на подставку и отключите его от воздуха.

### 3.2 Работа и остановка

На данной моделе не предусмотрено реверсивное вращение вала. Шлиф машинка диском-платформой диаметром 152мм, А нижняя часть её поверхности имеет специальную наклейку держатель, которая позволяет крепить к ней одним движением самоклеющуюся шкурку.

Техническое обслуживание

### 4.1. Смазка

Перед соединением шланга, накапайте 4 или 5 капель пневматического масла в воздухозаборник пневмоинструмента. Использование других видов масла может повлечь ухудшение рабочих характеристик или поломку инструмента. Если другое масло случайно попало в инструмент, то уберите его немедленно. Также, необходимо каждые 3-4 часа работы смазывать пневмо/инструмент. Масла поступающего через лубрикатор для бесперебойной работы инструмента не достаточно.

### 4.2 Хранение

Избегайте хранения инструмента в местах повышенной влажности. Попадание влаги внутрь может вызвать появление ржавчины и как следствие преждевременный выход из строя. Перед хранением и после каждого использования, смажьте воздухозаборник маслом и включите его на короткое время.

### 4.3 Утилизация

Если инструмент настолько серьезно поврежден, что его больше нельзя использовать. Не сжигайте! Утилизируйте его сдав в пункт приема металлов.

#### Внимание!!!

- Инструмент не должен использоваться во взрывоопасных местах.

- Отсоединяйте шланг перед сменой и наладкой присоединяемых инструментов.

- Избегайте попадания волос или частей одежды на инструмент во время работы.

- Стойте устойчиво, и наденьте на руки перчатки во избежание травмы, вызванной силой возможного инерционного момента вращения при включении инструмента.

- Неожиданное направление вращения может вызвать опасную ситуацию.

- Ошибки при работе являются главными причинами серьезных увечий или смерти. Не оставляйте инструмент включенным без присмотра.

- Маска для глаз, предотвращает опасность попадания в глаза стружки или металлических осколков, летящих из-под инструмента, при высоких скоростях работы.

- Маска для лица предотвращает вдыхание пыли и строительного мусора опасного для здоровья. Излишнее высокое давление и вращение на холостом ходу ускоряет износ инструмента и может вызвать опасную ситуацию.