ПАСПОРТ

НА ПИСТОЛЕТНЫЙ ПНЕВМО ГАЙКОВЕРТ Air Boss AB-1900P

Air Boss AB-1900P

Гайковерт пистолетного типа c укороченным корпусом.

Применяется при проведении слесарно-монтажных работ в труднодоступных местах.

- Корпус из алюминиевого сплава.

- Ударный механизм TH (Twin Hammer) Двойной Молоток.

- Направление вращения: прямое и реверсивное,

с переключением флажком одним движением.

- Количество рабочих режимов.                                                     5

- Диапазон крутящего момента под нагрузкой                                                           (Момент затяжки).                                                                         Мраб=36-525Н/м,

- Максимальный крутящий момент                                                                              (Момент откручивания).                                                                Ммах=850Н/м,

- Частота вращения на холостом ходу.                                         Vх/х=7400об/мин,

- Расход потребляемого воздуха на холостом ходу.                    300л/мин, (0,3м³/мин)

- Оптимальное рабочее давление в пневмо магистрали.            Р=6,3кг/см² (6,3Атм),

- Воздушный шланг с внутренним сечением (оптимально).        6,4мм

- Присоединительный штуцер (в комплекте).                               1/4"(M) x ORION

- Вес гайковерта.                                                                              2,5кг.

- Укороченный ударный привод из NiCrMo сплава.                      DR.1/2".

- Длинна рабочей части гайковерта с приводом                          155мм

- Дополнительно комплектуется эластичным чехлом на рукоятку.

# Характеристика

Этот инструмент используется для закручивания и выворачивания, гаек, болтов и других специальных насадок, без применения человеческой силы. Облегченный вариант причем более мощный чем его аналоги из алюминия, даёт возможность повысить производительность труда.

# Инструкция по эксплуатации

## 1. Применение

Этот инструмент идеально подходит для сборочных и монтажных работ, а также для демонтажа или разборки различных изделий.

### 2. Меры предосторожности

### 2.1. Давление воздуха

Максимальные технические характеристики достигаются при давлении 6.3 бар. Рабочий диапазон давления от 5 до 8 бар (70-110 psi).

### 2.2. Пневмо линия

Для соединения компрессора с постом инструмента необходимо использовать шланг диаметром не менее 3/8”. Сжатый воздух охлаждается, и частицы воды конденсируются при выходе воздуха из из компрессора, в ресивере и в пневмо линии. Они могут попасть в механизм инструмента, что может вызвать неполадки. Поэтому следует установить фильтр и лубрикатор между компрессором и инструментом.  А из ресивера компрессора и фильтра отстойника поста, регулярно сливать скопившийся конденсат. Используйте компрессор c мощностью двигателя от 2.4 л.с.

### 2.3. Воздушный шланг

Прочистите шланг струей сжатого воздуха перед соединением шланга с пневмо инструментом. Это предотвратит попадание в инструмент влаги и пыли, находящейся внутри шланга, что в свою очередь предотвратит образование ржавчины или поломок. Чтобы компенсировать падение давления у шлангов более 7,6 м, необходимо увеличить давление или пневмо линию, подводить как можно ближе к рабочему месту.

### 2.4. Присоединяемые инструменты

Используйте головки или адаптеры в хорошем рабочем состоянии. Необходимые головки и адаптеры, предназначающиеся для этого инструмента, описаны в спецификации как «посадочный размер».

2.5. Во время работы с инструментом должна быть предусмотрена защита глаз, ушей, рта, а на руки одеты перчатки.

2.6. Рабочее место должно хорошо проветриваться.

2.7. При перебоях электроэнергии компрессор необходимо выключить.

## 3. Эксплуатация.

### 3.1. Включение

Убедитесь в правильном и надежном подключении к воздушной магистрали. Проконтролируйте правильность настройки давления в рабочем шланге инструмента и наличие масла в лубрикаторе. Для работы с инструментом, нажмите на спусковой рычаг (курок), расположенный на внутренней стороне рукоятки. В инструменте используется рычаг нажимного типа без фиксации. Внимание!!! Инструмент начнет вращаться через несколько секунд после нажатия на рычаг. После выполнения необходимых работ, для безопасности и сохранности поместите инструмент, после полной остановки на подставку или повесьте в корзину-кобуру.

### 3.2 Направление вращения и Регулировка силы затяжки.

На данной моделе, переключение осуществляется флажковым тумблером, расположенном на задней стенке гайковерта, Им же, изменяется и регулировка силы затяжки по 5 положений в одну и в другую сторону. Перед началом работы нужно убедиться в направлении вращения. «F» - означает движение вперед, т.е. по часовой стрелке, а «R» показывает направление движения против часовой стрелки (если смотреть с позиции пользователя).

## 4. Техническое обслуживание

### 4.1. Смазка

Перед соединением шланга, накапайте 4 или 5 капель пневматического масла в воздухозаборник пневмоинструмента. Использование других видов масла может повлечь ухудшение рабочих характеристик или поломку инструмента. Если другое масло случайно попало в инструмент, то уберите его немедленно. Также, необходимо каждые 3-4 часа работы смазывать пневмо/инструмент. Масла поступающего через лубрикатор для бесперебойной работы инструмента не достаточно.

### 4.2 Хранение

Избегайте хранения инструмента в местах повышенной влажности. Попадание влаги внутрь может вызвать появление ржавчины и как следствие преждевременный выход из строя. Перед хранением и после каждого использования, смажьте воздухозаборник маслом и включите его на короткое время.

### 4.3 Утилизация

Если инструмент настолько серьезно поврежден, что его больше нельзя использовать. Не сжигайте! Утилизируйте его сдав в пункт приема металлов.

#### Внимание!!!

- Инструмент не должен использоваться во взрывоопасных местах.

- Отсоединяйте шланг перед сменой и наладкой присоединяемых инструментов.

- Избегайте попадания волос или частей одежды на инструмент во время работы.

- Стойте устойчиво, и наденьте на руки перчатки во избежание травмы, вызванной силой возможного инерционного момента вращения при включении инструмента.

- Неожиданное направление вращения может вызвать опасную ситуацию.

- Ошибки при работе являются главными причинами серьезных увечий или смерти. Не оставляйте инструмент включенным без присмотра.

- Маска для глаз, предотвращает опасность попадания в глаза стружки или металлических осколков, летящих из-под инструмента, при высоких скоростях работы.