ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ручной трубогиб

FBM – 180k

Содержание

- Введение.

- Назначение.

- Техническая характеристика.

- Перечень деталей

- Технические параметры

- Составные части

- Применение.

- Правила техники  безопасности.

- Условия гарантии.

- Гарантийный талон.

### 2) Введение.

Уважаемый покупатель, мы благодарим Вас за то, что Вы купили ручной трубогиб  фирмы «ТРИОД».

Прежде чем приступить к работе на оборудовании фирмы  «ТРИОД» внимательно прочитайте и изучите данное руководство по эксплуатации, это поможет Вам избежать ошибок при его использовании.

Не начинайте работать на станке до тех пор, пока Вы не прочитали инструкцию.

### 3) Назначение.

Ручной трубогиб можно использовать  для изгибания труб размером  3/8″, 7/8″ и квадратных профилей размером  3″ и  1″.

Схема с указанием деталей.

### 4) Перечень деталей

- рычаг

- дополнительный рычаг

- гайка

- гибочное плечо

- гнездо ролика

- шпиндель

- основание

- матрица

- ролик

- ограничитель

5) Технические параметры.

Размеры обрабатываемых труб            3/8″, 1/2″, 9/16″, 5/8″, 3/4″, 7/8″

Размеры обрабатываемых квадратов   3/4″, 1″

Толщина стенки трубы                          0,8 – 1,2 мм

Макс. угол изгиба                                  180

Вес                                                           24,5 кг

6) Составные части.

Устройство состоит из основания, гибочного плеча, матриц, роликов, и стяжных гаек. Оно содержит 6 комплектов круглых матриц с роликом и 2 комплекта квадратных матриц с роликом.

7) Применение.

- перед началом работы на трубогибе выберите соответствующую матрицу и ролик

- прикрепите матрицу к основанию, а ролик – в гнездо

- отвинтите гайку и установите длину винта так, чтобы ролик, труба и матрица находились на одном уровне

- потянув за рычаг, поворачивайте гибочное плечо – труба согнется до нужного угла посредством ролика и матрицы

Примечание: перед началом работы, нанесите немного машинного масла на матрицу и ролик, для того чтобы процесс изгибания проходил плавно.

8) Правила техники безопасности.

Общие положения.

Указания по технике безопасности, имеющиеся в данном руководстве, можно разделить на 3 категории:

Опасность – Предупреждение – Предостережение

Они имеют следующее значение:

# Опасность

Несоблюдение данных инструкций опасно для жизни.

# Предупреждение

Несоблюдение данных инструкций  может привести к серьезным травмам или к повреждению оборудования.

## Предостережение (призыв к осторожности)

Несоблюдение данных инструкций  может привести к повреждению оборудования или к небольшим ранениям.

Условия гарантийного сопровождения станков «ТРИОД»

Уважаемые пользователи оборудования компании «ТРИОД».

Для того чтобы приобретенное оборудование позволило достичь максимальных результатов, советуем Вам внимательно ознакомиться с изложенными ниже условиями гарантийного сопровождения и документацией на оборудование.

Гарантийное сопровождения  на все оборудование предоставляется сертифицированными сервисными центрами «ТРИОД» в течение 1 года, включая дополнительную годовую гарантию.

Дополнительная гарантия (сроком на 1 год)  действует в случае, если пуско-наладка оборудования была проведена специалистами сервисного центра ООО «ТРИОД».

В течение гарантийного срока мы бесплатно предоставим вышедшие из строя детали и проведем все работы по их замене.

Действие срока гарантийного сопровождения начинается с даты, указанной в гарантийном талоне. В случае если этой даты нет, датой начала гарантии будет считаться дата передачи оборудования по накладной.

Чтобы сберечь Ваше время и эффективно организовать работу наших специалистов, при направлении претензии просим Вас сообщить нам следующие сведения:

- • данные оборудования (заводской номер и дата продажи оборудования);

- • данные о его приобретении (Место, дата, реквизиты документов.) Накладной, счета, счета-фактуры и т.п.;

- • описание выявленного дефекта;

- • Ваши реквизиты для связи.

Для Вашего удобства мы прилагаем образец возможной рекламации.

Претензии просим направлять по месту приобретения оборудования или в ближайший сертифицированный сервисный центр «ТРИОД».

Наши специалисты приступят к гарантийному ремонту сразу после проверки представленных Вами документов и осмотра оборудования, доставленного в сервисный центр, на предмет возможного наличия оснований, исключающих применение гарантийных условий.

Срок гарантийного ремонта –15 дней. В случае продления сроков при необходимости поставки отдельных запасных частей Вы будете незамедлительно уведомлены об этом.

При обнаружении дефекта, устранение которого не входит в состав работ по гарантийному сопровождению, Вы будете обязательно проинформированы. В дальнейшем сервисный центр будет действовать в соответствии с полученными от Вас указаниями.

В рамках гарантийного сопровождения не осуществляются:

- • Сборка оборудования после его приобретения, пуско-наладочные работы;

- • Периодическое профилактическое обслуживание, подстройка узлов и агрегатов, смазка и чистка оборудования, замена расходных материалов. Эти работы не требуют специальной подготовки и могут быть выполнены самим пользователем оборудования в соответствии с порядком изложенным в инструкции по эксплуатации.

Мы будем вынуждены отказать Вам в гарантийном сопровождении (ремонте и/или замене) оборудования в следующих случаях:

- • выхода из строя расходных материалов, быстроизнашиваемых деталей и рабочего инструмента, таких как, например ремни, щетки и т.п., а также при использовании неоригинальных запасных частей или ремонта неуполномоченным лицом;

- • когда поломка стала следствием нарушений условий эксплуатации оборудования, непрофессионального обращения, перегрузки, применения непригодных (не рекомендованных производителем) рабочих инструментов, приспособлений и сопряженного оборудования, неисправности или неправильного подключения электрических сетей;

- • когда оборудование было повреждено в результате его хранения в неудовлетворительных условиях, при транспортировке, а также из-за невыполнения (ненадлежащего выполнения) периодических профилактических работ; перечень обязательных профилактических мероприятий указывается в документации на оборудование.

- • когда причиной неисправности является механическое повреждение (включая случайное), естественный износ, а также форс-мажорные обстоятельства (пожар, стихийное бедствие и т.д.).

Наличие указанных выше оснований для отказа в выполнении гарантийного ремонта (замены) устанавливается в результате проведения осмотра оборудования и оформляется актом. С актом Вы будете незамедлительно ознакомлены. Вы также имеете право присутствовать при проведении осмотра и установлении причин дефектов.

По истечении срока гарантийного сопровождения, а также в случае, если гарантийное сопровождение не может быть предоставлено, мы можем предоставить Вам соответствующие услуги по действующим на дату обращения в сертифицированный сервисный центр «ТРИОД» тарифам.

Настоящие гарантийные обязательства ни при каких обстоятельствах не предусматривают оплаты клиенту расходов, связанных с доставкой оборудования до сервисного центра и обратно, выездом к Вам специалистов, а также возмещением любого ущерба, прямо не указанного в настоящих гарантийных условиях, включая (но не ограничиваясь) ущербом от повреждения сопряженного оборудования, потерей прибыли или иных косвенных потерь, упущенной выгоды, а равно иных аналогичных расходов.

Выезд специалистов сервисного центра «ТРИОД» для выполнения работ по гарантийному сопровождению осуществляется только в исключительных случаях после предварительного согласования условий такого выезда. Если повреждений оборудования выявлено не будет, Вам в любом случае придется оплатить расходы на выезд наших специалистов и стоимость тестирования оборудования.

В отдельных случаях, по своему усмотрению, мы можем предложить Вам выкуп неисправного станка по остаточной стоимости с зачетом выкупной суммы при приобретении другого необходимого оборудования. Все условия выкупа согласовываются после осмотра оборудования.

В случае возникновения у Вас каких-либо вопросов, связанных с эксплуатацией и обслуживанием оборудования, а также с условиями гарантийного обслуживания, наши специалисты предоставят Вам необходимые разъяснения и комментарии по телефону 8 495 504 33 68. Необходимую информацию Вы также можете найти на сайте компании www.trio-d.ru

Мы будем признательны Вам за замечания и предложения, связанные с приобретением нашего оборудования, его сопровождением и использованием.

С уважением,

Администрация ООО «ТРИОД».

Рекламация (образец)

(Направляется в адрес ближайшего сертифицированного сервисного центра ТРИОД  в случае возникновения гарантийного случая).

Наименование покупателя		__________________________________________________

Фактический адрес покупателя	__________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Телефон_______________________________

Паспортные данные оборудования

| Наименование оборудования | Модель | Заводской номер | Дата приобретения |
| --- | --- | --- | --- |

Описание неисправностей, обнаруженных в ходе эксплуатации оборудования:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________

Ф.И.О. и должность ответственного лица

ОО  «ТРИОД»

Центральный сервис – г. Королев ул. Силикатная 65, тел. 8-495-504-33-68.