ОПИСАНИЕ

КРОМКОЗАГИБОЧНЫИ СТАНОК

FBM-50/180

НАЗНАЧЕНИЕ

Ручной кромкозагибочный станок FBM-50/180 предназначен для вальцовки, сгибания, изготовления волн и армирования в соответствии с выбранной надставкой. Станок приводится в действие рычагом вручную. На станке можно формовать лист с толщиной до 0,8 мм. Кромкозагибочный станок прикрепляется к рабочему столу при помощи зажима на стойке.

Станок не предназначен для использования в оборонной промышленности.

Кромкозагибочный станок FBM-50/180 поставляется в картонной коробке со следующими принадлежностями:

- рукоятка привода кромкозагибочного станка 1 шт.

- рукоятка установки зазора между матрицами 1 шт.

- подставка 1 шт.

- формовочные матрицы 6 пар

- ключ для отпускания матриц 1 шт.

- внутренний шестигранный ключ 1 шт.

Описание устройства FBM-50/180

- Рукоятка установки удаления центров матриц

- формовочные матрицы

- болт для вертикального центрирования оси матрицы

- фиксирующий болт оси матрицы

- болт для горизонтального центрирования оси матрицы

- рукоятка привода кромкозагибочного станка

- фиксирующий болт поворота

- рычаг стойки

- рычаг зажатия (отпускания) стойки

Последовательность работы FBM-50/180

- прикрепите станок к доске рабочего стола и хорошо зажмите

- отрегулируйте настройку матриц и упоров до требуемого положения

- установите лист между матрицами и формуйте его при помощи поворачивания рычага управления

Для правильной работы FBM-50/180 необходимо отрегулировать кромкозагибочный станок.

Сначалазакрепите станок к крышке рабочего стола при помощи зажима (7).

Отпустите фиксирующий болт (5) и поверните его в требуемое положение. Снова зажмите фиксирующий болт.

Рычагом (1) выберете необходимое удаление между центрами матриц. После отпускания болта (2) отрегулируйте наклон верхнего вала.

Для регулировки в вертикальном направлении предназначен болт (3). Горизонтальное центрирование достигается зажиманием (отпусканием) болтов (6) (с обеих сторон станка).

Для ограничения глубины обработки предназначены упоры (4).