##### ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

Ленточно-шлифовальная машина

Модели:

ЛШМ-8511П

ЛШМ-8511Э

Уважаемый покупатель!

Компания  выражает Вам свою глубочайшую признательность за приобретение нашего электроинструмента.

Внимание!

Профессиональная серия: время работы в неделю – 42 часа, время работы в день – 6 часов.

Не перегружайте мотор электроинструмента.

Изделия под торговой маркой  постоянно усовершенствуются и улучшаются.

Поэтому технические характеристики и дизайн могут меняться без предварительного уведомления.  Приносим Вам наши глубочайшие извинения за возможные причиненные этим неудобства.

Внимательно изучите данную инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию. Храните её в защищенном месте.

Общие Правила Безопасности при Работе с Электроинструментом.

Внимание!

Электроинструменты являются оборудованием повышенной опасности. Чтобы избежать травмы, возникновения пожара, поражения током при использовании электроинструмента, следует СТРОГО соблюдать следующие основные правила техники безопасности. Прочитайте и запомните эти указания до того, как приступите к работе с электроинструментом. Храните указания по технике безопасности в надёжном месте.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ!

Рабочее Место:

Содержите рабочее место  в чистоте,  и хорошо освещенным.

Загроможденные плохо освещенные рабочие места являются причиной травматизма.

Не используйте электроинструменты во взрывоопасных помещениях:  таких, где присутствуют огнеопасные жидкости, газы или пыль. Электроинструменты создают искры, которые могут привести к возгоранию.

Держите детей, и посетителей  на безопасном расстоянии от работающих электроинструментов.

Не отвлекайтесь – это может вызвать потерю контроля при работе и стать причиной травмы.

Электробезопасность.

Перед включением проверьте, соответствует ли напряжение питания Вашего электроинструмента сетевому напряжению; проверьте исправность кабеля, штепселя и розетки, в случае неисправности этих частей дальнейшая эксплуатация запрещается.

Электроинструменты с двойной изоляцией не требуют подключения через розетку с третьим заземленным проводом. Для электроинструментов без двойной изоляции подключение через розетку с заземленным проводом обязательно.

Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями типа труб, радиаторов, печей и холодильников. Риск удара током резко возрастает,  если ваше тело соприкасается с заземленным объектом. Если использование электроинструмента во влажных местах неизбежно, ток к электроинструменту должен подаваться через специальное устройство-прерыватель, отключающее электроинструмент при утечке. Резиновые перчатки электрика и специальная обувь увеличат вашу личную безопасность.

Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влажным условиям. Вода, попавшая в электроинструмент, значительно увеличивает риск удара током.

Аккуратно обращайтесь с электрошнуром. Никогда не используйте шнур, чтобы нести электроинструменты или тянуть штепсель из розетки. Держите шнур вдали от высокой температуры, масляных жидкостей, острых граней или движущихся частей. Замените поврежденные шнуры немедленно. Поврежденные шнуры увеличивают риск удара током.

При действии электроинструмента вне помещений, используйте электроудлинители, специально предназначенные для таких целей.

Личная Безопасность.

Будьте внимательны при работе с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, когда Вы утомлены или находитесь под воздействием лекарств или средств, замедляющих реакцию, а также алкоголя или наркотических веществ. Это может привести к серьезной травме.

Носите соответствующую одежду. Слишком свободная одежда, драгоценности или длинные распущенные волосы могут попасть в движущиеся части работающего электроинструмента. Держите ваши волосы, одежду и перчатки далеко от двигающихся частей. Руки  должны быть сухими, чистыми и свободными от следов маслянистых веществ.

Избегайте внезапного включения. Убедитесь, что клавиша включения/выключения находится в положении «выключено» («OFF») до включения электроинструмента в розетку. Запрещается перенос электроинструментов при нажатии клавиши включения/выключения.

Удалите регулировочные и/или установочные ключи перед включением электроинструмента. Оставленный ключ, попав в движущиеся части электроинструмента, может привести к поломке электроинструмента или серьезной травме.

Используйте хорошую  опору и всегда надежно держите баланс тела. Надлежащая опора и баланс позволяют обеспечить надежный контроль над электроинструментом в неожиданных ситуациях.

Используйте оборудование, обеспечивающее Вашу безопасность. Всегда носите защитные очки. Респиратор, нескользящие безопасные ботинки, каска или наушники  должны использоваться для соответствующих условий.

Использование Электроинструмента и Обслуживание.

Используйте зажимы, струбцины, тиски или другой способ надежного крепления обрабатываемой детали. Удержание детали рукой или телом ненадежно и может привести к потере контроля и к поломке инструмента или травмам.

Не перегружайте электроинструмент. Используйте электроинструмент соответствующий вашей работе. Правильно подобранный электроинструмент позволяет более качественно выполнить работу и обеспечивает большую безопасность.

Не используйте электроинструмент, если не работает клавиша «включения/выключения» («ON/OFF»). Любой электроинструмент, в котором неисправна  клавиша включения/выключения, представляет ПОВЫШЕННУЮ опасность и должен быть отремонтирован до начала работы.

Отсоедините штепсель от источника электропитания  перед проведением любых регулировок, замены аксессуаров или  принадлежностей, или для хранения электроинструмента. Такие профилактические меры по обеспечению безопасности уменьшают риск случайного включения электроинструмента.

Храните электроинструменты вне досягаемости детей и других людей, не имеющих навыков работы с электроинструментом. Электроинструменты опасны в руках пользователей, не имеющих навыков.

Вовремя проводите необходимое обслуживание электроинструментов. Должным образом обслуженные электроинструменты, с острыми лезвиями позволяют более легко и качественно выполнять работу и повышают безопасность. Любое изменение или модификация запрещается, так как это может привести к поломке электроинструмента и/или травмам.

Регулярно проверяйте регулировки инструмента. Также проверяйте инструмент на предмет отсутствия деформаций рабочих частей, поломки, и на общее состояние электроинструмента, которое может влиять на его неправильную работу. Если есть повреждения, отремонтируйте  электроинструмент перед началом работ. Много несчастных случаев связано с плохо обслуженным электроинструментом. Составьте график периодического сервисного обслуживания вашего электроинструмента.

Используйте только те принадлежности, которые рекомендуются изготовителем для вашей модели. Принадлежности, которые подходят  для одного электроинструмента, могут стать опасными, когда используются на другом электроинструменте.

Обслуживание.

Обслуживание электроинструмента должно быть выполнено только квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров Энергомаш. Обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом, может стать причиной поломки инструмента и травм. Например: внутренние провода могут быть неправильно уложены  и быть зажатыми, или пружины возврата в защитных кожухах неправильно установлены.

При обслуживании электроинструмента, используйте только рекомендованные сменные расходные части, насадки, аксессуары. Использование не рекомендованных расходных частей, насадок и аксессуаров может привести к поломке электроинструмента или травмам. Использование некоторых средств для чистки, таких как  бензин, аммиак и т.д. приводят к повреждению пластмассовых частей. Измерьте сетевое напряжение. Сетевое напряжение должно соответствовать уровню напряжения, указанному в техническом паспорте шлифовального станка.

Включение и выключение

Вы можете выбрать перемежающийся или непрерывный режим работы. Для кратковременных процедур шлифования желательно использовать перемежающийся операционный режим. Для стандартных или более длительных периодов шлифования рекомендуется выбирать непрерывный режим работы.

Работа в выбранном Вами режиме осуществляется следующими образом:

- Включите перемежающийся режим работы:

- Нажмите выключатель On/Off (5)

- Выключите перемежающийся режим работы:

- Отпустите выключатель On/Off (5)

- Включите непрерывный режим работы:

- Нажмите выключатель On/Off (5) и удерживайте его, затем нажмите на кнопку с фиксацией (4).

- Выключите непрерывный режим работы:

- Нажмите, затем отпустите выключатель On/Off (5).

Натяжение/замена шлифовальной ленты

Внимание: Прежде чем проводить какие-либо работы с ленточно-шлифовальным станком вытащите вилку из сетевой розетки.

1) Освободите натяжное устройство шлифовальной ленты, полностью вывернув рычаг натяжения (9) наружу (рисунок А). Теперь держатель ленты открыт, и можно извлекать шлифовальную ленту.

2) Далее, вставьте новую шлифовальную ленту или замените имеющуюся ленту лентой подходящей для другого материала или другого абразива.

Важно знать: Направление стрелки на внутренней стороне шлифовальной ленты должно совпадать с направлением стрелки на корпусе шлифовального станка (рисунок В).

3) Полностью натяните шлифовальную ленту  –  поверните рычаг натяжения (9), установив его в первоначальное положение.

4) Поднимите шлифовальный станок и включите его. Отрегулируйте трекинг ленты, поворачивая регулировочный винт до тех пор, пока край шлифовальной ленты не достигнет одного уровня и не начнет крутиться параллельно с ползуном.

Всегда необходимо следить за тем, чтобы шлифовальная лента не попадала в корпус. Регулярно проверяйте шлифовальную ленту и при необходимости проводите ее регулировку, используя регулировочный винт (8)

Советы по проведению шлифования

Всегда включайте шлифовальный станок прежде, чем прикоснуться к обрабатываемому материалу, и только затем подносите шлифовальный станок к изделию.

Используйте только малое давление шлифования

Во время шлифования используйте минимальное давление. Вес самого ленточно-шлифовального станка является достаточным для осуществления качественного шлифования. Кроме того, таким образом, Вы сможете достичь более гладкой поверхности, затратив при этом меньше энергии.

Удаленный материал и готовая поверхность

Количество удаленного при шлифовании материала и качество полученной готовой поверхности зависит от скорости работы ленты и размера абразива шлифовальной ленты (смотрите раздел «Скорость ленты и шлифовальный лист»). Необходимо помнить о следующих основных правилах: чем большее число оборотов в минуту совершает лента, тем большее количество материала удаляется и тем более гладкой становится шлифуемая поверхность.

Процедура шлифования

Включив шлифовальный станок, поднесите его к поверхности обрабатываемой детали и аккуратно начните продвигать вперед. Продолжайте шлифование, осуществляя налагающиеся движения станком параллельно ленточному конвейеру. Всегда работайте в направлении движения песчинок во избежание нежелательных поперечных отметок от шлифования.

Вакуумная экстракция пыли

Наденьте пылезащитную маску! Вакуумная экстракция пыли облегчает удаление, препятствует образованию твердых пылевых отложений и очищает от пыли воздух, которым вы дышите. Кроме того, это поможет защитить обрабатываемую деталь от попадания на нее шлифовального мусора, шлифовочных прожогов и следов смазки.

Натяните мешок для сбора пыли (10) на прилагающийся адаптер и прикрепите его к выпускному отверстию для экстракции пыли (7).

U-образная форма адаптера показывает на то, что мешок для сбора пыли полностью открыт для принятия шлифовальной пыли (рис. С).

Регулярно опорожняйте мешок для сбора пыли!

Вы также можете подсоединить бытовой пылесос к выпускному отверстию для экстракции пыли (рисунок D).

Не используйте бытовую вакуумную камеру для удаления взрывоопасной смеси пыли и воздуха. Если вы имеете дело с взрывоопасной смесью из пыли и воздуха, вам необходимо использовать вакуумный прибор, предназначенный специально для работы с такими смесями.

Внимание! Опасность воспламенения: Не прибегайте к вакуумной экстракции пыли (при помощи пылевого мешка или пылесоса) при шлифовании металлов (при испускании искр).

Примечание:

Всегда равномерно перемещайте ленточно-шлифовальный станок по поверхности обрабатываемого изделия, держа его обеими руками.

При необходимости можно установить или удалить вспомогательную рукоятку (1) для того, чтобы при шлифовании добраться до трудно достижимых мест.

Выбор скорости вращения ленты и шлифовального листа

Вы можете выбирать скорость вращения ленты при помощи колеса переключателя скоростей (3) даже во время работы шлифовального станка. Оптимальная скорость вращения ленты определяется обрабатываемым изделием и материалом, из которого оно изготовлено. Всегда подтверждайте оптимальную скорость путем проведения небольшого теста. В следующей таблице представлены некоторые рекомендуемые величины, которые помогут Вам определить оптимальную скорость.

Использование шлифовального станка в первый раз

| Материал/вид работы | Мягкая древесина |
| --- | --- |
| Шлифование крупнозернистым песком (абразив) | 60 |
| Шлифование мелким песком (абразив) | 240 |
| Скорость | Высокая (5-6) |
| Материал/вид работы | Твердая древесина |
| Шлифование крупнозернистым песком (абразив) | 60 |
| Шлифование мелким песком (абразив) | 180 |
| Скорость | Высокая (5-6) |
| Материал/вид работы | Фанера |
| Шлифование крупнозернистым песком (абразив) | 60 |
| Шлифование мелким песком (абразив) | 150 |
| Скорость | Высокая (5-6) |
| Материал/вид работы | Удаление краски/лака |
| Шлифование крупнозернистым песком (абразив) | 60 |
| Шлифование мелким песком (абразив) | - |
| Скорость | Высокая (5-6) |
| Материал/вид работы | Выравнивание лака |
| Шлифование крупнозернистым песком (абразив) | 150 |
| Шлифование мелким песком (абразив) | 320 |
| Скорость | Низкая (1-2) |
| Материал/вид работы | Удаление пыли |
| Шлифование крупнозернистым песком (абразив) | 40 |
| Шлифование мелким песком (абразив) | 120 |
| Скорость | Средняя/высокая (3-4) |
| Материал/вид работы | Пластмасса |
| Шлифование крупнозернистым песком (абразив) | 120 |
| Шлифование мелким песком (абразив) | 240 |
| Скорость | Низкая/средняя (2-3) |
| Материал/вид работы | Цветные металлы (например, алюминий) |
| Шлифование крупнозернистым песком (абразив) | 80 |
| Шлифование мелким песком (абразив) | 150 |
| Скорость | Средняя/высокая (3-4) |

Советы и технические приемы

- Никогда не используйте одну и ту же шлифовальную ленту для шлифовки дерева и металла.

- Изношенные или порванные шлифовальные ленты могут повредить обрабатываемое изделие. Убедитесь в том, что вы своевременно заменили шлифовальную ленту.

- Поддерживайте необходимое натяжение шлифовальной ленты таким образом, чтобы она не провисала слишком сильно и не образовывались перегибы и складки, препятствующие ее работе.

Техническое обслуживание и очистка

Внимание: Прежде чем проводить какие-либо работы с ленточно-шлифовальным станком вытащите вилку из сетевой розетки.

1) Регулярно чистите ленточно-шлифовальный станок. Для достижения наилучших результатов в его применении, очищайте станок каждый раз после его использования.

2) Не используйте острые предметы для чистки ленточно-шлифовального станка. Не допускайте попадания жидкости внутрь ленточно-шлифовального станка. Используйте мягкую ткань для очистки корпуса станка, ни в коем случае не используйте бензин, растворители или моющие средства, разъедающие пластмассу.

3) Вентиляционные отверстия всегда должны оставаться открытыми.

4) Удаляйте любой налипающий шлифовальный мусор при помощи тонкой малярной кисти. Для поддержания оптимального режима всасывания время от времени необходимо откручивать предохранительную крышку (6) и аккуратно прочищать пылевые каналы.

Технические характеристики

| Модель: | ЛШМ-8511П | ЛШМ-8511Э |
| --- | --- | --- |
| Мощность: | 1050 Вт | 1050 Вт |
| Номинальное напряжение: | 230 В ~ 50 Гц | 230 В ~ 50 Гц |
| Скорость шлифования/ремня: | 360 м/сек | 180 -340 м/сек |
| Размер абразивной ленты: | 76х533 мм | 75х533 мм |
| Особенности: | Опорные подшипники крепятся в селюминовом корпусе |  |

Обслуживание.

Следите за чистотой вентиляционных отверстий. Очищайте их от пыли, грязи и стружек.

Немедленно обратитесь в сервисную мастерскую для проверки состояния щёток.

Запрещается использовать едкие химические вещества и жидкости для протирки корпусных деталей.

Гарантийные обязательства.

На ленточные шлифовальные машины  Энергомаш  распространяется гарантия, согласно условиям, указанным в гарантийном талоне.

Вы можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне.

## Срок службы товара

При соблюдении требований указанных данной инструкции и в гарантийном талоне, срок службы товара составляет 4 года.