10. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

10.1. Толщиномер подвергнут консервации в соответствии с требо-ваниями ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

10.2. Срок хранения прибора без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

Дата консервации: «___» __________ 20_ г.

Консервацию произвел:   ________________

(подпись)

Дата переконсервации: «___» __________ 20_ г.

Переконсервацию произвел:   ________________

(подпись)

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) прибора, при условии соблюдения потре-бителем правил хранения и эксплуатации прибора.

Дата продажи: «___» __________ 20_ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ТОЛЩИНОМЕР ИНДИКАТОРНЫЙ

Schut

с отсчетом по индикатору часового типа

0-10мм/0.001мм

цена деления 0,001

№ 907.859

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Толщиномер индикаторный Schut с отсчетом по индикатору часового типа предназначен для измерения толщины листовых материалов (бумага, полимерные пленки) при температуре окружающего воздуха от +10˚С до +35˚С и относительной влажности до 80% при температуре +20˚С.

1.2. Обозначение: Толщиномер индикаторный 0-1/0,001 SCHUT.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений — 0-1мм.

Цена деления  — 0,001мм.

Диаметр измерительных поверхностей — 10 мм.

Измерительное усилие —  прибл. 3 Н.

Пределы допустимой погрешности измерения в стационарном по-ложении на участке:

от 0 до 1 мм — 0,004 мм;

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения дол-жна быть (20±15)˚С.

3.2. Относительная влажность воздуха не более 80% при тем-пературе 20˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- толщиномер;

- футляр;

- паспорт.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Толщиномер состоит из скобы и измерительного механизма. В верхней части толщиномера расположен измерительный механизм - измерительная головка часового типа. К измерительному стержню прикреплен металлический стержень, который прижимает измеряемый материал в процессе измерения. Использование стержня позволяет исключить царапание материала,

увеличить скорость измерения, увеличить плавность измерений, исключить заедания и т.п.

5.2. Измеряемый материал вводится между диском и основанием и протягивается. Положение измерительного стержня сопряженного с диском определяется толщиной материала между основанием и диском.

5.3. Отсчет показаний производится по индикатору часового типа: по основной и вспомогательной шкалам.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на толщиномер.

6.2. Протереть толщиномер, удалить смазку ветошью, смоченной в бен-зине (особенно тщательно с измерительных поверхностей), насухо протереть тканью.

6.3. Проверить установку на ноль на индикаторе. При необходимости привести к нулевому показателю

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. В процессе работы и по окончании ее протирать толщиномер сал-феткой, смоченной в водно-щелочном растворе СОЖ, а затем насухо чистой салфеткой.

7.2. По окончании работы нанести на поверхности толщиномера тонкий слой любого технического масла и поместить в футляр.

7.3. В процессе эксплуатации не допускать грубых ударов или падения во избежание повреждений, царапин на измерительных поверхностях.

7.4. Регулярно смазывать узел крепления ролика любым индустри-альным маслом.

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

8.1. Хранить толщиномер в футляре, в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

8.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

9. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

9.1. Поверка толщиномера должна производиться методами и средства-ми, указанными в ГОСТ 8113 и МИ 1384.

9.2. Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зави-симости от интенсивности эксплуатации толщиномера.