1.Назначение.

Лестница шарнирная алюминиевая трансформируемая в сомоопорную стремянку, приставную лестницу и мостик, состоящая из четырех частей,  отвечающая всем требованиям нормативных документов и государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, предназначена для использования:

· при производстве всех видов строительно-монтажных работ;

· на предприятиях нефтегазового промышленного комплекса;

· в службах телекоммуникационных сетей;

· в цехах промышленных предприятий.

Климатическое исполнение лестницы универсальной: «У», категория 1 по ГОСТ15150 для работ при температуре окружающей среды в пределах от -450С до +600С и относительной влажности до 100%.

Лестница универсальная отвечает требованиям ГОСТ12.2.012 «ССБТ. Приспособления по обеспечению безопасного производства работ. Общие требования».

2. Комплектность.

· Лестница универсальная алюминиевая, состоящая из четырех частей, трансформируемая в сомоопорную стремянку, приставную лестницу и мостик – 1шт.;

· Паспорт изделия – 1шт.

3. Технические характеристики.

	№
	Наименование параметров
	показатели

	1
	Тип изделия
	7114

	2
	Заводской номер
	б/н

	3
	Количество ступеней, шт.
	4 Х 4

	5
	Масса лестницы, кг
	13,9

	6
	Ширина основания лестницы, мм
	800

	7
	Ширина вершины лестницы, мм
	350

	8
	Допустимая нагрузка на ступени, кг
	150

	9
	Материал подпятников
	найлон

	10
	Общая высота в варианте «стремянка», мм 
	2360

	11
	Общая высота в варианте «приставная лестница», мм
	4720

	12
	Общая высота в варианте «мостик», мм
	1240


4. Требования по технике безопасности.

Работа с использованием лестницы должна производиться в соответствии с инструкциями по ТБ, действующими на предприятии, а также «Правилами безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

При хранении и перевозках лестница должна быть защищена от механических повреждений.

Перед каждым применением лестница должна пройти технический осмотр внешнего состояния на предмет отсутствия трещин, сколов, и других внешних повреждений.

Помните: Ваша безопасность и здоровье зависит от соблюдения Вами правил работ на высоте!
5. Техническое обслуживание.

Ежедневное обслуживание универсальной лестницы заключается в очистке ее поверхности от загрязнений мягкой влажной материей (тряпкой).

Хранить универсальную лестницу требуется под навесом. При хранении и перевозках лестница должна быть защищена от механических повреждений.

6. Свидетельство о приемке.

Лестница универсальная трансформируемая в сомоопорную стремянку и приставную лестницу изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 26887-86  и признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления:

«____»___________2018г.

Отметка изготовителя:

7. Гарантийные обязательства.

 Гарантийный срок эксплуатации универсальной лестницы – 6 месяцев с момента продажи, но не более 30 месяцев с момента изготовления, при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации изделия. Срок эксплуатации лестницы – до 7 лет.
ПАСПОРТ

ГОСТ 26887-86


[image: image1]
Лестница шарнирная, состоящая из четырех частей
7114 
2018г.
[image: image2.png]e Jo L T



