|  | Опрессовочный насос Rotor Test 50-S для гидравлических испытаний Паспорт |
| --- | --- |
| Ручной опрессовочный насос Rotor Test 50-S для точной и быстрой проверки давления, а также герметичности труб и резервуаров в водопроводных, отопительных и сантехнических системах, в системах сжатого воздуха, паровых, охладительных и масляных установках, для котельных и при строительстве напорных резервуаров, идеален для заполнения солнечных батарей. Постоянство давления обеспечивается за счет системы двойных клапанов с нержавеющей шаровой головкой. Особо прочный шарнир рычага с длинной рукояткой обеспечивает точную передачу усилия на поршень при наименьшем износе. Манометр защищен металлическим корпусом. емкость из оцинкованной листовой стали, устойчивая к внешним воздействиям и холоду, 5 лет гарантии от сквозной коррозии бачка. Металлический фильтр для защиты от загрязнения при обратном ходе. Шкала манометра с 3-мя измерительными системами. | Инструкция по эксплуатации 1. Подключите испытательный насос к системе и закройте вентиль V2. 2. Заполните систему жидкостью и стравите воздух. Плотно закройте все отверстия. 3. Закачивайте жидкость в систему, пока не будет достигнуто необходимое для испытания давление. 4. Закройте вентиль VI. 5. После окончания испытания сбросьте давление, открыв вентили VI и V2. Технические характеристики Диапазон испытаний: 0 - 60 бар Объем бачка: 12 литров Объем всасывания: ок. 45 мл/такт Соединение: R ½" Материал бака: сталь Материал поршня: латунь Длина шланга: 122 см Вес: 7 кг Техническое обслуживание Каждый раз перед началом работы в пресс-масленку при помощи пресс-пистолета следует закачать смазку ЛИТОН 24. Гарантийные обязательства Фирма ROTORICA предоставляет гарантию на опрессовочный насос Rotor Test 50-S в течение 12 месяцев с даты продажи. Повреждения, вызванные естественным износом, перегрузкой или неправильной эксплуатацией устройства не покрываются настоящей гарантией. |