FM100//FM400//FM800

Инструкция по применению.

Просим Вас ознакомиться с инструкцией перед использованием !!!

Газовые горелки складные для резьбового баллона с клапаном 7/16” в пластиковом боксе. (Поставляется без баллона)

Характеристики:

Мощность:  3000W

Температура горения: 1750С

Используемый газ: Пропан-Бутан

Используемые баллоны: CGV220, CGV425 и CGV100

Данные горелки работают на баллоне с резьбой 7/16”

Меры предосторожности

- При первичном использовании горелки или в процессе ее транспортировки, существует возможность утечки газа. Но в связи с незначительным объемом потенциально возможной утечки – это не может представлять для Вас опасности.

- Не вносите изменений в конструкцию горелки.

– Используйте с осторожностью.

– Запрещено использование горелок детьми.

– Не используйте горелку при наличии повреждений, в случае утечки газа или при ее некорректной работе.

- Держите горелку вдали от открытого огня.

- В случае утечки газа:

Проветрите помещение и вынесите горелку на открытый воздух.

Держите горелку вдали от огня и других огнеопасных источников и материалов.

Подтвердить утечку газа (на свежем воздухе) можно с помощью мыльного раствора.

Не используйте поврежденный газовый баллон.

– При использовании держите горелку в горизонтальном положении.

– Не используйте горелку вблизи открытого огня.

– Перед установкой или заменой газового баллона, убедитесь, что клапан газовой горелки полностью закрыт.

- Используйте горелку в проветриваемом помещении и на открытом воздухе.

Изготовитель не несет ответственности за неполадки, возникшие, в следствии:
– некорректного использования горелки.

– небрежного использования.

– изменения и модификации горелки.

– неправильной установки комплектующих частей (газовый баллон, прокладка, сеточка).

– при использовании с другими видами газов

Инструкция по использованию

- Тщательно закройте газовый клапан горелки.

- Плотно прикрутите газовый баллон к горелке и убедитесь, что они хорошо соединены.

- Не снимайте баллон, пока не закроете газовый клапан и не отключите горелку.

- Плавно открывайте газовый клапан, и поднесите зажженную спичку. Удерживайте до появления пламени. В моделях с пьезоподжигом нажимайте на клавишу пьезоподжига до появления пламени.

– Отрегулируйте интенсивность пламени, с помощью газового клапана.

– Для прекращения работы, поверните газовый клапан до упора.