| РАБОТА С УДЛИНИТЕЛЯМИ И АДАПТЕРАМИ При использовании специальных удлинителей и адаптеров, увеличивающих суммарную длину динамометрического ключа, порог срабатывания механизма меняется. Необходимо рассчитывать реальное прилагаемое усилие, которое вычисляется по формуле: Где: А- Требуемое усилие L- Расстояние между приводом динамометрического ключа и точкой приложения усилия. В- Показания шкалы динамометрического ключа С- Длина адаптера или удлинителя Длина адаптера, длина динамометрического ключа, и положение руки на рукоятке ключа (точка приложения усилия) влияют на точность произведенных расчетов. | КАЛИБРОВКА Каждый выпущенный динамометрический ключ ТМ «OMBRA»® откалиброван в соответствии со стандартами DIN ISO 6789 и ASME B107.14M-1994. Точность отвечает требованиям спецификации стандартов DIN ISO 6789 и ASME B107.14M-1994 для данного вида изделий. Калькулятор момента oz-in; in-lb; 0,0625. in-lb; oz-in; 16. in-lb; kg-sm; 1,1519. in-lb; ft-lb; 0,08333. in-lb; kg-m; 0,01152. in-lb; N-m; 0,113. in-lb; dN-m; 1,13. ft-lb; N-m; 1,356. ft-lb; kg-m; 0,1382. ft-lb; in-lb; 12. N-m; dN-m; 10. N-m; kg-sm; 10,2. N-m; kg-m; 0,10197. N-m; in-lb; 8,8507. N-m; ft-lb; 0,73756. dN-m; in-lb; 0,885. dN-m; N-m; 0,1. kg-sm; in-lb; 0,8681. kg-sm; N-m; 0,09807. kg-m; ft-lb; 7,236. kg-m; N-m; 9,807. | ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| --- | --- | --- |

| ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ | ВНИМАНИЕ! ► НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ ДЛЯ СРЫВА ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ. ► НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ В КАЧЕСТВЕ РЫЧАГА. ► НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ В КАЧЕСТВЕ УДАРНОГО ИНСТРУМЕНТА. ► НЕОТКАЛИБРОВАНЫЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ДЕТАЛИ И ИНСТРУМЕНТ. ► НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УДЛИНИТЕЛИ РУКОЯТКИ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО КЛЮЧА. ► ПРЕВЫШЕНИЕ МОМЕНТА ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЕГО РАЗРУШЕНИЮ. ► ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОВРЕЖДЕННОГО РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА И АКСЕССУАРОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАНЕСЕНИЮ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ. ► РУКОЯТКА ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО КЛЮЧА НЕ ИМЕЕТ ИЗОЛЯЦИИ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ ДЛЯ РАБОТ В ЗОНЕ ВОЗМОЖНОГО КОНТАКТА С ДЕТАЛЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. | ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 1)Динамометрический ключ- точный измерительный инструмент и должен применятся и использоваться с осторожностью, избегая ударов, падений, неправильного применения. 2)Элементы динамометрического ключа смазаны на весь срок эксплуатации. Смазке, во время профилактических работ, подлежит только храповый механизм трещоточной головки. 3)Регулярная поверка динамометрического ключа обеспечивает точность и полностью зависит от ответственности пользователя. Поверку динамометрического ключа необходимо проводить раз в год при хранении или чаще, в зависимости от интенсивности эксплуатации. 4)Всегда храните динамометрический ключ в оригинальной упаковке, очищенным от загрязнений c полностью ослабленным регулировочным механизмом в сухом помещении. 5)Никогда не допускайте возможности самостоятельного ремонта динамометрического ключа. В случае возникновения необходимости в ремонте, обращайтесь в сервисную службу производителя. |
| --- | --- | --- |