www.wackergroup.com

	0203470en
	002

	11.2005


	НАРУЖНЫЕ ВИБРАТОРЫ

AR 75/3/400




Руководство пользователя

Предисловие

Предисловие

Чтобы обеспечить вашу личную безопасность и защиту от травм, внимательно прочтите, изучите и всегда соблюдайте правила техники безопасности, изложенные в настоящем руководстве.

Эксплуатацию и техническое обслуживание машины необходимо осуществлять строго в соответствии с требованиями, приведенными в руководстве.

Неисправные компоненты необходимо немедленно заменять.

Все права, в частности, права на копирование и распространение настоящего руководства, защищены.

Обладатель прав Wacker Construction Equipment AG, 2005 г.

Настоящее руководство, даже в виде отдельных выдержек, может перепечатываться, репродуцироваться, перерабатываться, размножаться или распространяться только после конкретного предварительного разрешения в письменной форме фирмой Wacker Construction Equipment AG.

Любой вид не разрешенного фирмой Wacker Corporation размножения, распространения или записи на носителях информации различных типов и форм представляет собой нарушение действующего законодательства по авторскому праву и преследуется в судебном порядке.

Мы сохраняем за собой право вносить технические изменения, которые служат для совершенствования наших машин или повышают их безопасность, без предварительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1Предисловие


3Общие инструкции


3Эксплуатация


4Проверка уровня безопасности


4Техническое обслуживание


4Транспортировка


4Профилактическое обслуживание


5Технические характеристики


6ОПИСАНИЕ


6Диапазон рабочих характеристик


6Габаритные размеры


6Описание принципа действия


6Примечание


6Подключение


7Необходимые подключения на контактной колодке для вращения роторов по часовой стрелке


7Регулировка центробежной силы


8Техническое обслуживание


8Корпус двигателя


8График технического обслуживания


9СХЕМА


9Выбор сечения удлинителя для кабелей и силовой проводки


9ВЧХ


10ЭКСЦЕНТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА


13Наклейки


14ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ


141. Шайба


142. Прижимное кольцо



ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ наружных ВИБРАТОРОВ

ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫЕ МОДЕЛИ

Общие инструкции

1.
К включению и работе на данном оборудовании допускаются только лица, соответствующие следующим требованиям:

· Человек не должен быть моложе 18 лет.

· Человек должен быть физически и умственно пригоден для данной работы.

· Человек должен пройти инструктаж по надлежащей эксплуатации наружных вибраторов и показать свои знания работодателю.

· Человек должен заслуживать доверие в том, что он будет выполнять порученную ему работу надлежащим образом.

Человек должен получить направление на эксплуатацию наружных вибраторов от компании-работодателя.

2.
Эксплуатацию и техническое обслуживание наружных вибраторов необходимо осуществлять строго в соответствии с требованиями, приведенными в руководстве.

3.
В качестве основы для работы с данной машиной должны служить правила техники безопасности, утвержденные страховой компанией работодателя в отношении электрических установок и оборудования.

4.
Лица, допущенные к работе с наружным и вибраторами, должны быть ознакомлены с необходимыми мерами предосторожности при работе на машине. В случае выполнения нестандартных работ подрядчик должен составить и распространить среди работников необходимые дополнительные инструкции.

5.
При установке наружныхвибраторов на опалубках, формах и подобных конструкциях может быть превышен допустимый уровень звука 89 дБ(А). Операторы должны носить защиту ушей (беруши), если уровень звука превышает или равен допустимому уровню звука 89 дБ(А).

Эксплуатация

1.
Необходимо обеспечить, чтобы электроприводные наружные вибраторы подключались только к сетям питания, параметры которых по напряжению и частоте соответствуют параметрам, указанным на заводских табличках наружных вибраторов. Необходимо правильно выбирать сечение силового кабеля. Методика расчета с графиками приводится в данном руководстве.

2.
Используемые преобразователи частоты должны соответствовать германскому стандарту VDE 530. В случае напряжений, превышающих 42 В, необходимо использовать защитные прерыватели цепи (-). Для использования на строительных площадках преобразователи частоты должны подключаться к отдельному источнику питания, оснащенному управляемым по току прерывателем защиты от утечек на землю.

3.
Вибраторы, подключаемые к безопасному напряжению 42 В, соответствуют классу безопасности III. Вибраторы с высокими рабочими напряжениями соответствуют классу безопасности I (с заземляющим проводом).

4.
При установке наружных вибраторов на гибких формах или закрепляются не жестким образом, то перегрузка может вызвать повреждение двигателя. Этого можно избежать, установив прерыватель цепи защиты двигателя.

5.
Во время перерывов в работе или когда наружные вибраторы остаются без присмотра машина должна быть отключена и установлена таким образом, чтобы она не могла случайно укатиться или упасть.

6.
За электрический кабель наружного  вибратора нельзя тянуть для вынимания штепселя из сетевого разъема.

7.
Защищайте электрический кабель от высокой температуры, попадания масла и повреждения об острые предметы.

8.
Электрические установки и оборудование разрешается использовать только в том случае, если они соответствуют требованиям эксплуатационной безопасности и местным нормативам. Такое оборудование должно быть в идеальной рабочей кондиции и оставаться в ней на протяжении всего срока работ.

9.
Запрещается работать с наружными  вибраторами в опасных атмосферах.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Проверка уровня безопасности

1.
Перед началом работы необходимо проверить работоспособность всех органов управления и защитных приспособлений.

2.
Примерно через 3 часа после пуска в эксплуатацию или ремонта и впоследствии через регулярные интервалы проверяйте качество затяжки всех внешних резьбовых крепежных соединений, в особенности крепежных болтов опорной плиты и ключевых соединений и, при необходимости, затягивайте.

3.
При обнаружении неисправностей защитных приспособлений или иных неисправностей, влияющих на безопасность эксплуатации наружного  вибратора, необходимо немедленно оповестить мастера участка.

4.
При обнаружении неисправностей, снижающих уровень безопасности эксплуатации наружного  вибратора, необходимо немедленно прекратить работу.

Техническое обслуживание

1.
Разрешается использовать только оригинальные запасные части. Изменения в конструкцию машины разрешается вносить только с разрешения компании WACKER. При несоблюдении данного условия гарантии изготовителя будут аннулированы.

2.
Во время технического обслуживания и ремонта наружный  вибратор необходимо отсоединять от сети питания.

3.
Работы по электрической части машины может выполнять только специалист.

4.
Желто-зеленый защитный заземляющий провод соединительного кабеля должен быть длиннее остальных проводов, чтобы при отказе поддерживающего зажима провода он не был отсоединен. При отсоединении защитного заземляющего провода возникает опасность для жизни и риск травм. После ремонта проверьте защитный заземляющий провод на целостность. Защитный заземляющий провод не требуется для полностью изолированных машин и оборудования с защитным потенциалом.

5.
После технического обслуживания и ремонта необходимо правильным образом установить на место защитные приспособления.

Транспортировка

На транспортном средстве наружный  вибратор необходимо закрепить, чтобы он не мог катиться, скользить или перевернуться.

Профилактическое обслуживание

В зависимости от режима эксплуатации и условий на месте работ, необходимо проверять эксплуатационную безопасность наружных вибраторов в необходимом объеме и в установленные сроки, но не реже одного раза в 6 месяцев, силами специалиста, например, в сервисном центре компании WACKER, и, при необходимости, произвести ремонт.
Кроме того, пожалуйста, соблюдайте соответствующие нормативы и стандарты, существующие в вашей стране.

Технические характеристики

	
	AR/75/3/

230/400
	AR/75/3,6/

230/400
	AR/75/3,6/

318/550
	

	Серийный № 
	0007898
	0007899
	0007943
	

	Рабочая масса
кг
	31,4
	29,3
	29,3
	

	Двигатель
	Высокочастотный индукционный двигатель с короткозамкнутым ротором для подключения через трансформатор напряжения и преобразователь частоты

	Напряжение
В
	230/400
	230/400
	318/550
	

	Частота
Гц
	50
	60
	60
	

	Номинальный ток
А
	4,2/2,4
	4,2/2,4
	3,1/1,8
	

	Частота ударов
мин-1
	3000
	3600
	3600
	

	Центробежная сила
кН
	19,91
	17,2
	17,2
	

	Тип защиты
	IP 65


Уровень рабочего шума, замеренный в соответствии с требованиями Приложения 1, Параграфа 1.7.4.f Регламента ЕС по машиностроению, измеренный на расстоянии 1 м, составляет LрA < 70 дБ(A).

Это значение было определено в соответствии с требованиями ISO 6081 для уровня акустической мощности (LpA) при номинальной частоте вращения двигателя в состоянии свободно висящем в воздухе.

ОПИСАНИЕ

Диапазон рабочих характеристик

Для использования на заводах железобетонных изделий для вибрационного уплотнения бетона в формах, а также для установки на вибрационных столах, виброблоках и машинах. В промышленном и гражданском строительстве для вибрационного уплотнения бетона в формах на заводах железобетонных изделий с целью подгонки плит, пластин и т.п..

Габаритные размеры

	[image: image1.png]



	
	A
	B
	C
	D

	
	AR 75/1,5/.
	420
	218
	218
	143

	
	AR 75/3/...
	330
	218
	218
	143

	
	AR 753/400/
	420
	218
	218
	143

	
	AR 75/4,5/...
	330
	218
	218
	143

	
	AR 75/6/...
	330
	218
	218
	143

	
	AR 75/9/...
	330
	218
	218
	143


Описание принципа действия

Для того, чтобы установить наружный  вибратор на форму или опалубку, на соответствующую область формы (опалубки) необходимо установить стальную пластину толщиной ок. 20 мм, на которую при помощи болтов М16 - 8,8 впоследствии устанавливается наружный  вибратор. При установке наружного  вибратора обязательно нужно использовать шайбу по стандарту DIN7989 – В18 (см. инструкции по установке).

Примечание

Конструкция формы (опалубки) должна иметь идеальные соединения и закрывающие поверхности, которые необходимо усилить для обеспечения наилучшей возможной передачи вибрации, в противном случае перегрузка наружного  вибратора может привести к повышенному потреблению тока или механическому повреждению.

Подключение

Перед подключением вибратора к сети проверьте:

Напряжение в сети соответствует данным, приведенным на заводской табличке. (см. технические характеристики)

ОПИСАНИЕ

Необходимые подключения на контактной колодке для вращения роторов по часовой стрелке

[image: image15.png]


[image: image16.png]


[image: image17.png]


[image: image2.png]



Регулировка центробежной силы

Центробежную силу, развиваемую наружным  вибратором, можно регулировать для различных целей в соответствии с техническими характеристиками. После каждой регулировки необходимо затянуть все резьбовые крепления.

Техническое обслуживание

Корпус двигателя

Подшипники наружного  вибратора смазываются с внешней стороны. Отверните болты крышки (1) от корпуса двигателя. Выполните смазку, используя масляный пистолет. Заверните болты крышки (1).

[image: image3.png]



График технического обслуживания

	Детали
	Работы по техническому обслуживанию
	Интервалы технического обслуживания

	Кабель питания 
	Проверьте состояние, при наличии повреждений замените кабель
	ежедневно

	Наружный  вибратор 
	Затяните все доступные резьбовые соединения
	после первых 20 часов работы

	Корпус двигателя 
	Смажьте. (Unirex N42)
	через 200 часов


СХЕМА

Выбор сечения удлинителя для кабелей и силовой проводки

Данная процедура должна выполняться с учетом следующих параметров:

1.
Омическое и индуктивное сопротивление цепи с допустимым падением напряжение 5% и коэффициентом мощности cos  = 0,8 в соответствии с ВЧХ.

2.
Допустимый нагрев проводки в соответствии со стандартом VDE (таблица минимальных необходимых сечений).

· ВНИМАНИЕ!
Если искомое значение сечения провода по-разному определяется из графика и таблицы, то необходимо выбирать большее из двух значений.

Пример:

Номинальное напряжение 3~ 400 В, 50 Гц

Номинальный ток 15 А

Длина цепи 100 м

15 А х 100 м = 1500 А х м

Сечение по графику: 2,5 мм2
Сечение по таблице: 15 А: 1 мм2
Выбирается сечение: 2,5 мм2
ВЧХ

	Сечение кабеля, мм2

[image: image4.png]25

16

10

25

15

1000

2000 3000 4000 5000 A000




Номинальное произведение тока на длину кабеля А х м [image: image5.png]



	Минимальное сечение по стандарту VDЕ

	
	Кабель
	Макс. нагр.
	Макс. предохр.

	
	мм2
	А
	А

	
	1
	15
	10

	
	1,5
	18
	10/3~16/1~

	
	2,5
	26
	20

	
	4
	34
	25

	
	6
	44
	35

	
	10
	61
	50

	
	16
	82
	63

	
	25
	108
	80


ЭКСЦЕНТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

Толщина = 2,5
Диаметр отверстия (d) = 30,1

	
	AR 73/3/400

	№ маховика
	0034698

	Кол-во на 1 машину
	30

	Внешний диаметр (D)
	163


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

	Маховики данной машины состоят из нескольких 2,5-мм дисков, установленных на оси в одном и том же направлении или под углом 120° друг к другу. Таким образом, центробежную силу можно регулировать несколькими способами.

1.
Снимая отдельные диски маховика.

2.
Поворачивая отдельные диски маховика.

Если достижение максимальной центробежной силы не является целью, выполните процедуру согласно 1 для получения эффекта маховика, таким образом сокращая время запуска и торможения.
	[image: image6.png]





	Кол-во эксцентр. масс на 1 сторону, Поз. 1
	Кол-во эксцентр. масс на 1 сторону, Поз. 2
	Центробежная сила

кН
	Момент инерции

10-4 кг.м2

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
	-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
	1,33

2,65

3,98

5,31

6,64

7,96

9,29

10,62

11,95

13,27

14,60

15,93

17,25

18,58

19,91
	11,37

22,74

34,12

45,49

56,86

68,23

79,61

90,98

102,35

113,72

125,09

136,47

147,84

159,21

170,58

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	14

13

12

11

10

9

8
	1

2

3

4

5

6

7
	17,96

16,09

14,36

12,80

11,49

10,54

10,02
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	13

12

11

10

9

8

7
	1

2

3

4

5

6

7
	16,63

14,78

13,07

11,57

10,37

9,57

9,29
	


ЭКСЦЕНТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

	12

11

10

9

8

7
	1

2

3

4

5

6
	15,31

13,47

11,80

10,37

9,29

8,70
	

	11

10

9

8

7

6
	1

2

3

4

5

6
	13,98

12,16

10,54

9,20

8,29

7,96
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	10

9

8

7

6
	1

2

3

4

5
	12,66

10,86

9,29

8,07

7,39
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	9

8

7

6

5


	1

2

3

4

5


	11,34

9,57

8,07

7,02

6,64


	

	8

7

6

5
	1

2

3

4
	10,02

8,29

6,90

6,08
	

	7

6

5

4
	1

2

3

4
	8,70

7,02

5,79

5,31
	

	6

5

4
	1

2

3
	7,39

5,79

4,79
	

	5

4

3


	1

2

3


	6,08

4,60

3,98


	

	4

3
	1

2
	4,79

3,51
	

	3

2
	1

2
	3,51

2,65
	

	2
	1
	2,30
	

	1
	1
	1,33
	

	Центробежная сила установлена на 14,36 кН


Наклейки

[image: image7.png]



1
Предупреждающая табличка

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

1. Шайба

При установке наружного  вибратора обязательно нужно использовать шайбу № 0105547


[image: image8.png]



2. Прижимное кольцо

При установке вибратора обязательно проверьте, совпадает ли отверстие прижимного кольца со смазочным отверстием.

[image: image9.png]




Декларация изготовителя оборудования

Wacker Construction Equipment AG, Preussenstrasse 41, 80809 Munchen

согласно положениям Директивы ЕС по машиностроению 89/392/ЕЕС, Приложение II B
Настоящим декларирует, что

Наружные вибраторы

изготовленные нашей компанией, предназначены для использования в составе машинного оборудования или установки совместно с другим машинным оборудованием с получением в результате оборудования, подпадающего под данную Директиву, и не должны запускаться в работу до тех пор, пока то машинное оборудование, в которое данные наружные вибраторы должны встраиваться, не будет заявлено на соответствие положениям Директив ЕС 98/37/ЕС и 89/336/ЕС.

	
	

	
	Др. Стенцель

Директор по исследованиям и разработкам


	
	
	Институт тестирования и сертификации VDE
VDE-СОЮЗ НЕМЕЦКИХ ЭЛЕКТРОТЕХНИКОВ

ОБЩЕСТВО ПО РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ

СЕРТИФИКАТ

Регистрационный № 6236/QM/06.97

Настоящим подтверждается, что компания

[image: image10.png]



[image: image11.png]



Wacker Constructions Equipment AG,
Wacker-Werke GmbH & Co. KG
расположенная по адресу

Головной офис:
Preussenstrasse 41
80809 Munchen
Производственное предприятие Reichertshofen
Центр логистики Karlsfeld
Регионы продаж: все области Германии

выполнила и поддерживает систему контроля качества следующего ассортимента продукции

Изготовление машин
Строительные машины
Данная система качества соответствует требованиям

DIN EN ISO 9001:2000

Настоящий сертификат действителен до 05.06.2006

Институт тестирования и сертификации VDE
Сертификация
[image: image12.png]YA




D-63069 Offenbach/Main, Merianstrasse 28

Дата 02.06.2003


	
	

	[image: image13.png]



	
	Институт испытаний и сертификации по стандарту VDE аккредитован аккредитационными органами DAR в соответствии со стандартом DIN EN 45012 и зарегистрирован в ЕС под № 0366.
	
	[image: image14.png]Deutscher
Akkreditierungs
Rat







Установка момента закрутки 210 Н.м для болтов М16 – 8,8

















Смазочное отверстие





Отверстие прижимного кольца





Аккуратно подшейте сертификат в дело





зелено-желтый


(не нужен, если есть защитный потенциал)





коричневый





синий





черный





Направление вращения








	
	2
	


	
	1
	



