Мини электрическая таль серии PA

ПАСПОРТ

Manual for mini electric hoist

PA250

PA500

PA1000

PA1200

2014

Поздравляем Вас с правильным выбором! Ваш новый электроинструмент был произведен в соответствии с самыми высокими стандартами качества и надежности, которые обеспечивают его эффективное использование в течение длительного времени.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед использованием данного электрического инструмента внимательно прочитайте указанные ниже общие правила безопасности.

- Ваши розетки должны соответствовать требованиям правил безопасности.

Если ваши розетки не подходят, их должен проверить квалифицированный электрик.

- Ваша розетка должна быть обязательно заземлена, а ваша электросистема должна соответствовать правилам безопасности работы с магнитоэлектрическими машинами.

- Если устройство работает без присмотра, не подпускайте к нему детей.

- Не тяните электропровод, чтобы вытащить вилку из розетки.

- Устройство должно быть защищено от низких температур и инея.

- Если устройство не может поднять какой-то груз, не продолжайте нажимать на кнопку подъема: это означает, что вес груза превышает максимальную грузоподъемность устройства.

- Устройство нельзя разбирать, если оно работает и подсоединено к сети электропитания.

- Устройство нельзя эксплуатировать во время дождя или грозы.

- Не стойте под поднимаемым грузом.

- Перед началом работ убедитесь, что стальной трос правильно намотан на катушку и шаг обмотки равен диаметру троса.

- СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКСИМАЛЬНОМУ ВЕСУ ГРУЗА, УКАЗАННОМУ НА ПОДЪЕМНИКЕ (НЕ НА КРЮКЕ)!

- Оставляйте не менее трех витков троса вокруг катушки, чтобы крепление троса не подвергалось натяжению.

- Во избежание какой-либо опасности не наматывайте на катушку более 15 м троса.

- Если стальной трос истирается, его необходимо заменить тросом нашего производства с точно такими же характеристиками. Трос можно найти на всех фирменных станциях техобслуживания.

- Перед началом работы проверьте, чтобы выключатели были в хорошем рабочем состоянии.

- Если подъемник останавливается во время опускания груза, груз может опускаться еще на несколько сантиметров вследствие инерции.

- ВНИМАНИЕ!! ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПОДЪЕМНИКА НЕ ИМЕЕТ ОТКЛЮЧАТЕЛЯ НА СЛУЧАЙ ПЕРЕГРУЗКИ (ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕОЖИДАННОГО И НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО ПЕРЕЗАПУСКА). ПОЭТОМУ, ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПОДНЯТЬ ГРУЗ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТУ И ПОЗВОЛЬТЕ ДВИГАТЕЛЮ ОСТЫТЬ.

УСТАНОВКА

Поставляется СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ со специально сконструированной системой подвески, которая позволяет держать корпус.

Убедитесь, что характеристики розетки (вольты-герцы) соответствуют характеристикам, указанным на табличке устройства, затем можно вставлять вилку в розетку.

Если необходимо удлинить трос, очень важно соблюдать требования, указанные в следующей таблице:

| Длина Сечение |  |
| --- | --- |
| До 20 м От 20 до 50 м | 1,5 мм 2,5 мм |

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

- Регулярно проверяйте, в хорошем ли состоянии трос.                                                   - заменить

- ПРОВЕРЯЙТЕ, хорошо ли затянуты винты, закрепляющие кронштейны и редукционный механизм.

- ПРОВЕРЯЙТЕ ГАЙКИ, закрепляющие зажимы стального троса - их СОСТОЯНИЕ И НАСКОЛЬКО ОНИ ЗАТЯНУТЫ.

- Регулярно ПРОВЕРЯЙТЕ состояние переключателя основного двигателя и кнопочного переключателя.

| Технические данные | PA250 |  | PA500 |  | PA600 |  | PA800 |  | PA1000 |  | PA1200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стандартная версия | версия с двойной грузоподъемностью | стандартная версия | версия с двойной грузоподъемностью | стандартная версия | версия с двойной грузоподъемностью | стандартная версия | версия с двойной грузоподъемностью | стандартная версия | версия с двойной грузоподъемностью | стандартная версия | версия с двойной грузоподъемностью |
| Грузоподъемность | 125 кг | 250 кг | 250 кг | 500 кг | 300 кг | 600 кг | 400 кг | 800 кг | 500 кг | 990 кг | 600 кг | 990кг |
| Высота подъема | 11 м | 5.5 м | 11 м | 5.5 м | 11 м | 5.5 м | 11 м | 5.5 м | 11 м | 5.5 м | 11 м | 5.5 м |
| Скорость подъема | 10м/мин | 5м/мин | 10м/мин | 5м/мин | 10м/мин | 5м/мин | 8м/мин | 4м/мин | 8м/мин | 4м/мин | 8м/мин | 4м/мин |
| Длина троса | 12 м |  | 12 м |  | 12 м |  | 12 м |  | 12 м |  | 12 м |  |
| Диаметр троса | 3 мм |  | 4.2 мм |  | 4.5 мм |  | 5.1 мм |  | 5.6 мм |  | 6.0 мм |  |
| Нагрузка на трос | ≥ 800 кг |  | ≥ 1300 кг |  | ≥ 1600 кг |  | ≥ 2000 кг |  | ≥ 2500 кг |  | ≥ 3000 кг |  |
| Длительность работы | S3 20% - 10 мин |  | S3 20% - 10 мин |  | S3 20% - 10 мин |  | S3 20% - 10 мин |  | S3 20% - 10 мин |  | S3 20% - 10 мин |  |
| Напряжение сети | 230 В ~ 50 Гц |  | 230 В ~ 50 Гц |  | 230 В ~ 50 Гц |  | 230 В ~ 50 Гц |  | 230 В ~ 50 Гц |  | 230 В ~ 50 Гц |  |
| Мощность двигателя | P1 540 Вт |  | P1 1020 Вт |  | P1 1200 Вт |  | P1 1300 Вт |  | P1 1600 Вт |  | P1 1800 Вт |  |

Данные приведены в качестве примера, производитель оставляет за собой право изменять параметры изделий без предупреждения.

| № | Описание | № | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Болт шестигранный | 35 | Предохранительный выключатель |
| 2 | Пружинная шайба | 36 | Контактор-прерыватель |
| 3 | Плоская шайба | 37 | Установочный (центрирующий) штифт |
| 4 | Юбка | 38 | Пружинный компенсатор |
| 5 | Опорная конструкция | 39 | Кабель |
| 6 | Вал барабана подъемника | 40 | Розетка |
| 7 | Шпонка на лыске | 41 | Зажимное приспособление |
| 8 | Шпонка на лыске | 42 | Конденсатор |
| 9 | Эластичная манжета | 43 | Нижняя крышка ручного переключателя |
| 10 | Подшипник | 44 | Переключатель экстренного останова |
| 11 | Винт с полукруглой шестигранной головкой со шлицем | 45 | Переключатель подъема и спуска |
| 12 | Коробка передач | 46 | Трехштыревая вилка |
| 13 | Пружинная шайба | 47 | Контргайка |
| 14 | Плоская шайба | 48 | Крюковая шайба |
| 15 | Зубчатая шестерня | 49 | Болт шестигранный |
| 16 | Гофрированный картон | 50 | Болт шестигранный |
| 17 | Передняя крышка | 51 | Колесная ось |
| 18 | Вкладыш | 52 | Щечка зажимного устройства |
| 19 | Статор | 53 | Роликовый блок |
| 20 | Корпус статора | 54 | Фиксирующая гайка крюка |
| 21 | Ротор | 55 | Шестерня (зубчатое колесо) |
| 22 | Отпускная пружина | 56 | Шпонка на лыске |
| 23 | Узел тормозной системы | 57 | Вал-шестерня |
| 24 | Задняя крышка | 58 | Вкладыш |
| 25 | Лопасть вентилятора | 59 | Винт с полукруглой шестигранной головкой со шлицем |
| 26 | Кожух вентилятора | 60 | Упор |
| 27 | Пружинная шайба | 61 | Крюк |
| 28 | Плоская шайба | 62 | Петля троса |
| 29 | Болт шестигранный | 63 | Проволочный трос |
| 30 | Соединительная муфта | 64 | Блок |
| 31 | Концевая муфта | 65 | Алюминиевая трубка |
| 32 | Крышка | 66 | Барабан подъемника |
| 33 | Зажимное приспособление | 67 | Клин |
| 34 | Зажимное приспособление | 68 | Переходник с резьбой |