Автоматическая Bluetooth садовый таймер для воды умный ирригационный контроллер подходит для Iphone и Android

Описание продукта:

Это умный контроллер, который можно запрограммировать на приложение Smart Mobile через Bluetooth-сообщение.

Рабочее давление воды: 1-8 бар (от 14.5 до 116 ПСИ) (Соленоидный клапан внутри)

Операционная система: IOS 7.0 или выше (iPhone4S, iPhone5, iphone6; Android 4.3 или выше, смартфон с прошивкой 4.0 или выше.

Протокол связи: Bluetooth 4.0, BLE модуль

Расстояние связи: 10 м (без блока подключения)

Рабочее напряжение: 2 * щелочные батареи aa (Не прилагаются)

Батарея жизни: Выше 6 месяцев

Низкое напряжение: Когда напряжение ниже 2.4 В, светодиод будет быстро моргнуть, что означает, что должны быть заменены новые батареи.

Значок приложения:                                                                                                                Как использовать:

1. установите приложение на смарт-телефон путем поиска «I watertimer» в приложении Store iPhone; или Google Play Android-телефона путем поиска с ''watertimer''

2. Установите 2 * щелочные батареи AA на контроллере                                                          3. Включите Подключение Bluetooth на телефоне                                                                                4. Введите приложение “watertimer”, выберите спрей для полива или тумана.                          5. Выберите имя контроллера, которое должно быть связано с                                                 6. Выберите функцию, спрей или туман                                                                          Функция детали:                                                                                                                      Спрей режим: Длительность: Лейка на сколько времени                                                           Цикл: либо в день недели, либо сколько дней                                                                      Старт 1: начало полива часов 1                                                                                                     Начало 2: начало полива часов 1                                                                                      Дождевая задержка: задержите Лейка на сколько дней (0-7 дней)

Авто: автоматический режим полива

Выключите: Отключите программы немедленно

Инструкция: Мгновенный ручной полив

Туман режим:

Начало 1: начало поливочного периода времени 1 указанного срока

Конец 1: конец поливочного периода времени 1 указанного срока

Начало 2: Время начала полировки пункта 2 указанного срока

Конец 2: время очистки конца 2 от указанного срока

Длительность: время работы полива

Интервал: частота полива

Цикл: день недели, когда программа работает

Авто: автоматический режим полива

Выключите: Отключите программы немедленно

Инструкция: Мгновенный ручной полив

Приложение Интерфейс: