1.   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1.   Молотки отбойные пневматические МОП-2 и МОП-3 предназначены для отбойки угля различной крепости, добычи мягких руд, разрыхления грунта, пробивки проемов и отверстий в кирпичных стенах зданий.

2.   ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.   Параметры   молотка   приведены   в таблице 1  при  давлении воздуха 0,63 МПа. Рабочим давлением является давление 0,5 МПа.

Таблица 1

ВИБРАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ  МОЛОТКОВ

Таблица 2

|  | Логарифмический уровень среднеквадратического значения, дБ в октановых полосах со среднегеометрическими частотами в Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 16 | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 |
| Z | 117 | 111 | 105 | 100 | 95 | 92 | 86 | 82 |
| X | 118 | 110 | 104 | 99 | 93 | 90 | 86 | 80 |
| Y | 117 | 110 | 104 | 98 | 93 | 90 | 85 | 80 |
| ПДУ | 120 | 120 | 117 | 114 | 111 | 108 | 105 | 102 |

| Наименование параметров | МОП-2 |  | МОП-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Энергия единого удара, Дж, не менее | 39 |  | 44 |
| Частота ударов, с-1, не менее | 22,5 |  | 20,5 |
| Удельный расход свободного воздуха, М3/мин -1, кВт -1 не более | 1,35 |  |  |
| Мощность, Вт, не менее | 875 | 905 |  |
| Масса молотка, кг | 7,4 | 7,8 |  |
| Масса молотка, воспринимаемая руками оператора, | 98 |  |  |
| Длина молотка без инструмента, мм | 510 | 545 |  |
| Внутренний диаметр рукава, мм | 16 | 16 |  |
| Усилие нажатия, Н | 68,6-97,6 |  |  |
| Усилие нажатия пускового устройства, Н | 8 |  |  |
| Диаметр рукоятки, мм | 28 |  |  |
| Размер хвостовика инструмента: Диаметр, мм Длина, мм | 24 70+1 |  |  |

2.2. Вибрационные характеристики молотков соответствуют требованиям ГОСТ 17770-86 и ГОСТ 16519-78 при коэффициенте внутрисменного использования 1,0 и приведены в таблице 2.

Шумовые характеристики соответствуют требованиям ГОСТ Р 51402

-99 (ИСО3746-95) и ГОСТ 12.2.030-83. Шумовые характеристики приведены в таблицах 3 и 4.

ШУМОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОЛОТКОВ

Таблица 3

Уровень звукового давления

| Усредненные УЗД | Шум постоянный | Уровни звукового давления в дБ и октановых полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень звука, ДВА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31.6 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Факт | ПДУ | Откл |
|  |  | 94 | 105 | 101 | 98 | 95 | 90 | 84 | 76 | 71 | 96 | 80 | 16 |

Таблица 4

Уровень звуковой мощности

| Усредненные УЗД | Шум постоянный | Уровни звукового давления в дБ и октановых полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Корректирован. уровень мощности, дБА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31.6 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Факт | ПДУ | Откл |
|  |  | 100 | 116 | 107 | 104 | 101 | 96 | 90 | 82 | 77 | 102 | 107 | 0 |

2.3. При работе с молотком рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.002-74 (для снижения уровня шума), ГОСТ 12.4.002-74 (для снижения уровня вибрации), респираторы типа ШБ-1 «Лепесток», «Астра-2», «Кама-200» (для защиты дыхания).

2.4.   Допустимое суммарное время работы с молотком с учетом уровней шума и вибрации составляет 6 часов.

2.5. Конструкция молотка постоянно совершенствуется, поэтому отдельные узлы и детали, а также варианты исполнения и комплектации могут отличаться от описанных в руководстве. Подробную информацию Вы можете получить у продавца.

- КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

3.1.   В комплект  поставки  входят  основное   оборудование,   запасные

части и эксплуатационные документы, указанные в таблице 5.

| Обозначение | Наименование | Кол-во шт. | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное оборудование МОП-2 и МОП-3 | Молоток отбойный пневматический | 1 | 7,4/7,8 |
| Запасные части | Пружина концевая Пружина тарельчатая Ниппель Гайка накидная Клапан Втулка | 1 1 1 1 1 1 | 0,47 0,022 0,081 0,1 0,01 0,02 |
| Эксплуатационные документы | Руководство по эксплуатации Паспорт | 1 1 | - - |

- СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ,  КОНСЕРВАЦИИ  И  УПАКОВКЕ.

  - Перед   упаковкой  внутренняя,   наружная   поверхность  каждого

молотка и запасные части должны быть подвергнуты  противокоррозийной

защите. Перед упаковкой  наружная   поверхность  молотков   и   запасные

части,  не   имеющие   постоянного    защитного,  покрытия    подвергаются

консервации смазкой пушечной ГОСТ 19537-83.   Консервация  внутренних

поверхностей   молотков    производится   путем   заливки   20-25  г   масла

индустриального И-ЗОА ГОСТ 20799-75 с присадкой КП  ГОСТ 23639-79  в

молоток   через   футорку   и   включением  молотка   5-10 с.   Срок защиты до  переконсервации – 1 год.

  - Упаковывать молотки согласно требованиям по эксплуатации.

Дата выпуска_____________________________________

Дата упаковки и консервации________________________

- ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Производитель    обязуется    в     течение       срока     гарантии

безвозмездно    устранять    обнаруженные    производственные   дефекты

путем исправления или  замены  дефектных  деталей,  сборочных  единиц

или машины в целом  при  условии соблюдения потребителем требований

руководства по эксплуатации.  Срок  гарантии -  6 месяцев  со дня  ввода в

эксплуатацию при наработке не более 300 часов.

ООО «ТомМаш»

МШ 04

МОЛОТКИ

ОТБОЙНЫЕ  ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

МОП-2 и МОП-3

П А С П О Р Т

ПС

г. Томск

2014 год.