Термогигрометр.

H Test 1

454084, Челябинск, а/я 8398, Каслинская 99а

Телефон (351) 211-02-00

105078, Москва, ул. Новая Басманная,

дом 14, строение 4, офис 106.

Телефон (499)262-71-35, (499)262-43-41

http:// www.condtrol.ru, www.condtrol.com

e-mail:info@condtrol.ru , info@condtrol.com

Данный прибор предназначен для измерения влажности и температуры, имеет широкое применение в местах, в которых необходим постоянный контроль температурно-влажностного режима: лаборатории, складские помещения, вентиляционные системы и т.д.

Обязательно прочитайте данную инструкцию перед началом работы с прибором и сохраняйте ее в течение всего срока эксплуатации термогигрометра!

Функции:

- Двустрочный ЖК дисплей.

- Измерение влажности и температуры.

- Измерения максимальной и минимальной влажности и температуры.

- Удержание показаний на дисплее HOLD

- Выбор единиц измерения: ˚С/F

- Индикация разряда батареи.

- Автоматическое выключение.

Работа с прибором:

1.Откройте крышку отсека для батареи, соблюдая полярность, вставьте 9V батарею.

Для включения прибора нажмите на кнопку ON/OFF.

2.Выбор единиц измерения: нажмите на кнопку ˚С/F.

3.Измерения максимальной и минимальной влажности и температуры: нажмите на кнопку Max/Min, на дисплее отобразится максимальное значение температуры, при повторном нажатии на кнопку на дисплее отобразится максимальное значение влажности. При последующем нажатии на кнопку Max/Min на дисплее отобразится показание температуры в текущий момент времени.

4.Удержание показаний на дисплее осуществляется нажатием на кнопку  HOLD.

5.При появлении на дисплее следующего символа …. необходимо заменить элемент питания.

6.Автоматическое отключение в течение минуты нахождения прибора в состоянии покоя.

Технические характеристики:

Температурный диапазон: -10˚С …50˚С

Относительная влажность воздуха: 5…98%

Точность: температура: ±1˚С  (±1,8 F)

относительная влажность:  ±3,5%

Разрешение: температура - 0,1˚С/0,1F влажность - 0,1%

Частота: 2,5 измерения в секунду

Питание: 9V батарея

Условия работы: температурный диапазон:-10˚С...50˚С (32F-122F)

влажностный диапазон: ≤80%

Условия хранения:  температурный диапазон:-10˚С …50˚С (32F-122F)

влажностный диапазон: 0…90%

Внешний вид прибора:

  - температурно-влажностный датчик

  - ЖК дисплей

  - Кнопка ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)

  - кнопка выбора единиц измерения

  - кнопка HOLD

6)  кнопка для включения режима измерения максимальной и минимальной влажности и температуры.

7)   крышка отсека для батарей.

ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на прибор 12 месяцев с момента продажи. Гарантия покрывает все расходы по ремонту или замене прибора. Гарантия не покрывает транспортные расходы, связанные с возвратом прибора в ремонт.

Гарантия не распространяется на повреждения ставшие результатом падения или удара, связанные с не правильной эксплуатацией, ставшие результатом самостоятельного ремонта, а также на элементы питания.

Расходы по калибровке прибора после ремонта – оплачиваются отдельно.

Мы не несём ответственности за:

1. Потерю прибыли или неудобства связанные  с дефектом прибора.

2. Расходы по аренде альтернативного оборудования на период ремонта прибора.

CONDTROL

Дата продажи  ___.___.201_г.

М.П.