ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АЭРОГРАФЫ JONNESWAY®

Профессиональные аэрографы JONNESWAY®  предназначены для нанесения рисунков на различные  поверхности автомобилей, мотоциклов, яхт, интерьера и т.д. различными типами лакокрасочных материалов.

Профессиональные аэрографы JONNESWAY®  – это высококачественный инструмент, в конструкции которого используются высокоточные детали, бережное обращение с ним необходимо для получения оптимального процесса работы.

Аэрографы JONNESWAY®  независимого двойного действия, где управление потоками воздуха и краски осуществляется следующими движениями управляющей кнопки: кнопка вниз - подача воздуха, кнопка назад (на себя) - подача ЛКМ. Нормальное рабочее давление воздуха находится в пределах 1-3 атм.

|  | JA-101 | Профессиональный аэрограф |
| --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики | JA-101 |
|  | Длина (мм) | 141 |
|  | Диаметр сопла (мм) | 0,3 |
|  | Емкость (мл) | 7 |
|  | Тип емкости | Жесткая с крышкой |
|  | Управление | Кнопка, двойное действие |
|  | Регулировка подачи ЛКМ | Есть |

|  | JA-101 | Профессиональный аэрограф |
| --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики | JA-101 |
|  | Длина (мм) | 141 |
|  | Диаметр сопла (мм) | 0,3 |
|  | Емкость (мл) | 7 |
|  | Тип емкости | Жесткая с крышкой |
|  | Управление | Кнопка, двойное действие |
|  | Регулировка подачи ЛКМ | Есть |

|  | JA-101 | Профессиональный аэрограф |
| --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики | JA-101 |
|  | Длина (мм) | 141 |
|  | Диаметр сопла (мм) | 0,3 |
|  | Емкость (мл) | 7 |
|  | Тип емкости | Жесткая с крышкой |
|  | Управление | Кнопка, двойное действие |
|  | Регулировка подачи ЛКМ | Есть |

|  | JA-102 | Профессиональный аэрограф |
| --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики | JA-102 |
|  | Длина (мм) | 145 |
|  | Диаметр сопла (мм) | 0,3 |
|  | Емкость (мл) | 7 |
|  | Тип емкости | Жесткая с крышкой |
|  | Управление | Кнопка, двойное действие |

|  | JA-103 | Профессиональный аэрограф |
| --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики | JA-103 |
|  | Длина (мм) | 132 |
|  | Диаметр сопла (мм) | 0,3 |
|  | Емкость (мл) | 7 |
|  | Тип емкости | Подвижная боковая с крышкой |
|  | Управление | Кнопка, двойное действие |
|  | Регулировка подачи ЛКМ | Есть |

|  | JA-104 | Профессиональный аэрограф |
| --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики | JA-104 |
|  | Длина (мм) | 140 |
|  | Диаметр сопла (мм) | 0,2 |
|  | Емкость (мл) | 1.5 |
|  | Тип емкости | Жесткая открытая |
|  | Управление | Кнопка, двойное действие |
|  | Регулировка подачи ЛКМ | Есть |

Большинство проблем, которые могут возникнуть при использовании аэрографа. являются результатом неправильной его чистки. Неудовлетворительный процесс распыления или забитое сопло - результаты неправильного и нерегулярного ухода. Аэрограф необходимо промывать растворителем перед каждой сменой цвета ЛКМ, а при использовании специальных красок - соответствующими чистящими растворами или растворителями. Оставлять ЛКМ в емкости аэрографа можно только на короткое время. 
При использовании красок, содержащих пигменты (например, акриловых), их остатки быстро собираются на игле и внутренних стенках колпачка, предохраняющего иглу. Поэтому иглу и предохранительный колпачок следует часто промывать; частота промывок зависит от типов используемых красок. 
Чистка должна выполняться следующим образом: 
1. Продуйте аэрограф от остатков краски. Освободите цанговый зажим иглы и аккуратно вытащите иглу. Осторожно протрите иглу по направлению к острию. поворачивая ее во время протирки. 
2. Налейте немного растворителя в емкость аэрографа. 
3. Протрите ватным тампоном емкость аэрографа для краски. 
4. Продуйте аэрограф с растворителем. 
5. Отверните предохранительный колпачок и протрите его изнутри тампоном, смоченным растворителем. 
6. Заверните предохранительный колпачок. 
7. Аккуратно, с легким нажимом вставьте иглу и закрепите цанговым зажимом. 
8. По окончании еще раз продуйте аэрограф растворителем.

Засохшая краска часто является причиной повреждений или плохой работы аэрографов. Аэрографы с остатками краски на гарантийное обслуживание не принимаются!

ВАЖНО!

Во время гарантийного срока, при возникновении неисправностей, не устраняемых регулировками, обращайтесь к продавцу. Категорически запрещается производить самостоятельный демонтаж узлов и деталей инструмента, кроме иглы, колпачка и емкости (JA-103). Инструмент имеет конструкционные особенности, позволяющие определить несанкционированный ремонт. Ремонт или замена такого инструмента будут произведены за счет покупателя.

Хранить инструмент в сухом помещении вдали от источников влаги и высоких температур. При длительном хранении необходимо провести консервацию подвижных частей инструмента, смазав тонким слоем машинного масла.

JONNESWAY ENTERPRISE CO., LTD. 
6F-9, NO.51, SEC. 2, KEELUNG RD., TAIPEI, TAIWAN