РОССИЯ

214031 г. СМОЛЕНСК

ул. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ - 2

ЗАО “ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ”

Вопросы по гарантии:

тел/факс (4812)  31-73-85  тел. 31-80-29

Отдел сбыта: тел/факс (4812)  61-15-48,  55-30-92

Воздухогрейка горячего воздуха

ВГВ-2000 Е

Руководство по эксплуатации

ЖКСН.298710.001-03 РЭ

СМОЛЕНСК

12

Заполняет ремонтное предприятие

- Гарантийный номер изделия __________________

Содержание ремонта (наименование и номер по схеме

замененной детали или узла, место и характер дефектов):

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Дата ремонта _________________________

число, месяц, год

Подпись лица, производившего ремонт _________________________

- Подпись владельца,

- подтверждающего ремонт ____________________________________

Штамп ремонтного предприятия

с указанием города

Заполняет ремонтное предприятие

- Гарантийный номер изделия __________________

Содержание ремонта (наименование и номер по схеме

замененной детали или узла, место и характер дефектов):

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Дата ремонта _________________________

число, месяц, год

Подпись лица, производившего ремонт _________________________

- Подпись владельца,

- подтверждающего ремонт ____________________________________

Штамп ремонтного предприятия

с указанием города

1

Уважаемый покупатель!

При покупке воздухогрейки горячего воздуха ВГВ-2000 Е (в дальнейшем “воздухогрейка”)  требуйте проверки ее работоспособности и проверки соответствия комплектности разделу 2 настоящего руководства.

Проверьте отсутствие механических повреждений изделия и наличие в  руководстве по  эксплуатации  гарантийного и отрывных талонов.

Убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт поставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца.

ПОМНИТЕ, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на бесплатный гарантийный ремонт.

Перед включением воздухогрейки внимательно  ознакомьтесь с  настоящим  руководством. Изучите требования безопасности и указания по эксплуатации изделия.

Постоянное улучшение продукции торговой марки “ДИОЛД” является долгосрочной политикой ЗАО “Диффузион Инструмент”, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в “Руководстве по эксплуатации”.

## Общие сведения и назначение

1.1. Принцип работы воздухогрейки заключается в том, что холодный воздух из окружающей среды, проходя через нагревательное устройство изделия нагревается и регулируемым по температуре и объему воздушным потоком выходит из сопла. Направляя горячий поток воздуха можно проводить следующие операции: сушку лакокрасочных покрытий; оттаивания обледеневших предметов, таких как трубы, замки и т.д.; раскрепления винтов и гаек; удаления старой краски; нанесения натурального рисунка древесины перед покрытием лаком и прочих операций в бытовых  условиях.

Внимание: Воздухогрейка не предназначена для эксплуатации  в профессиональных целях.

1.2. Воздухогрейка  предназначена для эксплуатации в районах  умеренного климата, исполнение УХЛ, категория размещения 3.1 по ГОСТ 15150-69, при температуре окружающего воздуха от минус 15°С до плюс 35°С.

1.3. В настоящем руководстве изложены основные сведения и требования, необходимые для правильной эксплуатации изделия, от соблюдения которых зависит надежная работа воздухогрейки.

- Комплект поставки

| № | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Воздухогрейка | 1 |
| 2. | Комплект насадок (4 шт.) | 1 |
| 3. | Ручка держатель в сборе | 1 |
| 4. | Скребок | 1 |
| 5. | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 6. | Адреса гарантийных мастерских по ремонту | 1 |
| 7. | Упаковка | 1 |

2

- Технические характеристики

| № | Наименование параметра | ## Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2000 |
| 2 | Напряжение питающей сети, В | 220±10% |
| 3 | Частота питающей сети, Гц | 50±5% |
| 4 | Диапазон изменения температура, °С 1-й режим работы 2-й режим работы | 70 ¸ 250 70 ¸ 450 |
| 5 | Объем воздушного потока, л/мин 1-й режим работы 2-й режим работы | 500 500 |
| 6 | Режим работы, мин | S2-30 |
| 7 | Тип электродвигателя | однофазный, коллекторный |
| 8 | Масса без шнура, кг, не более | 0,7 |
| 9 | Класс машины | II |
| 10 | Габаритные размеры, мм, не более длина х ширина х высота | 260 х 80 х 210 |
| 11 | Срок службы, лет | 5 |

- Указания по технике безопасности

  - Электробезопасность при работе изделия обеспечивается ее двойной изоляцией.

  - Применять воздухогрейку разрешается только в соответствии с назначением, указанным в  руководстве по эксплуатации.

  - Запрещается:

- эксплуатировать воздухогрейку в условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках во время дождя или снегопада;

- эксплуатировать воздухогрейку во взрывоопасных помещениях или с химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию;

- заземлять воздухогрейку;

- оставлять без надзора воздухогрейку, присоединенную к питающей сети;

- натягивать и перекручивать шнур, подвергать его нагрузкам (ставить на него груз);

- эксплуатировать воздухогрейку при возникновении во время работы хотя бы одной из следующих неисправностей: повреждения штепсельной вилки, провода или его защитной оболочки;  нечеткой работы выключателя; появления дыма или запаха, характерного для горящей изоляции; появления повышенного шума, стука, вибрации; поломки,  появления трещин в корпусных деталях.

  - Воздухогрейкой разрешается производить работы без применения индивидуальных диэлектрических средств защиты.

  - Во время работы избегайте любого соприкосновения тела с заземленными поверхностями, например трубами водоснабжения, радиаторами, электробытовой техникой.

11

## ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ЗАО “Диффузион Инструмент”

Действителен  при  заполнении

Л и н и я     о т р е з а

Заполняет предприятие-изготовитель

Воздухогрейка горячего воздуха ВГВ-2000 Е

Дата выпуска

Представитель ОТК завода-изготовителя

Штамп ОТК

Адрес для возврата талона на предприятие-изготовитель:

Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная,  2

ЗАО "Диффузион Инструмент".

###### Заполняет торговое предприятие

- Дата продажи _________________

число, месяц, год

Продавец     ____________________

подпись или штамп

Штамп магазина

## ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ЗАО “Диффузион Инструмент”

Действителен  при  заполнении

Л и н и я     о т р е з а

Заполняет предприятие-изготовитель

Воздухогрейка горячего воздуха ВГВ-2000 Е

Дата выпуска

Представитель ОТК завода-изготовителя

Штамп ОТК

Адрес для возврата талона на предприятие-изготовитель:

Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная,  2

ЗАО "Диффузион Инструмент".

###### Заполняет торговое предприятие

- Дата продажи _________________

число, месяц, год

Продавец     ____________________

подпись или штамп

Штамп магазина

10

Заполняет ремонтное предприятие

- Гарантийный номер изделия __________________

Содержание ремонта (наименование и номер по схеме

замененной детали или узла, место и характер дефектов):

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Дата ремонта _________________________

число, месяц, год

Подпись лица, производившего ремонт _________________________

- Подпись владельца,

- подтверждающего ремонт ____________________________________

Штамп ремонтного предприятия

с указанием города

Заполняет ремонтное предприятие

- Гарантийный номер изделия __________________

Содержание ремонта (наименование и номер по схеме

замененной детали или узла, место и характер дефектов):

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Дата ремонта _________________________

число, месяц, год

Подпись лица, производившего ремонт _________________________

- Подпись владельца,

- подтверждающего ремонт ____________________________________

Штамп ремонтного предприятия

с указанием города

3

4.6. При эксплуатации воздухогрейки необходимо бережно обращаться с ней, не подвергать её ударам и перегрузкам.

4.7. Шнур изделия должен быть защищен от случайного повреждения. Непосредственное соприкосновение шнура с горячими и масляными поверхностями не допускается.

4.8. Воздухогрейка должна быть отключена выключателем при внезапной остановке (вследствие исчезновения напряжения в сети, остановки эл. двигателя и т.п.).

  - Воздухогрейка должна быть отключена от сети штепсельной вилкой:

- при переносе изделия с одного места на другое;

- при перерыве в работе и по окончании работы.

4.10. Используйте полностью развернутые и безопасные удлинительные шнуры на 16 А.

4.11. Используйте только инструмент и насадки, прилагаемые в комплекте поставки.

4.12. При работе трубка выпуска горячего воздуха воздухогрейки может нагреваться до температуры 600°С, поэтому будьте осторожны, во избежание получения ожогов, используйте защитные очки, перчатки и спец. одежду.

4.13. Во время работы соблюдайте следующие меры безопасности:

- не касайтесь трубки выпуска горячего воздуха, насадки и нагреваемого предмета, так как они чрезвычайно сильно нагреваются;

- никогда не направляйте поток горячего воздуха на людей и животных;

- не используйте данное изделие для сушки одежды и волос;

- не направляйте струю горячего воздуха прямо на  стеклянную поверхность;

- не пользуйтесь данным изделием вблизи воспламеняющихся газов и горючих веществ (повышенная взрывоопасность);

- при работе с пластмассой, краской, лаком и подобными материалами могут выделяться воспламеняющиеся и ядовитые газы, поэтому будьте внимательны, обеспечьте  проветриваемость рабочей зоны в которой производите работы;

- для безопасности имейте под рукой ведро воды или огнетушитель (на случай воспламенения каких-либо предметов);

- не пользуйтесь воздухогрейкой во влажной среде;

- не закрывайте отверстия для забора холодного воздуха и выпуска горячего воздуха;

- примите во внимание то, что тепло может быть передано горючим материалам, находящимся вне поле зрения;

- по окончании работы воздухогрейкой нужно поместить её на подставку и дать остыть и только после этого убирать на хранение.

4.14. По уровню вибрации и шума воздухогрейка соответствует требованиям нормативной документации по  безопасности.

4.15. Несколько советов лицу, эксплуатирующему воздухогрейку:

- для определения оптимальной температуры, начинайте работать с более низкой температуры;

- температура понижается при увеличении расстояния между обрабатываемой поверхностью и отверстием для выпуска воздуха;

- необходимая температура зависит от обрабатываемого материала;

- не допускайте к работе с данным изделием детей.

4

5.  Подготовка воздухогрейки к работе и порядок работы

5.1. Перед началом работы и во время ее необходимо соблюдать требования раздела 4 “Указания по технике безопасности” настоящего руководства.

5.2. Перед началом работы необходимо убедиться в следующем:

- рычаг переключателя воздухогрейки находится в положении “0” – выключен, т.е.  нажат до упора в крайнем верхнем положении;

- обрабатываемая поверхность чистая, без пыли, так как загрязненный воздух повреждает эл. двигатель;

- ничто не попало в отверстие для выпуска воздуха.

5.3. В зависимости от вида работ установить необходимую насадку.

5.4. Подключить электрошнур изделия к сети.

5.5. Для включения воздухогрейки необходимо рычаг переключателя  установить в среднее положение  – “1” или крайнее нижнее положение – “2”  в зависимости от необходимого диапазона изменения  температуры. Положение “1” – соответствует диапазону изменения температуры от 70°С  до 250°С , а положение “2 ” -  от 70°С  до 450°С.

5.6. Путем плавного вращения диска, расположенного на задней части корпуса и имеющего буквенную маркировку, установить требуемую температуру. Совмещение стрелки на корпусе с буквой “А” диска регулятора соответствует минимальному значению  температуры данного диапазона, а с буквой “Е” – максимальному.

Температура достигает заданное значение через минуту после включения.

  - После нагрева  направить поток горячего воздуха на рабочую поверхность.

  - Внимание! Для того, чтобы выключить изделие необходимо:

- установить минимальную температуру данного диапазона, т.е. стрелку на корпусе совместить  с буквой “А” диска регулировки температуры;

- дать изделию проработать в таком режиме около  минуты;

- установить переключатель в положение “0”, нажав до упора на верхней край рычага переключателя.

5.9. Рекомендации по применению воздухогрейки:

- при удалении краски, лака с окон всегда используйте стеклозащитную насадку, а при работе рядом со стеклом удаляйте краску ручным скребком;

- не используйте воздухогрейку для удаления  краски на окнах в металлических рамах;

- при размораживании замерзших водопроводных труб, используйте отражающую насадку, при этом равномерно нагревайте замерзший участок. Не размораживайте водопроводные трубы, изготовленные из пластмассы;

- при размораживании замерзших замков, используйте сужающую насадку;

- при сушке краски, лака, гипса, строительного раствора и штукатурки, устанавливайте переключатель на низкую температуру и увеличивайте расстояние между воздухогрейкой и обрабатываемой поверхностью.

6. Техническое обслуживание

6.1. Правильная эксплуатация и своевременное техническое обслуживание воздухогрейки гарантирует ее надежную и длительную работу.

9

## ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ЗАО “Диффузион Инструмент”

Действителен  при  заполнении

Л и н и я     о т р е з а

Заполняет предприятие-изготовитель

Воздухогрейка горячего воздуха ВГВ-2000 Е

Дата выпуска

Представитель ОТК завода-изготовителя

Штамп ОТК

Адрес для возврата талона на предприятие-изготовитель:

Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная,  2

ЗАО "Диффузион Инструмент".

###### Заполняет торговое предприятие

- Дата продажи _________________

число, месяц, год

Продавец     ____________________

подпись или штамп

Штамп магазина

## ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ЗАО “Диффузион Инструмент”

Действителен  при  заполнении

Л и н и я     о т р е з а

Заполняет предприятие-изготовитель

Воздухогрейка горячего воздуха ВГВ-2000 Е

Дата выпуска

Представитель ОТК завода-изготовителя

Штамп ОТК

Адрес для возврата талона на предприятие-изготовитель:

Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная,  2

ЗАО "Диффузион Инструмент".

###### Заполняет торговое предприятие

- Дата продажи _________________

число, месяц, год

Продавец     ____________________

подпись или штамп

Штамп магазина

8

Перечень проведенных гарантийных ремонтов

Заполняет ремонтное предприятие

- Гарантийный номер изделия    ________________________________

| Гарантийный талон | Содержание ремонта (наименование и номер по схеме замененной детали или узла, место и характер дефектов). | Подпись лица производившего ремонт | Дата ремонта | Подпись владельца изделия | Штамп ремонтного предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

5

6.2. Ремонт и обслуживание воздухогрейки  необходимо проводить только в гарантийных мастерских по ремонту. Работы по обслуживанию воздухогрейки производятся за счет владельца.

6.3. Хранить воздухогрейку необхоимо в сухом отапливаемом помещении при температуре не ниже +5°С, в воздухе которого отсутствуют пары кислот и других вредных веществ, отрицательно действующих на материалы из которых изготовлено изделие.

7.  Гарантийные обязательства

  - Изготовитель  гарантирует  соответствие  воздухогрейки  требованиям технических условий ЖКСН.298710.001 ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных настоящим руководством по эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации  ВГВ-2000 Е –  1 год с даты продажи.

  - При отсутствии  в талоне на гарантийный ремонт даты продажи, или печати магазина, или подписи продавца гарантийный срок исчисляется с даты выпуска воздухогрейки.

7.4. Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя не более одного года со дня изготовления.

  - В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт при предъявлении гарантийного талона. Без предъявления гарантийного талона или нарушении защитной маркировки от вскрытия воздухогрейки гарантийный ремонт не производится.

  - Гарантии не распpостраняются на воздухогрейку, имеющую дефекты, вызванные эксплуатацией изделия с нарушением требований данного документа:

-     самостоятельным ремонтом, разборкой или переделкой изделия;

- работой изделия в условиях перегрузки;

- механическими повреждениями в результате удара, падения и т.п.;

- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ и т.д.;

- сильным загрязнением внутренних полостей воздухогрейки, проникновением жидкостей внутрь изделия;

-     подключением в электрическую сеть с параметрами, отличными от указанных в данном документе.

  - Гарантия не распространяется на рабочий инструмент, быстроизнашиваемые части изделия и индивидуальную упаковку (коробку, кейс).

  - Срок службы изделия  -  5 лет. По истечении срока службы необходимо произвести техническое обслуживание воздухогрейки в ремонтных мастерских за счет владельца, с удалением продуктов износа и пыли. Использование воздухогрейки по истечении срока службы допускается только в случае её соответствия требованиям безопасности, перечисленным в разделе 4 данного руководства.

  - Продолжительность гарантийного ремонта в авторизированных сервисных центрах ЗАО “Диффузион Инструмент” до 30 дней (за исключением времени доставки).

6

ДЛЯ ЗАМЕТОК

7

8. Свидетельство о приемке

Воздухогрейка горячего воздуха ВГВ-2000 Е соответствует техническим условиям  ЖКСН.298710.001 ТУ и признана годной к эксплуатации, имеется сертификат соответствия.

Дата изготовления         ___________________________

| Обозначение изделия | М.П. |
| --- | --- |
| ВГВ-2000 Е |  |

#### Действителен при заполнении

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

## Заполняет предприятие-изготовитель

- Воздухогрейка горячего воздуха ВГВ-2000 Е

Дата выпуска

Представитель ОТК завода-изготовителя

Штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий к качеству работы ВГВ-2000 Е:

Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная,  2

ЗАО “Диффузион Инструмент”

Заполняет торговое предприятие

- Дата продажи ____________________

число, месяц, год

Продавец     ______________________

подпись или штамп

###### Штамп магазина

Подтверждение покупателя

При покупке изделия ВГВ-2000 Е подтверждаю, что претензий по внешнему виду, комплектности и качеству товара не имею.

С информацией о сроках и условиях гарантийного и технического обслуживания изделия ознакомлен и согласен.

С назначением изделия, требованиями по эксплуатации и безопасности  ознакомлен.

Покупатель   ____________________________

подпись покупателя