12. СВЕДЕНИЯ О ТОРГОВОЙ МАРКЕ

12.1 Изготовитель:

Guilin Measuring & Cutting Tool Co., Ltd

Chongxin Road, Guilin, P.R.China, 541002.

Тел. 86-773-3833012.

12.2 Владелец торговой марки:

Guilin Measuring & Cutting Tool Co., Ltd

40 Chongxin Road, Guilin, P.R.China, 541002.

Тел. 86-773-3833012.

12.3 Официальный дистрибьютор на территории СНГ:

ЗАО Торговый дом «Калиброн»

111524, Москва, ул. Электродная, д.2, стр.7.

+7 (495) 380-11-06, www.shan.msk.ru, www.tdmeritel.ru, info@tdkalibron.ru

13. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микрометр гладкий соответствует требованиям НТД производителя и признан годным к эксплуатации

Заводской №________________________

Дата выпуска _______________________

Подписи лиц, ответственных за приемку _____________

М.П.

ЗАО Торговый дом «Калиброн»

111524, Москва, ул. Электродная, д.2, стр.7

ПАСПОРТ

Индикаторы часового типа электронные (ИЧЦ)

⁭ ИЧЦ 0-10 с ушком                        ⁭ ИЧЦ 0-10 без ушка

Цена деления: 0,01мм

Рисунок 1

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Индикаторы электронные часового типа с дискретностью 0,01мм модели ИЧЦ предназначены для измерения линейных размеров абсолютным и относительными методами, определения величины отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей.

1.2. Крепят индикаторы либо за присоединительную гильзу Ø8h7, либо за ушко толщиной 5 мм с присоединительным отверстием

Ø5 мм.

1.3. Индикатор имеет встроенный жидкокристаллический дисплей.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Диапазон измерений, мм                                0 – 10.

2.2. Дискретность отсчета, мм                                    0,01.

2.3. Погрешность измерений, мм                               0,03.

2.4.  Наибольшее измерительное усилие, Н               2,0.

2.5. Размах показаний, мкм, не более                           10.

2.6.Колебание измерительного усилия при изменении направления движения измерительного стержня, Н - не более 0,9.

2.7. Индикатор имеет источник питания типа 357S, 1,5 В.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (20±5)˚С.

3.2. Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 20˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект прибора входят:

- индикатор;

- футляр;

- паспорт;

-батарейка.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Измерение производится контактным методом. Подвижный измерительный стержень базируется на контролируемой поверхности. Перемещение измерительного стержня происходит параллельно шкале индикатора.

5.2. Конструкция индикатора предусматривает предохранение от загрязнений и механических повреждений.

5.3. Индикаторы типа ИЧЦ выпускаются с ушком для крепления или без него.

5.4. Для управления работой индикатор оснащен тремя кнопками:

- кнопка "ON/OFF"  - включение и выключение индикатора;

- кнопка "mm/in" – переключение режимов измерения в миллиметрах или

в дюймах;

- кнопка "ZERO" – установка нуля, режим "обнуления".

6. ПОДГОТОВКА ИНДИКАТОРА К РАБОТЕ

6.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на индикатор.

6.2. Индикатор протереть сухой тканью.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Установить индикатор, включить индикатор нажимая на кнопку "ON/OFF".

7.2. Проверить установку индикатора на ноль, для чего нажать кнопку "ZERO". Для проверки постоянства показаний поднять измерительный стержень два-три раза на высоту 1-2 мм и отпустить его. Если показания отклонятся от нулевого значения, то необходимо снова "обнулить" показания индикатора.

7.3. Протереть измеряемое изделие чистой, мягкой тканью, т.к. малейшее присутствие воды, масла и т.п. приводит к искажениям показаний.

7.4. Следить за тем, чтобы измерительный стержень перемещался без ударов в конце хода, т.к. это может затруднить правильную индикацию размера на дисплее. Не допускать попадания на индикатор эмульсий и масел.

7.5. Не поворачивать индикатор, когда он закреплен в державке за гильзу.

7.6.  После окончания измерений выключить индикатор.

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

8.1. После окончания работы индикатор протереть мягкой тканью и смазать измерительную поверхность противокоррозионной смазкой.

8.2. Хранить индикатор в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не

более 80% при температуре +20˚С.

8.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

9. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КАЛИБРОВКИ

9.1. Калибровка индикатора – по МИ 2192.

9.2. Интервал между калибровками 1 год.

10. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

10.1. Индикатор часового типа подвергнут .

10.2. Срок хранения прибора без переконсервации – 2 года.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи  прибора, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.