11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи прибора, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.

12. СВЕДЕНИЯ О ТОРГОВОЙ МАРКЕ

12.1 Изготовитель:

Guilin Measuring & Cutting Tool Co., Ltd

Chongxin Road, Guilin, P.R.China, 541002.

Тел. 86-773-3833012.

12.2 Владелец торговой марки:

Guilin Measuring & Cutting Tool Co., Ltd

40 Chongxin Road, Guilin, P.R.China, 541002.

Тел. 86-773-3833012.

12.3 Официальный дистрибьютор на территории СНГ:

ЗАО Торговый дом «Калиброн»

111524, Москва, ул. Электродная, д.2, стр.7.

+7 (495) 380-11-06, www.shan.msk.ru, www.tdmeritel.ru, info@tdkalibron.ru

13. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Индикатор ИЧЦ соответствует требованиям технической документации фирмы-изготовителя и признан годным к эксплуатации

Заводской №________________________

Дата выпуска _______________________

Подписи лиц, ответственных за приемку _____________

М.П.

ЗАО Торговый дом «Калиброн»

111524, Москва, ул. Электродная, д.2, стр.7

ПАСПОРТ

Индикатор часового типа электронный торговой марки «SHAN»

Диапазон измерений, мм:

⁭ 0 – 10   ⁭ 0 – 12,5   ⁭ 0 – 12,7

⁭ 0 – 25   ⁭ 0 – 50   ⁭ 0 – 100

⁭ Без ушка            ⁭ С ушком

Дискретность отсчета, мм: 0,001

Рисунок 1

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Индикатор электронный часового типа с дискретностью отсчета 0,001мм (Рисунок 1) предназначен для измерения линейных размеров абсолютным и относительным методами, определения величины отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей.

1.2. Крепят индикаторы либо за присоединительную гильзу Ø8h7, либо за ушко толщиной 5 мм с присоединительным отверстием Ø5 мм.

1.3. Индикатор имеет встроенный жидкокристаллический дисплей.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1

| Диапазон измерений, мм | Дискрет-ность отсчета, мм | Наибольшая погрешность на всём диапазоне измерений, мм | Наибольшее измеритель-ное усилие, Н | Колебание измеритель-ного усилия, Н | Размах показаний, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – 10 | 0,001 | 10 | 1,5 | 0,6 | 3 |
| 0 – 12,5 | 0,001 | 10 | 2 | 0,9 | 3 |
| 0 – 12,7 | 0,001 | 10 | 2 | 0,9 | 3 |
| 0 – 25 | 0,001 | 15 | 3 | 1,6 | 3 |
| 0 – 50 | 0,001 | 30 | 5 | 1,8 | 3 |
| 0 – 100 | 0,001 | 40 | 7 | 2 | 3 |

2.2. Индикатор имеет источник питания типа 357S, 1,5 В.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (20±5)˚С.

3.2. Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 20˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект прибора входят:

- индикатор;

- футляр;

- паспорт;

- элемент питания.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Измерение производится контактным методом. Подвижный измерительный стержень базируется на контролируемой поверхности. Перемещение измерительного стержня происходит параллельно шкале индикатора.

5.2. Конструкция индикатора предусматривает предохранение от загрязнений и механических повреждений.

5.3. Индикаторы типа ИЧЦ выпускаются с ушком для крепления или без него.

5.4. Для управления работой индикатор оснащен тремя кнопками:

- кнопка "ON/OFF" - включение и выключение индикатора;

- кнопка "mm/in" – переключение режимов измерения в миллиметрах или в дюймах;

- кнопка "ZERO" – установка нуля, режим "обнуления".

6. ПОДГОТОВКА ИНДИКАТОРА К РАБОТЕ

6.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на индикатор.

6.2. Индикатор протереть сухой тканью.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Установить индикатор, включить индикатор нажимая на кнопку "ON/OFF".

7.2. Проверить установку индикатора на ноль, для чего нажать кнопку "ZERO". Для проверки постоянства показаний поднять измерительный стержень два-три раза на высоту 1-2 мм и отпустить его. Если показания отклонятся от нулевого значения, то необходимо снова "обнулить" показания индикатора.

7.3. Протереть измеряемое изделие чистой, мягкой тканью, т.к. малейшее присутствие воды, масла и т.п. приводит к искажениям показаний.

7.4. Следить за тем, чтобы измерительный стержень перемещался без ударов в конце хода, т.к. это может затруднить правильную индикацию размера на дисплее. Не допускать попадания на индикатор эмульсий и масел.

7.5. Не поворачивать индикатор, когда он закреплен в державке за гильзу.

7.6. После окончания измерений выключить индикатор.

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

8.1. После окончания работы индикатор протереть мягкой тканью и смазать измерительную поверхность противокоррозионной смазкой.

8.2. Хранить индикатор в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не

более 80% при температуре +20˚С.

8.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

9. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КАЛИБРОВКИ

9.1. Калибровка индикатора должна производиться методами и средствами, указанными в технической документации фирмы-изготовителя.

9.2. Межкалибровочный интервал устанавливается в зависимости от требований эксплуатации, но не реже одного раза в год.

10. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

10.1. Индикатор часового типа подвергнут консервации в соответствии требованиям ГОСТ9.014. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

10.2. Срок хранения прибора без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150.