«Clever Dog»

Умный пес для вашего Смарт Дома Руководство пользователя

Добро пожаловать

Служба поддержки: +7 495 545-4883

E-mail:info@ivue.ru

Web:http://www.ivue.ru

Обзор камеры

Руководство пользования

- Подключите устройство к адаптеру питания

- Скачайте приложение “Clever Dog” в  App Store или Google play и установите .

- Пройдите авторизацию. (Вход: Для регистрации входа используйте ваш адрес электронной почты )

- Добавление устройства в мобильный телефон.

- Удостоверьтесь что индикатор WIFI мигает синим. Если нет, зажмите кнопку wifi  на пару секунд пока индикатор не начнет мигать

- Система ANDROID: В Clever Dog【Главная страница】,нажмите “+” для поиска устройства

- iPhone:

Шаг 1:Через 【Настройки】>【WLAN】 На вашем iPhone, подсоединитесь к  DOG-00****

- Шаг 2: Откройте Clever Dog 【Главная】, нажмите “+” для поиска устройства

- Задать WiFi

- В 【Поиск устройства】Выберите CID устрйоства

- В 【WIFI】подключитесь к WiFi которую вы выбрали , и нажмите Следующий

- Подключитесь к сети когда индикатор Wifi мигает красным, Это займет около минуты , ожидайте …

WIFI индикатор загорится синим цветом, Это означает что подключение прошло успешно.

- Устройство добавлено ! Приступайте к использованию!

### Индикатор статуса светодиодов]

| Индикатор статуса | Statements |
| --- | --- |
| Индикатор питания всегда горит. | Устройство в сети |
| Индикатор WiFi мигает синим цветом | Готово к настройке |
| Индикатор WiFi всегда горит синим | Состояние готовности к работе |
| Индикатор WiFi мигает редко красным цветом | Подключение WiFi |
| Красный и синий индикатор горят по очереди | Обновление системы |

Parameters

| Оптика | Цветная , Д 92° Г80° В60° |
| --- | --- |
| Кодек | H.264 |
| Разрешение | 720x576 @15fps |
| ИК | Автоматическое включение 10м. |
| Wi-Fi | IEEE802.11 b/g |
| Доступный объем | Micro SD до 7 дней при объеме 32GB |
| Питание | 5V/1A |
| Температура | -10~60°C |
| Размер | 85x85x110mm |

Содержание упаковки

- Камера

- АС Адаптер

- Одна подставка

- Крепежные винты

- Инструкция и гарантийный талон

Во избежание повреждения устройства используйте оригинальный адаптер питания ..

Все фото в данном руководстве предоставлены для ознакомления.