9.Сведения о консервации и упаковке

Штангенглубиномер подвергнут консервации и упаковке.

Срок консервации - 24 месяца.

10.сВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ И  ВЛАДЕЛЬЦЕ  ТОРГОВОЙ МАРКИ

10.1 Изготовитель:

Guilin Measuring & Cutting Tool Co., Ltd

Chongxin Road, Guilin, P.R.China, 541002.

Тел. 86-773-3833012.

10.2 Владелец торговой марки:

Guilin Measuring & Cutting Tool Co., Ltd

40 Chongxin Road, Guilin, P.R.China, 541002.

Тел. 86-773-3833012.

10.3 Официальный дистрибьютор на территории СНГ:

ЗАО Торговый дом «Калиброн»

111524, Москва, ул. Электродная, д.2, стр.7.

+7 (495) 380-11-06, www.shan.msk.ru, www.tdmeritel.ru, info@tdkalibron.ru

11.Свидетельство о приемке

Штангенглубиномер соответствует требованиям ГОСТ 162-90 и признан годным к эксплуатации.

Заводской №_______________________

Дата выпуска ______________________

Подписи лиц, ответственных за приемку ___________________________________

М.П.

ЗАО Торговый дом «Калиброн»

111524, Москва, ул. Электродная, д.2, стр.7

ПАСПОРТ

Штангенглубиномеры с отсчетом по нониусу (ШГ)

ГОСТ 162–90

Диапазон измерения:

⁭ 0-160             ⁭ 0-200         ⁭ 0-250               ⁭ 0-300

⁭ 0-400               ⁭ 0-500                     ⁭ 0-630            ⁭ 0-1000

Цена деления: 0,05

Рисунок 1

1.Назначение

#### Штангенглубиномеры с отсчетом по нониусу (ШГ) торговой марки «SHAN» предназначены для измерения глубин, состоит из рамки с закаленной измерительной поверхностью и штанги с измерительной поверхностью, оснащенной твердым сплавом.  Детали штангенглубиномера имеют надежное антикоррозионное покрытие.  Шкалы штанги и нониуса имеют матовое хромовое покрытие, исключающее блики. Соответствуют ГОСТ 162-90.

#### Нормальные условия эксплуатации

Температура, °С (20±5)

Относительная влажность воздуха, %  (58±20)

Атмосферное давление, кПа (101,3±3)

Пример обозначения при заказе штангенглубиномера со значением отсчета по нониусу 0,05 мм: Штангенглубиномер  ШГ-160-0,05.

2.ТехническИЕ характеристикИ

| Параметры | ШГ160 | ШГ200 | ШГ250 | ШГ300 | ШГ400 | ШГ500 | ШГ630 | ШГ1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина рабочей планки, мм | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Ширина штанги, мм | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 15,5 |
| Диапазон измерений, мм | 0-160 | 0-200 | 0-250 | 0-300 | 0-400 | 0-500 | 0-630 | 0-1000 |
| Значение отсчета по нониусу, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Погрешность, ±мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Отклонение от плоскостности измерительных поверхностей штанги, мм | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Отклонение от плоскостности измерительных поверхностей основания, мм | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |

3.Комплектность поставки

3.1. Штангенглубиномер

3.2. Футляр

3.3. Паспорт

3.4. Техническая салфетка

4.Указание мер безопасности

Во избежание травматизма необходимо:

- не допускать измерений при движении режущего инструмента и при движении измеряемой детали.

5.Подготовка к работе и правила эксплуатации

5.1. Протереть чистой салфеткой измерительные поверхности и выдержать на рабочем месте не менее 3 ч.

5.2. Проверить плавность хода рамки и нулевую установку шкал штанги и нониуса.

5.3. Не допускать:

- грубых ударов или падений во избежание изгиба штанги и других поверхностей;

- царапин на измерительных поверхностях.

5.4. Не измерять детали на ходу станка.

5.5. После окончания работы штангенглубиномер протереть чистой салфеткой, смоченной в нефрасе, затем насухо - чистой салфеткой и уложить в футляр.

6.Порядок работы

6.1. При измерении глубины детали, глубиномер необходимо устанавливать перпендикулярно дну детали.

7.Методы и средства поверки

Первичная поверка при выпуске из производства.

Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации штангенглубиномера.

8.Гарантийные обязательства

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие штангенциркуля требованиям ГОСТ 162-90 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода штангенглубиномера в эксплуатацию.

8.3. Гарантийный срок хранения 24 месяца.