Общество с ограниченной ответственностью

«МиксЭлектро»

ИНН/КПП 5024130054/502401001 ОГРН 1125024005435 ОКПО 13162158 ОКАТО 46223821001 ОКТМО 46623407

Р/сч 40702810100520000196 в ОАО «Московский кредитный банк» к/сч 30101810300000000659 БИК 044585659

143441, Московская область, Красногорский район, деревня Путилково, д.11  Тел. (495) 225-2520

125430 г.Москва, ул.Фабричная, д.6                              Тел.: (495) 225-25-20

Паспорт технического изделия.

Компания ООО «МиксЭлектро»  подтверждает ниже перечисленные характеристики кабеля

Кабель SAT 703 В (75%), 75 Ом, 100м., белый  PROCONNECT артикул: 01-2431-1 и гарантирует сохранение характеристик в течение 12 месяцев

| Кабель SAT 703 B, Cu/Al/Al, (75%), 75 Ом, 100м., белый PROCONNECT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Артикул |  | 01-2431-1 |
| Центральный проводник | Состав/ D, мм | CU/1.0 |
| ДИЭЛЕКТРИК | мм | FPE 4,8 |
| ЭКРАН: ламинированная фольга |  | AL/PET |
| ОПЛЕТКА |  | 75% |
| ВНЕШНИЙ ДИЭЛЕКТРИК | мм | PVC 6.8 |
| ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (пределы допустимых значений 67-83) | Ом | 79 |
| ЕМКОСТЬ | пФ/м | 52*/-2 |
| СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ | % | 85 |
| ЗАТУХАНИЕ ПРИ 20*С |  |  |
| 5 МГц | дБ/100м | 2,4 |
| 50 МГц | дБ/100м | 5,3 |
| 200 МГц | дБ/100м | 10,1 |
| 300 МГц | дБ/100м | 11,0 |
| 470 МГц | дБ/100м | 14,1 |
| 862 МГц | дБ/100м | 19,3 |
| 1000 МГц | дБ/100м | 20,4 |
| 1750 МГц | дБ/100м | 28,4 |
| 2150 МГц | дБ/100м | 31,8 |
| 2400 МГц | дБ/100м | 32,9 |
| Коэффициент подавления возвратной волны |  |  |
| 5-470 МГц | дБ | >30 |
| 470-1000 МГц | ДБ | >28 |
| 1000-20СС МГц | дБ | >26 |
| Коэффициент экранирования |  |  |
| КЛАСС |  | В |
| 5-30 МГц | мОм/м | 1,5 |
| 30-10С0 МГц | ДБ | >80 |
| КХЮ-20С0 МГц | ДБ | >80 |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО проводника | Ом/км | 19,6 |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК | А | 8,0 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПРОБОЯ | кв | 30,0 |