

1

Руководство 
по сборке и эксплуатации 
Барбекю Модель G-2021
[image: image20.jpg]Fig17

Fig19





Использовать  ТОЛЬКО на открытом воздухе.
Обязательно прочитайте инструкцию перед использованием.
ВНИМАНИЕ: Держите детей вдали от гриля -

внешние части могут быть горячими.
Для Вашей безопасности:
Если Вы почувствовали утечку газа:

· Перекройте подачу газа на баллоне.
· Погасите все источники открытого огня. Не используйте электрические приборы.
· Проветрите помещение.
· Проверьте устройство на наличие утечки газа в соответствии с настоящей инструкцией.
· Если Вы не смогли устранить утечки газа СРОЧНО обратитесь за помощью.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРИЛЯ ПРОЧТИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЭТО РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

· Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.
· Используйте барбекю ТОЛЬКО на открытом воздухе, использование барбекю в помещении  КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.
· Используйте газ ТОЛЬКО под низким давлением, давление газа на выходе газового регулятора должно полностью соответствовать техническим требованиям.
· Всегда перекрывайте подачу газа после использования.
· Не передвигайте барбекю до тех пор, пока он не остынет.
· Модификация барбекю опасна и не допускается.
· Используйте ТОЛЬКО на твердой поверхности.
· После замены или перемещения баллона обязательно проводите проверку на утечку газа.
· Не используйте барбекю рядом с легковоспламеняющимися предметами, незащищенными навесами и покрытиями.
· Не храните легковоспламеняющиеся предметы рядом с барбекю.
· Не используйте аэрозоли рядом с барбекю.
· Обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами.
·  Любая модернизация устройства может быть опасна.
· Части барбекю сильно нагреваются, пожалуйста, соблюдайте осторожность при работе с барбекю в присутствии детей, пожилых людей или животных.
· Если Вы почувствовали запах газа – НЕМЕДЛЕННО ОТКЛЮЧИТЕ ПОДАЧУ ГАЗА. Погасите все источники открытого огня. Проверьте наличие утечки газа по данной инструкции. Если Вы не смогли устранить запах газа, СРОЧНО обратитесь за помощью к своему поставщику газового оборудования.
· Несоблюдение данной инструкции может привести к серьезным травмам и / или материальному ущербу.
СОДЕРЖАНИЕ
· Техническая информация……………………………………………………………...стр.4
· Руководство по сборке, разборке и хранению функциональных частей устройства ……………………………………………………………………………….стр.5
· Сборка вашего барбекю………………………………………………………………..стр.8
· Уход и обслуживание…………………………………………………………………...стр.9
· Хранение………………………………………………………………………………….стр.9
· Перемещение…………………………………………………………………………….стр.9
· Проверка барбекю на утечку газа…………………………………………………...стр.10
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	Торговая марка 
	GREEN GLADE

	Название
	Барбекю 

	Модель
	2021-21

	Категория
	I3B/P(28-30)

	Вид газа
	Пропан, бутан или их смесь

	Давление
	28-30 мбар

	Потребляемая мощность
	16 кВт 1.2 кг/час

	Инжектор 
	Горелки (барбекю) 
	Диаметр 1.0 мм


РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ, РАЗБОРКЕ И ХРАНЕНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ УСТРОЙСТВА

Комплект поставки
Извлеките все содержимое из коробки, проверьте комплектность деталей барбекю и наличие у них повреждений. В случае обнаружения повреждений или выявления отсутствующих деталей, немедленно свяжитесь с продавцом товара (см. Fig1).

A.
Корпус барбекю


B.
Набор горелок 
C.
Набор для жарки (решетка и чугунный противень)

D.
Поддон для сбора жира 
E.
Решетка для лавы и лава для жарки

F.
Газовый регулятор и гибкий шланг (не входит в комплектацию, обратитесь к продавцу изделия для получения дополнительной информации)
G. Крышка
[image: image2.jpg]



Для сборки подставки на колесиках необходимо: (см. Fig 2):
A(L).  Левая боковая деревянная полка 1 шт.

A(R).  Правая боковая деревянная полка 1 шт.

B(B).  Стойка задняя (короткая) 1 шт.
B(F).  Стойка передняя (короткая) 1 шт.
C(B).  Стойка задняя (длинная) 1 шт.                              
C(F).  Стойка передняя (длинная) 1 шт.                              
D(B).  Распорка задняя (продольная) 1 шт.
D(F).  Распорка передняя (продольная)1 шт.
E(L).  Распорка левая боковая (поперечная) 1 шт. 
E(R).  Распорка правая боковая (поперечная) 1 шт.

F.       Нижняя полка 1шт. 
G.      Пластиковое колесо 2 шт.

H.      Ось 1шт.
[image: image3.jpg]Fig2





СБОРКА БАРБЕКЮ
1. Прикрепите к нижней полке (F)  короткие и длинные стойки B(B),  B(F),  C(B) и C(F) при помощи болтов и гаек из комплекта поставки (см. Fig 3 и 4). 
[image: image4.jpg]


         [image: image5.jpg]



2. Установите продольные переднюю D(B) и заднюю D(F) распорки (см. Fig 5).
[image: image6.jpg]



3. Установите поперечные левую  E(L)  и правую E(R)  распорки (см. Fig 6). 
                                                [image: image7.jpg]



4. Вставьте ось H в соответствующие отверстия в коротких стойках  B(B) и  B(F) 
и закрепите на ней 2 пластиковых колеса с помощью гаек (см. Fig 7 и Fig 8).
[image: image8.jpg]


          [image: image9.jpg]



5. Поместите корпус барбекю на продольные распорки собранной конструкции, и закрепите его с помощью  2-х V-образных зажимов (для установки под газовой панелью со всех сторон находятся круглые отверстия)  с правой и с левой стороны (cм. Fig 9). 
                                  [image: image10.jpg]Fig9




[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]



6. Установите левую и правую боковую полку (см. Fig 10).   
[image: image13.jpg]Fig10





7. Установите горелки и поддон для сбора жира в барбекю (см. Fig 11,12 и 13). 
[image: image14.jpg]ontrol Nippl

G



 [image: image15.jpg]Burner Rese



 [image: image16.jpg]N,

Z “Fitknob to grease
tray




8. ! Не используйте опилки или другие воспламеняющие материалы !
9. Убедитесь в том, что Вы правильно вставили решетку для лавы в барбекю и она зацепилась нижним краем за приборную панель (см. Fig 14). 
[image: image17.jpg]Fig14 Cook ware
Lava rock tray & Rock /





10. Если Вы не используете гриль – одевайте на него крышку (см. Fig 15).
[image: image18.jpg]



УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Чистка барбекю:
Не используйте аэрозольные или полирующие средства для чистки горячих поверхностей, так как это может привести к выделению химически активных газов. 

2. Чистка поверхностей для приготовления
Не выключайте барбекю после окончания приготовления пищи, поставьте на максимальную температуру  и подождите 5 минут, после перекройте подачу газа. Перекройте подачу газа и почистите щеткой поверхность для приготовления от жира и остатков еды. Пока поверхности для приготовления теплые, смажьте их растительным маслом, что поможет избежать коррозии. В случае необходимости Вы можете помыть поверхности для приготовления теплой мыльной водой, после чистки протрите их насухо и уберите в барбекю. Включите барбекю и дождитесь полного высыхания, перед тем как полностью выключить барбекю смажьте поверхности для приготовления маслом для жарки.
3. Корпус барбекю
Регулярно чистите барбекю от избыточного количества жира деревянным или прорезиненным скребком. Если Вы хотите почистить корпус барбекю полностью – используйте теплую мыльную воду и чистите гриль только тряпкой или нейлоновой щеткой. Не погружайте регулятор контроля газа в воду. Для предотвращения попадания воды и грязи во время чистки барбекю закройте отверстия фольгой.

4. Чугунные горелки
При обычном использовании поставьте барбекю на максимальную температуру на 5 минут после окончания приготовления пищи для того, чтобы полностью удалить жир, оставшийся после приготовления. Если Вы обнаружили небольшие скопления жира на горелках – почистите их металлической проволочной щеткой после процедуры, описанной выше.
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ С ГОРЯЧИМ БАРБЕКЮ ВСЕГДА
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ.

Извлеките горелки из барбекю, почистите их, после проверьте, отверстия должны быть чистыми. Для очистки отверстий используйте выпрямленную бумажную скрепку или зубочистку. 
Установка горелок представлена на Fig. 11, 12.
Поддон для стекания жира 
После каждого использования всегда очищайте поддон от накопившегося жира во избежание возгорания поддона при очередном использовании.
Барбекю
Ваше барбекю должно регулярно проверяться квалифицированными специалистами. При ремонте используйте только оригинальные запасные части. 
ПЕРЕД ОСМОТРОМ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ЛЮБЫХ
РЕМОНТНЫХ РАБОТ ВСЕГДА ПЕРЕКРЫВАЙТЕ ПОДАЧУ ГАЗА.
5. Горелки
Если барбекю не используется в течение определенного времени, обязательно проверьте горелки на наличие в них пауков, яиц насекомых и др. насекомых. Паутина и яйца в конфорке могут привести к тому, что газ может начать поступать через большие вентиляционные каналы, расположенные на стороне горлышка – это опасно, так как может вызвать возгорание барбекю. 
Извлеките конфорку и почистите горловину изнутри щеткой для бутылки, ершиком для чистки труб или с помощью длинной гибкой проволоки. Если Вы живете в месте, в котором много пауков, чистите конфорки 1 или 2 раза в месяц.
После замены горелок убедитесь, что они установлены правильно. Если Вы установили их неправильно – не включайте барбекю, так как это может привести к порче горелок.
ХРАНЕНИЕ
Когда Вы не используйте барбекю, подача газа должна быть прекращена и газовый клапан на баллоне должен быть перекрыт (закрытие по часовой стрелке). 
Барбекю может храниться в гараже или сарае когда Вы его не используете.
Убедитесь, что он хранится отдельно с газовым баллоном и отсоединен от него, не храните запасной газовый баллон на нижней полке столика, так как это может привести к повреждению полки. Храните газовый баллон вне дома в хорошо проветриваемом помещении вдали от открытого огня или от источников тепла, вдали от детей.
Если Вы используете и храните Ваш барбекю в пределах пяти километров от моря, то Вам необходимо во время хранения накрывать его пластиковой или виниловой крышкой во избежание воздействия соли, которая может вызвать коррозию частей. 

При ежемесячном использовании проверяйте область вокруг барбекю на наличие горючих материалов, мусора, легковоспламеняющихся жидкостей и паров. Убедитесь, что вентиляция ничем не закрыта. 
Для увеличения срока службы мы рекомендуем хранить барбекю накрытым когда он не используется.
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
Газовый баллон
Газовый баллон при перемещении и хранении всегда должен находиться 

в ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОЛОЖИТЬ БАЛЛОН. ВСЕГДА проверяйте газовый клапан, он должен быть плотно закрыт, используйте предохранитель, если он установлен.
Не оставляйте газовый баллон в теплом  помещении, например в закрытой машине, находящейся под прямыми солнечными лучами. Не разрешайте детям трогать газовый баллон и играть с ним без вашего разрешения.
Барбекю и столик на колесиках

Не перемещайте барбекю во время работы. Перед перемещением выключите газ и дайте барбекю остыть. Убедитесь, что поддон для жира безопасен и во время перемещения жир не прольется. Всегда проверяйте барбекю после перемещения. Убедитесь, что газовый баллон безопасен и все газовые соединения туго закрыты. Убедитесь, что газовый шланг не касается корпуса барбекю. Убедитесь, что горелки, решетки и др. части барбекю расположены на своих местах.           

Подсоединение к газовому баллону 
Установите газовый баллон и регулятор – См. Fig 16-17
Пожалуйста, обратитесь к своему поставщику газа для подбора правильного газового регулятора и шланга в соответствии с местными нормами и технической информацией данной инструкции. Подсоедините к входному отверстию с левой стороны барбекю гибкий шланг и затяните гаечным ключом. Убедитесь, что шланг не изогнулся и не перегнулся во время затягивания и что он не касается барбекю. Рекомендуется, чтобы длина шланга была меньше 1.5 м. Установите регулятор к шлангу и для надежности затяните шланг хомутом.
НИЖЕОПИСАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ И В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ.

НЕ КУРИТЕ – НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЯДОМ С ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ.
Установите полный газовый баллон к барбекю. Баллон всегда должен стоять в вертикальном положении. Не используйте, не храните и не перевозите баллон с наконечником. Закрепите регулятор к клапану баллона на выходе. Убедитесь, что шланг не изогнулся и не перегнулся во время затягивания и направьте его так, чтобы он находился вдали от горячих поверхностей на расстоянии не менее 75 мм.
ПРОВЕРКА БАРБЕКЮ НА УТЕЧКУ ГАЗА – См. Fig 18-19.
Проверка должна проводиться регулярно, обязательно проверяйте барбекю на утечку газа каждый раз после отсоединения газового баллона/шланга или регулятора. 
ПРОВЕРКА НА УТЕЧКУ ГАЗА ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬСЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ И В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ.
НЕ КУРИТЕ – НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПИЧКИ И ДУГИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧКИ ГАЗА. ВСЕГДА ХРАНИТЕ ВСЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ МАТЕРИАЛЫ ВДАЛИ ОТ БАРБЕКЮ.
После установки газового баллона поверните газ-контроль в положение «ВКЛЮЧИТЬ/OFF» и затем откройте клапан на газовом баллоне. С помощью мыльного раствора (50% воды и 50% мыла) всегда проверяйте все соединения. Чистите раствором все газовые соединения (См. Fig 18-19). При утечке газа после протирания соединений раствором с мыльной водой появятся мыльные пузыри, которые свидетельствуют об утечке газа – туго закройте все соединения и проверьте газовый баллон на утечку газа еще раз. 
ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ УСТАНОВИТЬ УТЕЧКУ ГАЗА – НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БАРБЕКЮ. ЗАКРОЙТЕ КЛАПАН НА ГАЗОВОМ БАЛЛОНЕ И НЕМЕДЛЕННО СВЯЖИТЕСЬ СО СВОИМ ПОСТАВЩИКОМ ГАЗА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ.

НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ЛЮБЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И НЕ ДЕРЖИТЕ НИКАКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕ ПРИБОРЫ РЯДОМ С БАРБЕКЮ И ГАЗОВЫМ БАЛЛОНОМ – ОПАСНО!!!

Всегда заменяйте шланг, если это требуется.
 - Газовый баллон
Всегда проверяйте свой газовый баллон на исправность по время заправки на заправочная станции.
- Шланг и регулятор
Ваш шланг и регулятор должны регулярно проверяться после переустановки газового баллона, ежегодно или когда это необходимо.  Проверяйте шланг на наличие порезов, трещин, износа и т.п. 

Проверяйте кольцевое уплотнение на входе регулятора на наличие порезов или трещин. Проверяйте на герметичность хомуты шланга и соединительные детали. Заменяйте шланг и регулятор каждые 5 лет или раньше, если он поврежден или должен быть заменен в связи с местными техническими условиями. 

Установка
После установки убедитесь, что шланг подсоединен к газовому баллону и не изогнут. 
Барбекю должна стоять вдали от легковоспламеняющихся материалов.
Замена газового баллона должна осуществляться вдали от источников возгорания. 
Условия использования
1. Предосторожности
Не используйте барбекю в помещении. ВСЕГДА используйте барбекю вне помещения в хорошо проветриваемом помещении, вдали от сквозняков и  легковоспламеняющихся материалов.
Не устанавливайте барбекю в укрытиях или под незащищенными потолками. 
Читайте инструкцию перед использованием. 

Части барбекю могут быть очень горячими – держите детей вдали от барбекю. 
После каждого использования чистите барбекю и храните в соответствии с инструкцией. 
В случае утечки газа отключите подачу газа. 
Во время приготовления держите крышку открытой.
Используйте защитные перчатки при работе с горячими предметами, например с горелками. 
Не заменяйте запасные части барбекю.
Не перемещайте во время использования.
После использования отключите подачу газа.
Любые изменения барбекю опасны.
Розжиг барбекю: 
Во время розжига не стойте лицом к барбекю. 

Ваша барбекю имеет один из следующих методов зажигания: 

1.Электрическое зажигание – См. Fig 20.
Установите регулятор газа в положение 'OFF/ВЫКЛЮЧИТЬ', откройте клапан газового баллона. Нажмите кнопку розжиг (крайняя слева, с изображением искры) и поверните против часовой стрелки до появления упругого сопротивления.  Подержите в этом положении от 3-5 секунд для выхода газа, затем продолжайте поворачивать до положения 'HIGH/МАКСИМУМ'. 
Надавите на кнопку и держите до тех пор, пока горелки не загорятся. Когда загорится горелка поверните регулятор в положение 'HIGH/МАКСИМУМ', чтобы огонь перекинулся на соседние горелки.
2.Ручное зажигание:
Установите регулятор газа в положение 'OFF/ВЫКЛЮЧИТЬ', откройте клапан газового баллона. Выньте чугунную решетку, тарелку и поддон для лавы и подержите зажженную свечку или спичку около горелки, нажмите кнопку и поверните регулятор газа в положение 'HIGH/МАКСИМУМ'. Горелка моментально загорится. Поместите решетку для приготовления, тарелку и поддон для лавы. В положении 'HIGH/МАКСИМУМ' огонь горелок  будет достигать приблизительно 12-20 мм. 
Выключение барбекю:

Когда Вы перестали использовать барбекю, полностью закройте газовый клапан на баллоне и поверните все регуляторы газа на барбекю в положение 'OFF/ВЫКЛЮЧИТЬ'. Будьте осторожны, когда закрываете газовый клапан на баллоне. Не прикасайтесь к горячим частям барбекю – можете обжечься.
ЕСЛИ ВЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ БАРБЕКЮ – ВСЕГДА ЗАКРЫВАЙТЕ КЛАПАН НА ГАЗОВОМ БАЛЛОНЕ.
Приготовление пищи:
Перед началом приготовления пищи, включите барбекю и проверьте работу системы контроля газа. Перед приготовлением дайте барбекю нагреться в течение 5-10 минут. Смажьте маслом поверхности для приготовления.
Барбекю не предназначена для использования на ней керамической и металлической посуды, использование такой посуды может привести к повреждению барбекю. 
[image: image19.jpg]




[image: image1.jpg]


















